- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 06-10-2012 (1030122)

Сеялка универсальная зернотукотравяная полосного посева СУЗТ-4

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ХаРаШа» Республика Татарстан |  |  | 422610 Республика Татарстан, г. Лаишево, Школьный переулок, д. 8б |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| Сеялка универсальная зернотукотравяная полосного посева СУЗТ-4 |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначена для полосного посева зерновых, зернобобовых, мелкосеменных культур и семян трав с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений, а также для ранневесеннего подсева изреженных посевов озимых культур |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| Скорость движения, км/ч |  |  |  | 10-14 |
| Высевающая способность сеялки, кг/га: |  |  |  |  |
| - по семенам |  |  |  | 34-340 |
| - по удобрениям |  |  |  | 49,2-256 |
| Отклонение фактического высева от заданного, %: |  |  |  |  |
| - по семенам |  |  |  | 5,0-11,9 |
| - по удобрениям |  |  |  | 2,1 |
| Неравномерность высева между аппаратами: |  |  |  |  |
| - среднее арифметическое отклонение, % |  |  |  | 1,6-4,0 |
| Дробление семян,% |  |  |  | 0,1-0,3 |
| Глубина заделки семян и удобрений при оптимальном заглублении сошников, мм |  |  |  | 36 |
| Количественная доля семян, заделанных в слое, предусмотренном ТЗ, % |  |  |  | 88-91,7 |
| Высота гребней после прохода сеялки, см |  |  |  | 2,2-3,7 |
| Ширина полосы высева семян и удобрений, мм |  |  |  | 46-49 |
| Производительность в час основного времени, га: |  |  |  | 4,30-4,50 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирования) |  | Прицепная |  |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидросистемой трактора |  |  |
| Настройка рабочих органов |  | Регулировка глубины заделки семян и удобрений осуществляется винтовым механизмом и усилием давления пружин на штангах. Установка нормы высева семян и удобрений осуществляется изменением передаточного числа редуктора и групповым изменениям положения катушек высевающих аппаратов |  |  |
| Время присоединения машины к трактору, ч |  | 0,07 |  |  |
| Агрегатирование |  | Трактор кл. 1,4 |  |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 11,3-12,3 |  |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-ч |  | 0,31 |  |  |
| ##### Техническая надежность |  | 0,98 |  |  |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |  |

Описание конструкции машины

Сеялка СУЗТ-4 состоит из следующих основных сборочных единиц: рамы, бункера для семян и удобрений с универсальными высевающими аппаратами, однодисково-анкерных сошников с нажимными штангами и пружинами, передних и задних опорных колес, площадки для обслуживания, двух редукторов для установки норм высева семян и удобрений, прицепного устройства, пневматического колеса с цепной передачей привода высевающих аппаратов.

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |  | 3900х4720х1880 |
| Ширина захвата, м |  | 4,0 |
| Глубина заделки семян и удобрений, мм |  | 36 |
| Масса, кг |  | 1840 |
| Вместимость ящика, дм3 |  |  |
| - для зерна |  | 670 |
| - для удобрений |  | 330 |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел. |  | 2 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 10-14 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Неравномерность высева между отдельными высевающими аппаратами составляет на высеве зерновых 1,6%, на высеве семян горчицы – 7,6%, что не превышает требований НД. Дробление семян зерновых 0,1%, горчицы 0,3%. Количественная доля семян, заделанных на установленную глубину достаточно высокая и составляет от 88 до 91,7%. Высота гребней после прохода сеялки составила 2,2-3,7 см. |  |
| Производительность | При посеве озимой ржи и горчицы агрегат работал со скоростью 11-12 км/ч. Производительность в час основного времени при этом составила 4,30-4,50 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил: на посеве озимой ржи 2,20 кг/га, а на посеве горчицы 2,60 кг/га |  |
| Безопасность движения | Сеялка СУЗТ-4 удовлетворительно транспортируется по дорогам общего назначения. Транспортная скорость до 30 км/ч. Машина оборудована световозвращателями. Дорожный просвет 210 мм. |  |
| Техническое обслуживание | Инструкцией по эксплуатации агрегата предусмотрено ежесменное и сезонное техническое обслуживание (ТО). Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,31 чел.-ч. Руководство по эксплуатации в достаточной мере освещает вопросы ТО агрегата |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Сеялка универсальная зернотукотравяная СУЗТ-4 вписывается в ресурсо-сберегающую технологию производства зерновых культур и трав; имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели; уровень надежности соответствует требованиям НД. Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция» 612080 Кировская обл. п. Оричи ул. Юбилейная 1А. |
| Испытания провел: | Гагаринов А. А. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-10-2012 (1030122) от 29 июня 2012 года |