Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Кировская 
государственная зональная машиноиспытательная 
станция

- Протокол испытаний

- № 06-13-2000  (1150022)

Захват ПМТ-01

| Изготовитель (разработчик) | Адрес: |
| --- | --- |
| ЗАО Пермтехмаш-Агро | 614065, Пермская область, |
|  | г. Пермь, ул.Энергетиков,39 |
|  | Телефон (3422) 26-59-79 |
|  | 26-23-12 |
|  | Факс (3422) 26-59-79 |
|  | 26-23-12 |

2.

# Захват ПМТ-01

| Назначение | Предназначен для подбора с поверхности (земли, пола, склада), транспортирования и складирования рулонов, обеспечивая подъем и опускание их на высоту до 4-х метров с контованием на 90 град. без повреждения упаковочной пленки. |
| --- | --- |
| Качество работы: |  |
| - рабочая скорость , км/ч | 2,1 |
| - высота погрузки, м | 2,6 |
| - количество разрушенных и деформированных рулонов, % | отсутствуют |
| - количество рулонов с повреждением одного слоя упаковочной пленки, % | 19 |
| - масса перемещаемого рулона, кг | до 900 |
| Производительность | 24,6 т (37 рулонов) за час основного времени при укладке рулонов в скирду и 18 т (27 рулонов) – при погрузке рулонов в тракторный прицеп |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска на трактор | на навесное оборудование типа КУН-10, ПКУ-0,8 предварительно смонтированное на трактор |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидросистемой трактора |
| - время подготовки машины к работе | 0,35 чел.ч. |
| Привод | гидравлический |
| Агрегатирование | трактор класса 1,4 МТЗ-82 |
| Потребляемая мощность | 3,6 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,08 чел.ч |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |
|  | 3. |

### Описание конструкции машины

- Захват ПМТ-01 навешивается на навесное оборудование ПКУ-0,8 с помощью четырех осей, входящих в комплект ПКУ-0,8 .

- Захват состоит из рамы с установленными в ней двумя гидравлическими цилиндрами, рычагов соединенных  осями с рамой и с гидравлическими цилиндрами, захватов соединенных осями с рычагами, шлангов присоединяемых к гидросистеме трактора.

- Шланги захвата подсоединяются к гидросистеме навесного оборудования ПКУ-0,8, соединенной с гидросистемой трактора.

- При использовании захвата ПМТ-01 на подборе с земли и складировании рулонов технологический процесс происходит следующим образом. Трактор подъезжает к рулону, в зависимости от расположения рулона относительно поверхности земли, механизатор переводит захват с помощью рычагов гидрораспределителя в горизонтальное или вертикальное положение. Далее, при подаче масла в полости гидроцилиндров захвата происходит зажим рулона. Посредством навесного оборудования ПКУ-0,8 производится подъем рулона над поверхностью земли. В таком положении трактор осуществляет транспортировку рулона к месту складирования. Укладка рулонов производится в первый, второй или третий ярус.

#### Техническая характеристика

| - Показатели | - Численные значения |
| --- | --- |
| - Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - - длина | - 1780 |
| - - ширина | - 1780 |
| - - высота | - 920 |
| - Максимальный размах захватов, мм | - 2255 |
| - Максимальное усилие сжатия, кгс | - 2020 |
| - Максимальная высота подъема, мм | - 3200 (по низу рулона) |
| - Масс, кг | - 250 |

4.

Результаты испытаний

| ## Качество работы | Испытания проводились в зимний период на складировании и погрузке в транспортные средства упакованных в пленку рулонов сенажа злаковых трав на асфальтированной площадке. Захват ПМТ-01 не разрушает и не деформирует рулоны, повреждает один слой пленки от 11,1 до 19,0%. Повреждение одного слоя пленки захватом при двухслойной или трехслойной упаковке не ведет к порче и потерям корма. |
| --- | --- |
| ## Агрегатирование | Трактор МТЗ-82 агрегатируется с захватом ПМТ-01, в составе навесного оборудования ПКУ-0,8. Загрузка трактора МТЗ-82 низкая и составила 6 %. |
| Производительность | Захват ПМТ-01 использовался на укладке рулонов в скирду и погрузке рулонов в тракторный прицеп. При этом получена производительность за час сменного времени соответственно 20,7 т (31 рулон) и 15,3 т (23 рулона). Расход топлива составил 0,18 и 0,25 кг/т. Коэффициент надежности технологического процесса на всех видах работ равен 1. |
| Безопасность движения | Захват ПМТ-01 удовлетворительно приспособлен к движению с трактором МТЗ-82 в составе навесного оборудования ПКУ-0,8. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида обслуживания – ежесменное (ЕТО) и сезонное . Трудоемкость ежесменного ТО – 0,08 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

5.

#### Заключение по результатам испытаний

Захват ПМТ-01 обеспечивает качественное выполнение технологического процесса, надежен в работе, устанавливается на серийно-выпускаемое навесное оборудование ПКУ-0,8. Найдет применение в сельскохозяйственных предприятиях, занимающихся заготовкой кормов в рулонах и в упаковке.

| Испытания проведены: | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная ,1а. |
| --- | --- |
| Испытания провел: | И.Д. Лукин |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 06-13-2000 (1150022) от 29 мая 2000 г. |