Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

Кировская

государственная зональная машиноиспытательная

станция

Протокол испытаний

№ 06-14-2002 (1020032)

### Каток выравнивающий прикатывающий КВП-3,8

к культиватору КПЭ-3,8

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО “Уральский научно-исследо-вательский институт” |  | 620019, г. Екатеринбург ул.Луначарского 31 |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| Каток выравнивающий прикатывающий КВП-3,8 к культиватору КПЭ-3,8 |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для уничтожения сорняков путем их вычесывания, выравнивания верхнего слоя почвы и частичного уплотнения слоя почвы на заданной глубине |  |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  |  | 3,87 |  |
| Средняя глубина обработки коническими колесами, см, см |  |  |  | 6,2 |  |
| Степень вычесывания сорняков, % |  |  |  | До 99,7 |  |
| Агрегатный состав почвы, %, (средний суглинок) размеры фракций почвы, мм |  |  |  |  |  |
| менее 10 |  |  |  | 61,8 |  |
| свыше 10 до 20 включ. |  |  |  | 13,5 |  |
| -"- 20 -"- 50 |  |  |  | 17,1 |  |
| -"- 50 -"- 100 |  |  |  | 6,0 |  |
| -"- 100 |  |  |  | 1,6 |  |
| Плотность почвы, г/см3 |  |  |  |  |  |
| в слое |  |  |  |  |  |
| свыше 0 до 5 включ. |  |  |  | 0,67/0,85* |  |
| -"- 5 -"- 10 -"- |  |  |  | 0,92/1,00* |  |
| -"- 10 -"- 20 -"- |  |  |  | 0,95/1,04* |  |
| * В числителе значения показателей после прохода культиватора КПЭ-3,8 с катком КВП-3,8, в знаменателе значения показателей после прохода культиватора КПЭ-3,8 без катка КПЭ-3,8. |  |  |  |  |  |
| Производительность за 1 час, га: |  |  | 3,1 |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  |  |  | Навесной на культиватор КПЭ-3,8 |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  | # Гидравлический |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  | Регулировка глубины обработки коническими колесами осуществляется установкой винтовым механизмом высоты амортизаторов. Изменением длины крайних тяг на секциях батарей конических колес регулируется угол атаки конических колес |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  |  |  | 0,23 |  |
| Агрегатирование |  |  |  | Трактор тягового класса 3 |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  |  |  | До 85,3 |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  | 0,15 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  |  | Удовлетворительная |  |
| ##### Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |  |

## Описание конструкции машины

Каток КВП-3,8 навешивается на культиватор КПЭ-3,8. Каток состоит из двух секций отличающихся по конструкции лишь тяговыми брусьями, остальные элементы правой и левой секций взаимозаменяемы. Каждая секция состоит из рабочих органов в виде конических колес смонтированных в батареи из 16 штук. Батареи конических колес заглубляются в почву под действием сил тяжести. При движении агрегата конические колеса пассивно вращаясь со скольжением крошат комки почвы, вычесывают сорняки и пожнивные остатки оставляя за собой выровненную мульчированную поверхность поля. Глубина обработки коническими колесами регулируется установкой винтовым механизмом высоты амортизаторов на секциях батарей конических колес. Угол атаки конических колес регулируется ступенчатым изменением длины крайних тяг батарей рабочих органов.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| ##### - в рабочем положении | 2840х3850х1160 |
| ##### - в транспортном положении | 2840х3850х1160 |
| ##### Ширина захвата конструкционная, м | 3,85 |
| Глубина обработки, см | 0-14 |
| ##### Масса, кг | 680 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 7,2-8,2 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество ###### работы | Почвообрабатывающий агрегат включающий в себя каток КВП-3,8 обеспечивает рабочую ширину захвата, установленную глубину обработки коническими колесами, рыхление почвы на заданную глубину до мелкокомковатого состояния и уничтожение сорняков путем их вычесывания из обрабатываемого слоя в соответствии с требованиями указанными в технических условиях. Каток практически не уплотняет почву на заданной глубине и на полях без стерни воздействует на почву увеличивая массу эрозионно-опасных частиц в ее верхнем слое. |
| Производительность | Культиватор КПЭ-3,8 с навесным катком КВП-3,8 при агрегатировании трактором 150К имеет среднюю производительность в час основного времени на обработке тяжелого суглинка 2,8 га/ч, а на обработке среднего суглинка –3,2 га/ч. При рабочей скорости 7,3-8,2 км/ч. Удельный расход топлива за время основной работы агрегата с катком КВП-3,8 составляет 7,5-8,5 кг/га, что превышает значение данного показателя установленного ТУ – до 7 кг/га. |
| Безопасность движения | В период испытаний катка КВП-3,8 навешенного на культиватор КПЭ-3,8 установлено что почвообрабатывающий агрегат удовлетворительно транспортируется по дорогам общего пользования. Агрегат оборудован необходимыми средствами сигнализации. |
| Техническое обслуживание | Руководством по эксплуатации катка предусмотрено ежесменное и сезонное техническое обслуживание. Операции технического обслуживания затруднений не вызывают. Трудоемкость ежесменного Т.О. составила 0,18 чел.-ч. Паспорт, в котором изложены основные сведения по эксплуатации катка КВП-3,8 по своему оформлению и содержанию имеет отступления от требований п.п. 1.1; 1.7; 2.1; 3.1. ГОСТ 27388-87 |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Каток выравнивающий прикатывающий КВП-3,8 к культиватору КПЭ-3,8 имеет удовлетворительные агротехнические, энергетические и эксплуатационно-технологические показатели, имеет шесть несоответствий требованиям ТУ и два несоответствия требованиям ССБТ. Коэффициент готовности по результатам испытаний составил 0,97. Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях. |  |
| Испытания проведены: | Федеральным государственным учреждением Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией, 612080, п.г.т. Оричи, Кировской области, ул. Юбилейная, 1а |
| Испытания провел: | Никифоров М.Е. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-14-2002 (1020032) от 13 августа 2002 года |