Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Кировская 
государственная зональная машиноиспытательная 
станция

- Протокол испытаний

- № 06-16-2000  (1100062)

Агрегат высевающий кассетный АВК-300

| Изготовитель (разработчик) | Адрес: |
| --- | --- |
| ОАО УралНИТИ | 620219, Свердловская область, |
|  | г. Екатеринбург, ул.Луначарского, 31 |
|  | Телефон (3432) 55-73-49 |
|  | 56-13-55 |
|  | Факс (3432) 55-73-49 |
|  | 56-13-55 |

2.

# Агрегат высевающий кассетный АВК-300

| Назначение | Предназначен для поштучного высева семян различных культур в ячейки кассет, заполненных почвенной смесью, для последующего проращивания их непосредственно в кассетах. |
| --- | --- |
| Качество работы: |  |
| - рабочая скорость движения цепного транспортера, м/с | 0,05-0,07 |
| - норма высева семян в кассеты, шт | 141-142 |
| - глубина заделки семян, мм | 8,7-8,8 |
| - дробление семян, % | отсутствует |
| - пропуски, % | 1,4-2,1 |
| Производительность | 332-476 кассеты за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - тип | стационарный |
| - регулировка производительности | перестановкой приводных звездочек цепного транспортера |
| - параметры используемых кассет, мм: |  |
| а ) длина | 384 |
| б) ширина | 384 |
| в) высота | 40 |
| - количество ячеек в кассете, шт | 144 |
| Привод | электрический |
| Потребляемая мощность | 0,81...0,82 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,20 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |
| 3. |  |

### Описание конструкции машины

- Агрегат стационарный, работает в закрытых помещениях.

- Состоит из рамы, выполненной в виде стола, аппарата высевающего; узла формирования лунок; цепного транспортера с упорами; привода цепного транспортера, состоящего из электродвигателя и редуктора; вакуумного привода, содержащего два пылесоса, всасывающие резервуары которых соединены между собой через клапан; цепных передач и пульта управления.

- Агрегат может работать на двух скоростях .

- Регулировка скорости осуществляется перестановкой звездочек на приводе цепного транспортера.

Технологический процесс, выполняемый агрегатом, происходит следующим образом. На движущийся цепной транспортер устанавливают кассеты, предварительно заполненные почвенной смесью. Перемещение кассет происходит с помощью упоров, которые установлены на параллельных цепях транспортера с определенным шагом по всей длине транспортера. Кассеты перемещаются к барабану узла формирования лунок, снабженного штырями, который за один оборот производит формирование лунок в одной кассете. Далее кассеты поступают к аппарату высевающему, который производит поштучный высев семян в сформированные лунки.

#### Техническая характеристика

| - Показатели | - Численные значения |
| --- | --- |
| - Габаритные размеры агрегата, мм: |  |
| - - длина | - 2970 |
| - - ширина | - 890 |
| - - высота | - 1115 |
| - Занимаемая площадь, м2 | - 2,6 |
| - Шаг цепного транспортера, мм | - 508 |
| - Масса, кг | - 325 |
| - Число обслуживающего персонала, чел. | - 2 |

4.

Результаты испытаний

| ## Качество работы | Фактическая норма высева семян при скорости движения цепного транспортера 0,05 и 0,07 м/с составила соответственно 142 и 141 шт. семян . Пропуски в ячейках кассеты составили 1,4...2,1%, то есть 2-3 шт. семян на кассету со 144 ячейками. Агрегат обеспечивает точный высев семян с допустимой погрешностью 3,5%. С увеличением скорости движения цепного транспортера увеличивается количество семян, высеянных не в центр ячейки на 2,1 %. Дробление семян при высеве не наблюдалось. |
| --- | --- |
| ## Производительность | Агрегат использовался на поштучном высеве семян капусты на скоростях 0,05 и 0,07 м/с. Производительность за 1 час сменного времени получена соответственно 312 и 447 кассет. Удельный расход электроэнергии за время сменной работы на одну кассету составил 0,002-0,003 кВт.ч. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1. |
| Техническое обслуживание | Предусматривается ежесменное техническое обслуживание через каждые 8-10 часов работы. В паспорте в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

5.

#### Заключение по результатам испытаний

Агрегат высевающий кассетный АВК-300 обеспечивает качественное выполнение технологического процесса и вписывается в технологию выращивания рассады. Надежен в работе, прост в обслуживании, при наработке 50 часов коэффициент готовности равен 1.

Рекомендуется доработать конструкцию пульта управления.

| Испытания проведены: | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная ,1а. |
| --- | --- |
| Испытания провел: | А.В. Багаев |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 06-16-2000 (1100062) от 24 июля 2000 г. |