Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Кировская 
государственная зональная машиноиспытательная 
станция

- Протокол испытаний

- № 06-17-2000  (1100042)

Гребнеуплотнитель овощной ГУО-4-75/70

| Изготовитель (разработчик) | Адрес: |
| --- | --- |
| ОАО УралНИТИ | 620219, Свердловская область |
|  | г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31 |
|  | Телефон (3432) 55-73-49 |
|  | 56-13-55 |
|  | Факс (3432) 55-73-49 |
|  | 56-13-55 |

2.

# Гребнеуплотнитель овощной ГУО-4-75/70

| Назначение | Предназначен для уплотнения гребней, сформированных культиватором-гребнеобразователем типа КГН-4-75/70. |
| --- | --- |
| Качество работы: |  |
| - рабочая скорость , км/ч | 4,1-7,2 |
| - плотность почвы после прохода , г/см3 , в слое до 15 см | 0,91/0,66* |
| - крошение почвы, %, фракции до 25 мм | 77,6/82,4 |
| - высота гребня, см | 15 |
| - ширина гребня по верху, см | 19/26 |
| - ширина гребня у основания, см | 39/46 |
| Производительность | 1,2-2,0 га за 1 час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска на трактор | стандартная на 3-х точечную гидронавеску |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов | установка катков в соответствии с шириной междурядий |
| - время подготовки машины к работе | 0,3 чел.ч. |
| Агрегатирование | трактор класса 1,4 МТЗ-82 |
| Потребляемая мощность | до 13,7 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,25 чел.ч |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |
| * - в числителе показатели по гребням сформированных культиватором КФМ-2,8 в знаменателе – культиватором ГФ-3. |  |

### 3.

### Описание конструкции машины

- Гребнеуплотнитель  навесной, навешивается на стандартную 3-х точечную навеску трактора.

- Состоит из рамы , соединенной тягами с осью. На оси установлен  на подшипниках ролик, на котором размещены попарно конусные катки с возможностью перемещения вдоль ролика. Тяги соединены стяжкой с кронштейнами, на каждой из которых установлена пара скребков для очистки рабочих поверхностей ролика и катков от почвы.

- Технологический процесс работы машины происходит следующим образом. При движении агрегата рабочие органы гребнеуплотнителя (ролик с катками) перекатываются по профилю гребней и под воздействием собственной массы уплотняют их. При последующем проходе агрегата крайний каток движется по левой или правой борозде предыдущего прохода.

#### Техническая характеристика

| - Показатели | - Численные значения |
| --- | --- |
| - Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - - длина | - 1655 |
| - - ширина | - 3730 |
| - - высота | - 900 |
| - Ширина захвата, м | - 2,8 (3,0) |
| - Количество обрабатываемых рядков, шт. | - 4 |
| - Количество катков, шт. | - 8 |
| - Диаметр катка, мм | - 522 |
| - Диаметр ролика, мм | - 180 |
| - Расстояние между двойными парами катков у ролика, мм | - 250-325 |
| - Масса, кг | - 450 |

4.

Результаты испытаний

| ## Качество работы | Испытания гребнеуплотнителя овощного ГУО-4-75/70 проводились при уплотнении гребней высотой 16 и 26 см, образованных соответственно культиваторами-гребнеобразо-вателями КФМ-2,8 и ГФ-3. На обоих фонах гребнеуплотнитель надежно выполняет технологический процесс . Высота гребней уменьшается до 15 см. После прохода уменьшается ширина гребня по верху и у основания соответственно с 22 до 19 см и с 48 до 39 см у гребня образованного культиватором КФМ-2,8. Увеличивается ширина гребня по верху и уменьшается ширина гребня у основания соответственно с 24 до 26 см и с 60 до 46 см у гребня образованного культиватором ГФ-3. Расстояние по осям борозд гребней и ширина междурядий не изменяются . После прохода уменьшается количество структурных агрегатов (более 10 мм) в среднем на 4%, уменьшается количество мелкоструктурных агрегатов (1-10 мм) в среднем на 3,5%. Плотность почвы увеличивается при работе по низким гребням (16 см) только в слое от 0 до 10 см на 0,04 г/см3 более низкий слой остается неизменным. При работе по высоким гребням (26 см) плотность почвы увеличивается по всему определяемому слою (от 0 до 15 см) на 0,04 г/см3. |
| --- | --- |
| ## Агрегатирование | Трактор МТЗ-82 удовлетворительно агрегатируется с гребнеуплотнителем овощным ГУО-4-75/70 . Загрузка трактора МТЗ- 82 составляет 23 %. Возможно использование тракторов класса 0,9. |
| Производительность | Гребнеуплотнитель работал на двух фонах – на гребнях образованных культиваторами-гребнеобразователями КФМ-2,8 и ГФ-3 при рабочей скорости 7,2 и 4,1 км/ч. При этом получена производительность за час сменного времени соответственно 1,42 и 0,9 га. Расход топлива составил 3,3 и 5,0 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса на всех видах работ равен 1. |
| Безопасность движения | Гребнеуплотнитель овощной ГУО-4-75/70 удовлетворительно приспособлен к движению с трактором МТЗ-82. Транспортная скорость -15 км/ч.Дорожный просвет – 540мм. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное техническое обслуживание через 8-10 часов работы. Трудоемкость 0,25 чел.-ч. В паспорте в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |
| 5. |  |

#### Заключение по результатам испытаний

Гребнеуплотнитель овощной ГУО-4-75/70  обеспечивает выполнение технологического процесса по уплотнению почвы в гребне, соответствует основным показателям  ТУ,  имеет высокую техническую надежность, прост в обслуживании.

| Испытания проведены: | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная ,1а. |
| --- | --- |
| Испытания провел: | М.Ф. Машковцев |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 06-17-2000 (1100042) от 3 августа 2000 г. |