Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Кировская 
государственная зональная машиноиспытательная 
станция

Протокол испытаний

№ 06-19-2000 (1100032)

Сеялка овощная механическая СОМ-3-1,4 (1,5)

|  | Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО УралНИТИ |  | 620219, Свердловская область г.Екатеринбург , ул. Луначарского, 31 |  |
|  |  |  | Телефон (3432 )55-73-49 |  |
|  |  |  | 56-13-55 |  |
|  |  |  | Факс (3432) 55-73-49 |  |
|  |  |  | 56-13-55 |  |
| Сеялка овощная механическая СОМ-3-1,4(1,5) 2. |  |  |  |  |
| ### Назначение |  | Предназначена для полосового и пунктирного посева семян моркови, свеклы, лука (на севок и репку) и других культур на грядах с шириной 1 м, гребнях и ровной поверхности мелкоконтурных полей в кооперативных, фермерских и личных хозяйствах. |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч |  | 3…7 |  |  |
| - норма высева семян, кг/га: |  |  |  |  |
| а) моркови |  | 0,40…0,96 |  |  |
| б) лука |  | 0,36…1,05 |  |  |
| - глубина заделки семян, мм |  | 5,6…22,3 |  |  |
| - ширина ленты рассева, см |  | 2,1…4,0 |  |  |
| - дробление семян, % |  | 0,02…1,32 |  |  |
| ### Производительность |  | 0,5 га за час основного времени при посеве семян моркови и 0,46 га -лука |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - навеска на трактор |  | - стандартная на 3-х точечную гидронавеску |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | - гидросистемой трактора |  |  |
| - настройка рабочих органов: |  |  |  |  |
| а) на норму высева семян |  | - изменением передаточного числа в цепном редукторе за счет перестановки цепи на звездочки и сменой ячеистых барабанов |  |  |
| б) на глубину заделки семян |  | - изменением положения сошника относительно прикатывающих катков |  |  |
| в) положение рамы сеялки для посева в гря – ды, гребни, посева на плоской поверхности поля |  | - изменением угла наклона опорно-приводных колес относительно поверхности почвы |  |  |
| - время подготовки машины к работе |  | 0,5 чел.ч |  |  |
| Агрегатирование |  | тракторы класса 1,4 МТЗ-80/82 |  |  |
| Потребляемая мощность |  | до 8,4 кВт |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,16 чел.ч |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  | хорошая |  |  |
| Удобство управления |  | удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |  |

Описание конструкции машины

3.

Сеялка  навесная, навешивается на стандартную 3-х точечную навеску трактора.

Состоит из рамы в виде бруса трубчатого сечения с опорными колесами. На раме установлены посевные секции, состоящие из параллелограмма, блоков высевающих аппаратов с бункерами для семян, рам тележек с уплотняющими катками, прикатывающими катками, загортачами, сошниками и комкоудалителями.

Технологический процесс работы сеялки СОМ-3-1,4(1,5) происходит следующим образом. При движении агрегата опорно-приводное колесо через механизм передач передает вращение высевающим барабанам, в зону которых из бункера самотеком поступают семена. Семена захватываются ячеистыми барабанами и подаются к высевному окну, в канал сошников и в борозду. Заделка семян производится загортачами, уплотнение поверхности почвы – прикатывающими катками.

При замене ячеистых барабанов на одно или двухрядные – обеспечивается одно или двухстрочный посев.

## Техническая характеристика

| Показатели | Численные значения |
| --- | --- |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - длина | 1700 |
| - ширина | 1710 |
| - высота | 820 |
| Ширина захвата, м | 1,4 |
| Масса, кг | 245 |
| Пределы регулирования сошника по глубине, мм | 5,6...22,3 |
| Емкость семенного бункера, дм3 | 2 |
| Количество посевных секций, шт. | 3 |
| Трудоемкость переоборудования машины, чел.ч: |  |
| - на другую глубину посева | 0,05 |
| - на другую норму высева | 0,22 |
| Диапазон передаточных отношений: |  |
| - на привод высевающего аппарата | 0,648...1,5 |
| Давление воздуха в шинах опорно-приводных колес, кг/см2 | 1,4 |
| 4. |  |

Результаты испытаний

| # Качество работы | Испытания сеялки проводились на посеве семян моркови на гребнях и грядах и семян лука на грядах при влажности почвы – 41,8% и скорости движения 2,7...3,10 км/ч. На обоих фонах сеялка надежно выполняет технологический процесс, обеспечивает заданную глубину посева и норму высева. При стендовых испытаниях проверена работа сеялки на скоростях при высеве семян моркови от 4,2 до 7 км/ч, при высеве семян лука от 3,8 до 6,1 км/ч (по ТУ 5...7 км/ч). Неустойчивость общего высева на моркови составила 0,32...3,51%, на луке – 0,41...3,28 % (по ТУ не более 4,5%). Дробление семян сеялкой незначительное и составило на моркови 0,18...1,32 %, на луке – 0,02% (по ТУ не более 1,8%). |
| --- | --- |
| # Агрегатирование | Трактор МТЗ-82 агрегатируется с сеялкой СОМ-3-1,4(1,5). Загрузка трактора МТЗ-82 составляет 14%. Возможно использование тракторов класса 0,6. |
| # Производительность | Посев семян моркови и лука проведен на скоростях 2,7...3,1 км/ч. Получена производительность за 1 час сменного времени 0,18-0,20 га. Снижение скорости и производительности вызвано повышенной влажностью почвы – 41,8 % (по ТУ в слое 5-10 см – 18...30 %). Расход топлива составил 11,0-12,4 кг/га. При работе сеялки в экстремальных условиях коэффициент надежности технологического процесса составил 0,83. |
| # Безопасность движения | Сеялка СОМ-3-1,4(1,5) удовлетворительно приспособлена к движению с трактором МТЗ-82. Транспортная скорость до 16 км/ч. Дорожный просвет 460 мм. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида технического обслуживания: ежесменное (ЕТО) через 10 часов работы и первое (ТО-1) через 60 часов работы. В паспорте в доступной форме излагаются вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

5.

Заключение по результатам испытаний

Сеялка овощная механическая СОМ-3-1,4(1,5) обеспечивает качественное выполнение технологического процесса, соответствует требованиям ТУ и вписывается в технологию выращивания овощных культур (моркови, лука, свеклы) для хозяйств с небольшими объемами производства.

Рекомендуется доработать конструкцию сеялки для более удобного обслуживания.

| # Испытания проведены: | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией. 612080 Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная 1а. |
| --- | --- |
| # Испытания провел: | А.В. Багаев |
| # Источник информации: | Протокол испытаний № 06-19-2000 (1100032) от 17 августа 2000 г. |