Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ

И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р  О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ  МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 06-20 -2009 (4150042)

Навесной фронтальный погрузчик «Универсал 800»

| Изготовитель (разработчик) |  |  |  | Адрес |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Большая Земля» |  |  |  | 617040, Пермский край, Ильинский район, г. Чёрмоз, ул. Заводская |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| Навесной фронтальный погрузчик «Универсал 800» |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для транспортировки различных материалов с места хранения или складирования и погрузки в транспортное средство |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |
| Вид работы |  |  | Погрузка карьерного песка |  | Погрузка отходов деревообработки (опил, стружка) |
| Производительность, т/ч |  |  | 41,6 |  | 12,1 |
| Высота погрузки, м |  |  | до 3,13 |  | до 3,13 |
| Коэффициент использования грузоподъемности |  |  | 0,99 |  | 0,27 |
| Коэффициент заполнения рабочего органа (ковша) |  |  | 1,15 |  | 1,0 |
| Потери технологического материала, % |  |  | 0,5 |  | 1,2 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| Навеска (присоединение) на трактор |  |  |  |  | Навесное оборудование агрегатируется с трактором МТЗ-82 |
| Перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  |  | Подъем оборудования навесного погрузчика от гидросистемы трактора |
| Управление рабочими органами |  |  |  |  | Изменение положения рабочих органов производится от гидросистемы трактора |
| Трудоемкость навешивания фронтального погрузчика на трактор, чел.-ч |  |  |  |  | 3,87 |
| Агрегатирование |  |  |  |  | Трактор МТЗ-82 |
| Потребляемая мощность, кВт (при наиболее энергоемкой операции цикла погрузки- подъем) |  |  |  |  | 3,5 – 6,3 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  | 0,06 |
| Эксплуатационная надежность (коэффициент готовности с учетом эксплуатационного времени) |  |  |  |  | Хорошая (0,99) |
| Удобство управления |  |  |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  |  | В основном обеспечена |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |
| Навесной фронтальный погрузчик «Универсал 800» является навесным оборудованием, агрегатируемым с трактором МТЗ-82. Для использования в различ- ных условиях погрузчик по заявке потребителя комплектуется фронтальным ковшом объемом 0,5; 0,6 или 0,8 м3 для погрузки или перемещения сыпучих материалов. Рама погрузчика состоит из двух боковин, монтируемых на трактор МТЗ-82 при помощи грузоподъемного механизма. Двухбалочная стрела погрузчика устанавливается на площадку с твердым покрытием и с помощью талрепов на стреле выводится на высоту для удобного соединения с трактором. При необходимости, для использования трактора без погрузчика, стрела с ковшом может быть легко демонтирована с трактора. При этом обе боковины рамы погрузчика остаются на тракторе. Управление стрелой и изменение положения ковша осуществляется гидроцилиндрами, соединенными с гидросистемой трактора |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры агрегата, мм: |  |  |  |  | 5500 2000 3790 |
| в рабочем положении - длина - ширина - высота |  |  |  |  |  |
| в транспортном положении - длина - ширина - высота |  |  |  |  | 5700 2000 2765 |
| Ширина захвата ковша, м |  |  |  |  | 2 |
| Глубина забора материала, м |  |  |  |  | 0,38 |
| Высота погрузки максимальная, м |  |  |  |  | 3,13 |
| Угол поворота стрелы (в плане), град |  |  |  |  | 0 |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |
| Качество работы |  | Хорошее. Испытания навесного фронтального погрузчика «Универсал 800» проведены на двух фонах. Фон 1 – погрузка карьерного песка, фон 2 – погрузка отходов деревообработки. Потери технологического материала во время транспортирования и из-за налипания на стенки ковша составили 0,5 % перемещенной массы карьерного песка и 1,2 % перемещенной массы отходов деревообработки. Средний коэффициент заполнения ковша составил 1,15 на погрузке карьерного песка и 1,0 на погрузке отходов деревообработки. Средний коэффициент использования грузоподъемности составил 0,99 и 0,27 соответственно на погрузке карьерного песка и отходов деревообработки |  |  |  |
| Производительность |  | При работе на погрузке карьерного песка производительность агрегата составила 41,6 т/ч при высоте погрузки 2,62 м. При погрузке отходов деревообработки производительность составила 12,1 т/ч при высоте погрузки 2,30 м. Удельные энергозатраты составили 0,31 и 0,92 МДж соответственно по фонам. Скорость движения погрузчика на обоих фонах составила 2,9 км/ч придвижении с грузом и 4,0 км/ч при движении без груза |  |  |  |
| Безопасность движения |  | Трактор МТЗ-82 в агрегате с навесным фронтальным погрузчиком «Универсал 800» соответствует основным требованиям безопасности при движении по дорогам. В соответствии с требованиями безопасности погрузчик не оборудован механическими фиксаторами, удерживающими стрелу в транспортном положении |  |  |  |
| Техническое обслуживание (ТО) |  | Погрузчик не требует ежедневное ТО. Периодическое ТО проводится через каждые 100 часов работы. Трудоемкость периодического ТО не более 0,25 чел.-ч. Руководство по эксплуатации погрузчика в достаточной мере освещает вопросы безопасной организации и технического обслуживания агрегата |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |
| Испытанный образец навесного фронтального погрузчика «Универсал 800» соответствует требованиям НД по показателям назначения и основным показателям безопасности. Выявленные недостатки не требуют существенных изменений конструкции. Рекомендация ФГУ «Кировская МИС»: навесной фронтальный погрузчик «Универсал 800» поставить на производство, устранив выявленные недостатки |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией, 612080. п.г.т. Оричи, Кировской области, ул. Юбилейная, 1 А |  |  |  |
| Испытания провел: |  | Никифоров М.Е. |  |  |  |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний № 06-20-2009 (4150042) от 18 августа 2009 года |  |  |  |