Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Кировская 
государственная зональная машиноиспытательная 
станция

Протокол испытаний 
№ 06-22-2000 (4050022)

Культиватор-гребнеобразователь навесной КГН-4-75/70

| Изготовитель (разработчик) | Адрес : |
| --- | --- |
| # Государственное унитарное предпри- | # 623250, р.п. Бисерть Нижне-Сергинско- |
| ятие завода «Уралсельмаш» | го района Свердловской области |
|  | ул. Революции, 2а |
| # Открытое акционерное общество | # 620219, г. Екатеринбург, ГСП-216, |
| # Уральский научно-исследовательский | ул. Луначарского, 31 |
| технологический институт | Телефон: (3432) 53-59-80 |
|  | Факс: (3432) 55-73-49 |

| #### Результаты испытаний ##### Культиватора-гребнеобразователя КГН-4-75/70 |  |
| --- | --- |
| ### Назначение | Предназначен для рыхления междурядий и окучивания посадок картофеля |
| Качество работы: |  |
| - скорость движения, м/с | 0,56-0,69 |
| - глубина обработки, см | 12,9-15,0 |
| - высота гребня, см | 18,4-21,8 |
| - ширина гребня по верху, см | 26,8-21,3 |
| - угол откоса, град. | 140-141 |
| - уничтожение сорняков, % | 99,6-99,9 |
| - засыпание картофеля, % | 99,7-100 |
| ### Производительность | 0,60 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - присоединение к трактору | стандартная трехточечная |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов | ручная винтовым устройством |
| - время подготовки машины к работе (подсоединения) | 0,33 чел.ч |
| Агрегатирование | трактор класса 1,4 МТЗ-82 с дополнительными грузами |
| Потребляемая мощность | общая 38,2-53,9 кВт, от ВОМ 33,1-47,0 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,81 чел.ч |
| Эксплуатационная надежность | удовлетворительная |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

3.

## Культиватор-гребнеобразователь КГН-4-75/70 навесной агрегатируется с тракторами МТЗ-82, МТЗ-102, ЛТЗ-155. Привод рабочих органов осуществляется от заднего ВОМ трактора с частотой вращения 540 об/мин. Культиватор имеет сварную раму, на которую устанавливается барабан с ножами, гребнеобразователь, опорные колеса, механизм привода.

Регулировка глубины обработки осуществляется винтовым устройством опорного колеса, высота гребня – винтовым устройством гребнеобразователя.

Ширина обрабатываемых междурядий изменяется перестановкой ножей на барабане, окучников на гребнеобразователе и опорных колес.

## Техническая характеристика

| Показатели | Численные значения |
| --- | --- |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - длина | 2080 |
| - ширина | 3330 |
| - высота | 1350 |
| Ширина захвата, м: | 2,8 |
| Глубина (обработки и т.д.), см | до 15 |
| Высота гребня, см | до 218 |
| Масса, кг | 1195 |
| Рабочая скорость, км/ч | 2,0 |

4.

Результаты испытаний

| # Качество работы | Испытания машины проводились на довсходовом рыхлении междурядий и послевсходовом окучивании картофеля, посаженного с междурядьями 70 см. Установлено, что при окучивании культиватор КФГ-4-75/70 образует гребень высотой 21,8 см, что меньше установленного ТУ (25-30 см). Крошение почвы достаточное. Сорняки уничтожаются полностью. Всходы засыпаются на 99,72 %. Содержание эрозионно-опасных частиц повышается на 5-6 %. Однако этот показатель ТЗ не оговаривается. |
| --- | --- |
| # Агрегатирование | При испытаниях машина агрегатировалась с трактором МТЗ-82, на передок которого устанавливались дополнительные грузы массой 160 кг. Мощности трактора достаточно для работы на скорости около 2 км/ч. На скорости 2,6 км/ч коэффициент использования мощности двигателя 0,98, что недопустимо. |
| # Производительность | Культиватор КГН-4-75/70 смог работать на скорости 2 км/ч, а поэтому производительность за час основного времени 0,60 га. За час сменного времени культиватор делает 0,38 га. Коэффициент использования эксплуатационного времени опытного культиватора 0,63. |
| # Безопасность # движения | Культиватор удовлетворительно агрегатируется с трактором МТЗ-82 при наличии дополнительных грузов общей массой не менее 160 кг. Транспортная скорость 5,8 км/ч, дорожный просвет 460 мм. Отсутствие световозвращателей не позволяет перевозить машину в темное время суток. Поскольку детали навесной системы трактора перегружены, возникает возможность падения машины. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида обслуживания: ежесменное и сезонное. Трудоемкость ежесменного обслуживания 0,81 чел.-часа. Инструкцию по эксплуатации необходимо дополнить. |

5.

Заключение по результатам испытаний

Культиватор-гребнеобразователь КГН-4-75/70 не полностью соответствует требованиям нормативной документации.

Выявлено одно несоответствие техническому заданию, восемь несоответствий техническим условиям и два несоответствия требованиям ССБТ.

При агрегатировании с трактором МТЗ-82 масса культиватора в 1,5 раза превышает грузоподъемность гидросистемы трактора.

Мощности двигателя трактора достаточно лишь для работы на скорости около 2 км/ч.

| Испытания проведены : | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией 612080, Кировская обл., п.г.т. Оричи, ул Юбилейная, 1а |
| --- | --- |
| Испытания провел : | В.А. Кузнецов |
| Источник информации : | Протокол испытаний № 06-22-2000 (4050022) от 18 октября 2000 г. |