Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Кировская 
государственная зональная машиноиспытательная 
станция

- Протокол испытаний

- № 06-23-2000  (1100022)

Культиватор грядогребнеформирователь фрезерный КГФ-1,4

| Изготовитель (разработчик) | Адрес: |
| --- | --- |
| ОАО УралНИТИ | 620219, Свердловская область |
|  | г. Екатеринбург, ул.Луначарского, 31 |
|  | Телефон (3432) 55-73-49 |
|  | 56-13-55 |
|  | Факс (3432) 55-73-49 |
|  | 56-13-55 |

2.

# Культиватор грядогребнеформирователь фрезерный КГФ-1,4

| Назначение | Предназначен для сплошного культивирования почвы с одновременным формированием гряды или двух гребней для посадки овощных культур (моркови, свеклы и др.) |
| --- | --- |
| Качество работы: |  |
| - рабочая скорость , км/ч | 2,4...2,7 |
| - глубина обработки, см | 13,7-14,1 |
| - размеры создаваемой гряды, см: |  |
| а) ширина в основании | 121,7 |
| б) ширина в вершине | 100,4 |
| в) высота | 15,0 |
| - высота гребней, см | 16,2 |
| - крошение почвы, размер фракции менее 10 мм, % : | 75,8 |
| - содержание эрозионно-опасных частиц размером менее 1 мм в слое 0-5 см, % | 15,9 |
| Производительность | 0,40 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска на трактор | стандартная на 3-х точечную гидронавеску |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов: |  |
| а) на глубину обработки | опорными колесами с винтовыми механизмами |
| б) на высоту гряды (гребней) | винтовым механизмом грядогребнеформирователя и усилием амортизирующих пружин |
| в) на образование двух гребней | постановкой отвала на грядогребнеформирователь |
| - время подготовки машины к работе | 0,5 чел.ч |
| Агрегатирование | трактор класса 1,4 МТЗ-80 |
| Потребляемая мощность | 27,8...36,2 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,23 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |
|  | 3. |

### Описание конструкции машины

Культиватор КГФ-1,4 навесной, навешивается на стандартную 3-х точечную навеску трактора.

Культиватор состоит из рамы на которой установлены барабан с комплектом  ножей, опорные колеса, выдвижные опоры, привод вращения барабана, состоящий из конического редуктора с предохранительной муфтой, промежуточного вала и цепной передачи. Цепная  передача закрыта кожухом и работает  в масляной ванне. На задней балке рамы шарнирно закреплен грядогребнеформирователь с уплотнителем гряды (гребней), на который может устанавливаться средний отвал для формирования  вместо гряды двух гребней.

Технологический процесс работы культиватора КГФ-1,4 происходит следующим образом. От ВОМ трактора через карданный вал, конический редуктор, промежуточный вал и цепную передачу осуществляется вращение барабана. Ножи барабана производят сплошное рыхление почвы, а грядогребнеформирователь формирует и уплотняет гряду (гребни).

#### Техническая характеристика

| - Показатели | - Численные значения |
| --- | --- |
| - Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - - длина | - 2210 |
| - - ширина | - 1800 |
| - - высота | - 1400 |
| - Ширина захвата, м | - 1,4 |
| - Диаметр фрезерного барабана, мм | - 600 |
| - Количество ножей, шт. | - 38 |
| - Частота вращения барабана,мин-1 | - 338 |
| - Длина лезвия ножа, мм | - 148 |
| - Ширина лезвия ножа, мм | - 10 |
| - Глубина обработки, см | - до 15 |
| - Масса, кг | - 850 |
| - Рабочая скорость, км/ч | - 2...4 |

4.

Результаты испытаний

| ## Качество работы | Испытания культиватора КГФ-1,4 проводились при сплошном культивировании почвы с одновременным формированием гряды и двух гребней . На обоих фонах культиватор надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая глубину обработки 13,7 и 14,1 см (по ТУ максимальная 15 см). Высота гряды и гребня составила 15,0 и 16,2 см (по ТУ 15...25 см). Размеры создаваемой гряды : ширина по верху – 100,4 см, ширина в основании – 121,7 см, что практически соответствует ТУ (100 см и 110...120 см). |
| --- | --- |
| ## Агрегатирование | Трактор МТЗ-80 удовлетворительно агрегатируется с культиватором КГФ-1,4. Загрузка трактора МТЗ-80 составляет 47...63 % в зависимости от вида выполняемых работ при буксовании 3,7...5,6 % |
| Производительность | Культиватор КГФ-1,4 использовался при сплошной культивации почвы с одновременным формированием гряды для посадки моркови и лука на глубину до 15 см с рабочей скоростью 2,4 км/ч. При этом получена производительность за 1 час сменного времени 0,26 га. Расход топлива составил 31,6 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1. |
| Безопасность движения | Культиватор КГФ-1,4 удовлетворительно приспособлен к движению с трактором МТЗ-80 на котором установлены балластные грузы. Транспортная скорость до 10 км/ч. Дорожный просвет 300 мм. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) через каждые 8-10 часов работы. В паспорте достаточно освещены все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

5.

#### Заключение по результатам испытаний

Культиватор КГФ –1,4 обеспечивает выполнение технологического процесса при сплошной культивации почвы с одновременным формированием гряды или двух гребней с показателями соответствующими ТУ и вписывается в технологию выращивания овощных культур (моркови, свеклы, лука ) на грядах (гребнях) для

хозяйств с небольшими объемами производства.

Надежность культиватора высокая.

| Испытания проведены: | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная ,1а. |
| --- | --- |
| Испытания провел: | А.В. Багаев |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 06-23-2000 (1100022) от 19 октября 2000 г. |