Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

федеральное агентство по сельскому хозяйству

управление мелиорации и технического обеспечения

Федеральное государственное учреждение

# «КИРОВСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 06-23-2004 (4020552)

Культиватор-глубокорыхлитель КГ-2,5/0,6

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Пермтехмаш-Агро», г. Пермь |  | 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 39б Тел. (факс) 3422 26-23-12 |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| Культиватор-глубокорыхлитель КГ-2,5/0,6 |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для глубокого рыхления почвы без оборота пласта, для разрушения плужной подошвы, разуплотнения и восстановления структуры почвы |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  | 2,5 |  |
| Глубина обработки, см: |  |  |  |  |
| - средний суглинок |  |  | 29,4-39,8 |  |
| - супесь |  |  | 29,4-40,6 |  |
| Плотность почвы в слое 0-5 см, кг/дм3 |  |  | 0,96-1,43 |  |
| Сохранение стерни, % |  |  | 81 |  |
| Гребнистость поверхности поля, см |  |  | 6,7-11,6 |  |
| Производительность по фонам за 1 час основного времени, га |  |  |  |  |
| - средний суглинок |  |  | 1,6 |  |
| - супесь |  |  | 1,9 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  |  | Навесное трехточечное устройство (навесной) |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  | Гидросистемой трактора |  |
| - настройка рабочих органов |  |  | - глубина хода корпусов- с помощью винтовых механизмов опорных колес; - регулировка положения катка, путем перестановки пальца в направляющих кронштейнах |  |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  |  | 0,03 ч |  |
| Агрегатирование |  |  | Трактор кл. 3; (Т-150К) |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  | 92-107 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,15 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |  |
| Удобство управления |  |  | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |  |

| ## Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор-глубокорыхлитель КГ-2,5/0,6 состоит из несущей рамы, навесного трехточечного устройства, трех правых и трех левых корпусов, прикатывающего катка. Рама – цельносварная конструкция, к которой крепятся все остальные узлы машины. Навесное трехточечное устройство – цельносварная рамная конструкция, предназначенная для закрепления культиватора на задней навеске трактора. Корпус состоит из долота, накладки и стойки. От перегрузки корпус снабжен предохранительным срезным болтом М16х9088. Прикатывающий каток состоит из траверсы, катка и двух подшипниковых опор. К раме крепится через кронштейны и служит для стабилизации глубины обработки. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  | 2555х2480х1540 |
| Ширина захвата, м |  | 2,5 |
| ##### Глубина обработки, см |  | 24-60 |
| ##### Масса, кг |  | 885 |
| ##### Рабочие скорости, км/ч |  | 6,4-7,6 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество ###### работы | Глубина обработки – от 29,4 до 40,6 см. Сохранение стерни составляет 81 %, что соответствует требованиям ТУ. Гребнистость поверхности поля на суглинке составляет 8,9-11,6 см, что превышает требования ТУ, а на супеси – 6,7-7,7 см соответствует требованиям ТУ (не более 8 см). Плотность почвы в слое 0-5 см после прохода культиватора составляет 0,96-1,43 кг/дм3 (по ТУ не ниже 0,95 кг/дм3) |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени на супеси 1,9 га на среднем суглинке 1,6 га (по ТУ до 20 га). Расход топлива, соответственно по фонам 10,0 кг/га и 15,9 кг/га. Рабочие скорости от 6,4 до 7,6 км/ч. Выработка за нормативную смену – до 9 га. |  |
| Безопасность | Культиватор-глубокорыхлитель КГ-2,5/0,6 удовлетворительно агрегатируется с трактором Т-150К по дорогам общего назначения. Транспортная скорость до 18,0 км/ч. На культиваторе установлены световозвращатели |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены: ежесменное, периодическое (через 60 ч) и сезонное ТО. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,15 чел.-ч. Руководство по эксплуатации достаточно освещает вопросы технического обслуживания |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор-глубокорыхлитель КГ-2,5/0,6 имеет два несоответствия требованиям ТУ и одно несоответствие требованиям ССБТ, имеет высокую техническую надежность, вписывается в ресурсосберегающую и почвозащитную технологию производства сельскохозяйственных культур Рекомендация МИС: Культиватор-глубокорыхлитель КГ-2,5/0,6 поставить на производство, устранив выявленные недостатки |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция» 612080, п.г.т. Оричи, Кировской области, ул. Юбилейная, 1А |
| Испытания провел: | Ярыгин А.Н. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-23-2004 (4020552) ##### от 29 октября 2004 года |