Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ

И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р  О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ  МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 06-24-2010 (1010023)

Пресс-гранулятор ОГМ-6П

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Арзамасская Сельхозтехника-Регион» |  |  | 607247, Нижегородская область, Арзамасский район, р.п. Выездное, ул. Сельхозтехника, 100 |  |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |  |
| Пресс-гранулятор ОГМ-6П |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для приготовления гранул из комбикорма, травяной муки и других сыпучих материалов при работе в составе технологической линии |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  | Численное значение |  |  |  |  |  |
| Вид материала |  | Комбикорм из зерносмеси и жмыха подсолнечникового |  |  | Комбикорм из зерно-смеси |  | Опил |
| Качество готовой продукции: - класс гранул - содержание в ворохе: гранул крошки резки (муки) - крошимость гранул |  | Неполнорационные 93,5 1,3 5,2 24,1 |  |  | Неполнорационные 90,2 1,8 8,0 46,8 |  | - 97,4 0,2 2,4 1,8 |
| Содержание металломагнитной примеси, мг/кг |  | 2 |  |  | 2 |  | - |
| Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте, % |  | 0,62 |  |  | 0,68 |  | - |
| Плотность гранул, кг/м3 |  | 983,7 |  |  | 940,9 |  | 789,7 |
| Размер гранул, мм: - диаметр - длина |  | 6 12 |  |  | 6 11 |  | 6 9 |
| Насыпная масса гранул, кг/м3 |  | 652,8 |  |  | 644,6 |  | 503,5 |
| Потери корма в технологическом процессе, % |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Производительность в час основного времени, т |  | 4,5 |  |  | 5,9 |  | 1,8 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  | Стационарный |  |  |  |  |  |
| Привод |  | Электрический |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность электродвигателей, кВт |  | 112,2 |  |  |  |  |  |
| Управление |  | От отдельно расположенного пульта управления |  |  |  |  |  |
| Настройка машины |  | - зазор между матрицей и прессующими вальцами регулируется изменением положения рычага шлицевой втулки - длина гранул устанавливается изменением положения обламывающего ножа |  |  |  |  |  |
| ##### Потребляемая из сети активная мощность, кВт, электродвигателями: - пресса - смесителя |  | 76,4 0,6 |  | 88,4 0,6 |  | 43,0 0,5 |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,32 |  |  |  |  |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |  |  |  |  |  |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |  |  |  |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | В основном обеспечена |  |  |  |  |  |

Описание конструкции машины

Пресс-гранулятор ОГМ-6П представляет собой стационарную машину с электрическим приводом рабочих органов. В верхней части машины расположен смеситель, который представляет собой горизонтальный цилиндр с патрубками для подвода и вывода материала и системы подвода пара. Привод осуществляется при помощи клиноременной передачи от электродвигателя, установленного на плите смесителя. При входе в смеситель продукт увлажняется паром (система подачи пара поставляется отдельно). Привод рабочих органов камеры прессования осуществляется от электродвигателя через редуктор, установленный на станине. Камера прессования состоит из корпуса, двух прессующих роликов, мешалки, матрицы, обламывающего ножа, питателя, патрубка вывода гранул и предназначена для получения гранул из продукта путем продавливания его прессующими роликами через радиальные отверстия кольцевой матрицы. Для управления электродвигателями служит шкаф управления. Технологический процесс работы пресс-гранулятора ОГМ-6П происходит следующим образом. Исходный материал подается в смеситель, где он увлажняется паром (при установке парогенератора в технологическую линию) и перемешивается мешалкой для выравнивания по составу. Из смесителя материал вводится в камеру прессования. Далее материал затягивается между матрицей и прессующими роликами и продавливается через радиальные отверстия матрицы, где под действием давления и температуры происходит формирование гранул. Выдавленные из отверстия гранулы обрезаются ножом, падают вниз и через патрубок кожуха выводятся из пресс-гранулятора.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота | 2400 1080 1920 |
| Масса, кг | 2700 |
| Тип редуктора | Цилиндрический двухступенчатый |
| Камера прессования |  |
| - диаметр радиальных отверстий, мм | 6 |
| - внутренний диаметр матрицы, мм | 480 |
| - ширина внутренней поверхности матрицы, мм | 120 |
| - количество прессующих роликов | 2 |
| - ширина рабочей поверхности ролика, мм | 120 |
| - частота вращения матрицы, мин -1 | 140 |
| - диаметр мешалки, мм | 310 |
| - количество обламывающих ножей | 2 |
| - механизм регулировки плотности гранул | Рычажно-шлицевый |
| Смеситель |  |
| - диаметр шнека, мм | 257 |
| - частота вращения мешалки, мин -1 | 500 |
| - установленная мощность электродвигателя, кВт | 2,2 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Получено хорошее качество готовой продукции. Содержание в ворохе гранул, крошки и резки соответствует в основном требованиям ТУ. Содержание металлопримесей на всех фонах составило 2 %, что соответствует требованиям ТУ (не более 15). Плотность гранул также соответствовала требованиям ТУ. Потерь корма во время технологического процесса не наблюдалось и ТУ не допускаются. Однако выявлено несоответствие требованиям ТУ по крошимости. |
| Производительность | Производительность комплекса в час основного времени на первом фоне составила 4,5 т/ч, на втором 5,9 т/ч, на третьем 1,8 т/ч. Удельный расход электроэнергии составил соответственно 17,1 кВт/ч./т, 15,1 кВт/ч./т и 24,2 кВт/ч./т. |
| Безопасность выполнения работ | Выявлено три несоответствия по пунктам стандартов системы безопасности труда, но в целом машина относительно безопасна для обслуживающего персонала. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное и периодическое обслуживание № 1 через 50 часов работы и № 2 через 700- 750 часов работы. Трудоемкость ежесменного ТО - 0,32 чел-ч. В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания комплекса. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Пресс-гранулятор ОГМ-6П стабильно и качественно выполняет технологический процесс. Соответствует требованиям ТУ по производительности – 4,5-5,9 т/ч на комбикорме ( по ТУ до 5,5 т/ч) и 1,8 т/ч на опиле (по ТУ 0,9-1,3 т/ч). Не соответствует требованиям ТУ по крошимости гранул из комбикорма – 46,8 % и гранул из комбикорма с добавлением жмыха – 24,1 % (по ТУ не более 12 %), соответствует требованиям ТУ по крошимости гранул из опила – 1,8 % (по ТУ не более 12 %). Для получения гранул с качеством заложенным в ТУ необходимо производить увлажнение исходного материала перед гранулированием. Пресс-гранулятор ОГМ-6П имеет высокую надежность. Наработка на отказ составила более 254 часов, коэффициент готовности составил 1,0. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Кировская государственная зональная машино-испытательная станция», 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1А |
| Испытания провел: | Шмагин А.А. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-24-2010 (1010023) ##### от 04 октября 2010 года |