МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

КИРОВСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 
СТАНЦИЯ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 
№ 06-25-2000 (4030232)

Сеялка комбинированная для посева семян трав в дернину СДКП-2.8

Изготовитель :Адрес :ФГУП  Вятское машиностроительное предприятие «Авитек»             610047 г.Киров

Октябрьский проспект, 1аРазработчик : Научно-исследовательский институт

сельского хозяйства Северо-Востока им. Н.В.Рудницкого             610602  г.  Киров

ул. Ленина, 166а

2.

Результаты испытаний (краткие)

Сеялка комбинированная для посева семян

трав в дернину СДКП-2.8

Назначение :Предназначена для внесения удобрения и посева семян бобовых и злаковых трав в дернину с целью повышения урожайности и улучшения ботанического состава травостоев лугов и пастбищ.Качество работы :- глубина обработки

фрезерными рабочими органами, см

5,4-6,5- глубина заделки семян, мм17,5-20,7- глубина заделки      удобрений,  мм24,5-37,1- расстояние между осями лент, см69,8-70,3- высота гребней после прохода, см3,9-6,0Производительность 1,20 га за час основного времениУсловия эксплуатации:-    навеска  на тракторстандартная, полунавесная перевод в рабочее и транспортное положениегидросистемой трактора-    настройка рабочих органов

время подготовки машины к рабо-

те (навески)глубина фрезерования с помощью регулируемых опорных лыж, глубина заделки семян трав и удобрений путем перемещения наконечника семяпровода в обойме сошника

0,12 чел.-чАгрегатирование трактор класса 1,4   МТЗ-82

Потребляемая мощностьобщая 34,4-46,5 кВт;

на ВОМ 26,8-36,7  кВтТрудоемкость ежесменногоТО

0,35 чел.-чЭксплуатационная надежность

удовлетворительнаяУдобство управления

удобноБезопасность выполнения

работобеспечена

3.Описание конструкции машины

Сеялка СДКП-2,8 является  полунавесной машиной и состоит из следующих основных сборочных единиц: рамы, прицепа, колес опорных, колес подъемных, ящиков для семян и удобрений с высевающими аппаратами, семяпроводов и тукопроводов с наконечниками, бороздкообразователей активных, колес прикатывающих и механизма передач.

Глубина фрезерования устанавливается с помощью регулируемой опорной лыжи каждого бороздкообразователя, величина уплотнения почвы прикатывающими колесами регулируется при помощи нажимной штанги, глубина заделки семян трав и удобрений регулируется путем передвижения наконечника семяпровода в обойме сошника, установка сеялки на норму высева осуществляется сменными шестернями в редукторе и взаимной перестановкой звездочек высевного вала  и выходного вала редуктора  ( Z=8 и Z =18).

Техническая характеристика

Показатели

Численные значения

Габаритные размеры машины, мм :- длина3520- ширина3490- высота1780Ширина захвата, м2,85Глубина заделки семян, мм 17,5-20,7Масса, кг1920Емкость семенного ящика, дм390Емкость тукового ящика, дм3300Рабочая скорость, км/ч4,2

4.

Результаты испытаний

Качество

работыЛабораторно-полевые испытания сеялки СДКП-2,8 проводились при посеве семян трав клевера и овсяницы на пастбище с одновременным внесением удобрений. Расстояние между осями лент составило 69,8-70,3 см, что соответствует ТУ (70 ± 1 см) . Глубина обработки фрезерными бороздкообразователями – 5,4-6,5 см также соответствует требованиям

ТУ (4,5-6,5 см). Глубина заделки семян – 17,5-20,7 мм, удобрений – 24,5-37,1 мм соответствуют требуемым ТУ.

Полевая всхожесть семян трав невысокая и составляет от 14,1 до 52,4 % в зависимости от культуры.АгрегатированиеСеялка СДКП-2,8 агрегатировалась с трактором МТЗ-82. Коэффициент использования номинальной эксплуатационной мощности двигателя трактора составил 0,74-0,79. Потребляемая агрегатом мощность 34,4-46,5 кВт расходуется, в основном на привод активных рабочих органов (26,8-36,7 кВт).

ПроизводительностьСеялка СДКП-2,8 использовалась на посеве семян трав клевера без внесения удобрений из-за недоработки конструкции тукопровода. Средняя рабочая скорость составила 4,2 км/ч. Производительность за час основного времени составила

1,2 га/ч, за час сменного времени – 0,80 га/ч. Удельный расход топлива составил 8,2 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса – 0,93.Безопасность

движенияСеялка СДКП-2,8 удовлетворительно агрегатируется с трактором МТЗ-82. Для безопасного проезда по дорогам машина оснащена в полном объеме световозвращателями, имеется знак по ограничению максимальной транспортной скорости. Дорожный просвет 360 мм.Техническое

обслуживаниеПредусмотрено три вида – при обкатке, ежесменное ТО, при подготовке  к хранению. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,35 чел.-ч.

5.

Заключение по результатам испытаний

Сеялка СДКП-2,8 не полностью соответствует требованиям НД – выявлено 8 несоответствий требованиям ТУ и 3 несоответствия требованиям ССБТ.

Коэффициент готовности – 0,86, наработка на отказ – 4,6 часа.

Сеялка обеспечивает посев семян трав в дернину с показателями соответствующими требованиям ТУ.

Испытания проведены :

Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией

612080, Кировская обл.,

п.г.т. Оричи, ул Юбилейная, 1 аИспытания провел :

А.А. ГагариновИсточник информации :Протокол испытаний

№ 06-25-2000 (4030232)

от 24 октября 2000 г.

от 30 ноября 2000 г.