Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

К и р о в с к а я

государственная зональная машиноиспытательная

станция

Протокол испытаний

№ 06-25-2001 (1020182)

Комбинированный агрегат по безотвальной обработке почвы

и посева АКПП-3,6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО “Реммаш” | 427627, Удмуртская Республика г. Глазов, ул. Драгунова, 13 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Комбинированный агрегат по безотвальной обработке почвы и посева АКПП-3,6 |  |  |  |
| Назначение | комбинированный агрегат по безотвальной обработке почвы и посева АКПП-3,6 (далее агрегат) предназначен для безотвальной обработки почвы с внесением гранулированных удобрений непосредственно в зону обработки, полосового посева зерновых культур и прикатывания засеянных полос |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |
| Скорость движения, км/ч |  |  | 6,1-11,5 |
| Высевающая способность сеялки, кг/га: |  |  |  |
| - по семенам |  |  | 20,8-304,2 |
| - по удобрениям |  |  | 69,8-144,1 |
| Отклонение фактического высева от заданного, %: |  |  |  |
| - по семенам |  |  | до 5,4 |
| - по удобрениям |  |  | 0 |
| Неравномерность высева между аппаратами: |  |  |  |
| - среднее арифметическое отклонение, % |  |  | до 9,9 |
| Глубина обработки почвы, см |  |  | до 13 |
| Сохранение стерни, % |  |  | 37,3-64,2 |
| Уничтожение сорных растений, % |  |  | до 100 |
| Средняя глубина заделки семян при минимальном и максимальном заглублении сошников, мм |  |  | 21-50 |
| Глубина заделки удобрений, мм |  |  | 24-69 |
| Производительность в час основного времени, га: |  |  |  |
| - - на посеве пшеницы после боронования зяби |  | 2,6 |  |
| - - на посеве ржи по стерне |  | - 3,4 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - присоединение к трактору (способ агрегатирования) |  |  | прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  | # гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  |  | регулировка глубины обработки почвы и глубины заделки семян и удобрений осуществляется винтовым механизмом. Установка нормы высева семян и удобрений осуществляется изменением передаточного числа редуктора и групповым изменениям положения катушек высевающих аппаратов |
| - время присоединения машины к трактору, ч |  |  | 0,1 |
| Агрегатирование |  |  | тракторы тягового класса 3-4 |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  | до 111,2 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч |  |  | 0,34 |
| ##### Техническая надежность |  |  | удовлетворительная, коэффициент готовности 0,92 |
| ##### Удобство управления |  |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | обеспечена |
| ## Описание конструкции машины |  |  |  |
| Комбинированный агрегат по безотвальной обработке почвы и посева с внесением гранулированных удобрений непосредственно в зону обработки, полосового посева зерновых культур и прикатывания засеянных полос является прицепной машиной. Состоит из рамы с механизмом подъема колес, на раме смонтированы ящик для семян и удобрений с высевающими аппаратами и приводом от прикатывающих катков. Так же к раме крепятся стойки с плоскорежущими лапами с рассеивателями для высева семян и внесения в почву удобрений. Глубина обработки почвы, глубина заделки семян и удобрений регулируется винтовым механизмом подъема опорных колес. Норма высева семян и внесения удобрений регулируется изменением передаточного числа редуктора и изменением положения катушек высевающих аппаратов |  |  |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| ##### - в рабочем положении | 5100х3600х1950 |
| ##### - в транспортном положении | 5100х3600х2120 |
| ##### Ширина захвата, м | 3,6 |
| Глубина: |  |
| ##### - обработки почвы, см | до 13 |
| ##### - заделки семян, мм | 20-50 |
| ##### - заделки удобрений, мм | до 130 |
| ##### Масса, кг | 2400 |
| ##### Вместимость ящика, дм3 |  |
| ##### - для зерна | ##### 400 |
| ##### - для трав | ##### 200 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | до 12 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Качество работы | Агрегат обеспечивает глубину обработки почвы до 0,9 см и заданную норму высева от 20,8 кг/га до 304,2 кг/га на зерновых культурах и от 69,8 кг/га до 144,1 на удобрении. Отклонение фактического высева зерновых культур от заданной нормы на различных режимах работы не более 5,4%. При работе по стерне, сохранение стерни составило от 37,3 до 64,2 %, уничтожение сорных растений от 92,8-100%. |  |
| Производительность | При посеве пшеницы агрегат работал со средней скоростью 9,8 км/ч, а при посеве ржи – 6 км/ч. Производительность в час основного времени при этом составила 3,4 и 2,6 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил: на посеве пшеницы после боронования зяби – 7,1 кг/га, на посеве ржи по стерне – 12,9 кг/га. |  |
| Безопасность движения | Агрегат не в полной мере приспособлен для транспортирования по дорогам из-за малого дорожного просвета равного 100 мм. Машина в достаточной мере оборудована сигнализацией, а оснащение ее рабочими и стояночными тормозами не требуется, так как масса машины менее половины массы трактора. Допустимая транспортная скорость до 30 км/ч. |  |
| Техническое обслуживание | Инструкцией по эксплуатации агрегата предусмотрено ежесменное и сезонное техническое обслуживание (ТО). Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,30 чел.-ч. Руководство по эксплуатации в достаточной мере освещает вопросы ТО агрегата. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Комбинированный агрегат по безотвальной обработке почвы и посева АКПП-3,6 не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях |  |  |
| Испытания проведены: |  | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией, 612080, п.г.т. Оричи, Кировской области, ул. Юбилейная, 1А |
| Испытания провел: |  | Ярыгин А.Н. |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 06-25-2001 (1020182) ##### от 30 октября 2001 года |