МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ

КИРОВСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ  МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ

ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ

№ 06-25-2002 (1140022)

Опрыскиватель  прицепной  штанговый  с  полиэтиленовой

емкостью ОППМ-2000

| Изготовитель (разработчик) | Адрес : |
| --- | --- |
| # Открытое акционерное общество # «Рузаевский завод химического машиностроения» | 431460, Россия, Республика Мордовия, г. Рузаевка |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Опрыскиватель прицепной штанговый с полиэтиленовой ##### емкостью ОППМ-2000 |  |  |
| Назначение : | Опрыскиватель ОППМ-2000 предназначен для обработки полевых культур пестицидами, для внесения жидких комплексных и других минеральных удобрений путем поверхностного опрыскивания, а также для обработки подсолнечника. Опрыскиватель может работать со всеми пестицидами в виде растворов и эмульсий, а также жидкими комплексными удобрениями, применяемыми в сельском хозяйстве. |  |
| Качество работы : |  |  |
| Фактический расход рабочей жидкости при обработке пестицидами, л/га |  | 200,0-384,6 |
| Отклонение фактического расхода рабочей жидкости от заданного, % |  | 2,1-4,2 |
| Распределение густоты покрытия карточек по рабочей ширине захвата, %: |  |  |
| - залитые |  | 0 |
| - более 150 шт./см2 |  | 27,0-98,7 |
| - 150 шт./см2 |  | 0-44,0 |
| - менее 150 шт./ см2 |  | 1,3-29,0 |
| - необработанные |  | 0 |
| Средневзвешенный массовый медианный диаметр капель, мкм |  | 136-179 |
| Неравномерность исходной концентрации, % |  | 13,16 |
| Механические повреждения растений, % |  | 0-0,7 |
| ###### Производительность , га/ч: |  |  |
| - основного времени |  | 11,0-15,0 |
| - эксплуатационного времени |  | 4,4-6,0 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | ## Сцепная петля опрыскивателя соединяется с вилкой прицепной скобы навесной системы трактора при помощи шкворня |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический |
| - настройка рабочих органов |  | Необходимый расход рабочей жидкости обеспечивается соответствующим рабочим давлением. Настройка штанги опрыскивателя по высоте в зависимости от высоты обрабатываемых растений осуществляется с помощью гидроцилиндра опрыскивателя |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,33 |
| Агрегатирование |  | МТЗ-82 |
| Потребляемая мощность от ВОМ трактора, кВт |  | 12,6-14,9 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,40 |
| Эксплуатационная надежность |  | Удовлетворительная |
| Удобство управления |  | ## Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | ## Обеспечена |

## Описание конструкции машины

Опрыскиватель ОППМ-2000 выполнен в виде одноосного полуприцепа. Он состоит из шасси, емкости, насоса, регулятора-распределителя, штанги и карданной передачи. Шасси предназначена для монтажа основных сборочных единиц опрыскивателя и соединения его с трактором. Она состоит из рамы, ходовых колес, прицепной серьги, опорной подставки. Емкость, изготовленная из полиэтилена, предназначена для размещения рабочей жидкости. Внутри емкости смонтирована гидравлическая мешалка, служащая для перемешивания рабочей жидкости. В верхней части емкости имеется заливная горловина с фильтром и крышкой. Насос фирмы «IMOVILLI POMPE» марки D-203 (Италия) предназначен для подачи рабочей жидкости к регулятору-распределителю. Насос оснащен воздушной камерой, всасывающим и нагнетательным шлангами. Регулятор-распределитель предназначен для распределения потока рабочей жидкости и предохранения системы опрыскивателя от разрушений при повышении давления. Регулятор-распределитель состоит из корпуса, фильтра, манометра, маховичка регулятора давления, рукоятки управления потоком жидкости, рукояток подачи жидкости к штанге. Штанга служит для распределения потока жидкости по поверхности обрабатываемого участка. Она состоит из пяти несущих металлических секций: одной центральной, двух промежуточных и двух крайних, шарнирно соединенных при помощи осей. На штанге смонтированы полиэтиленовые трубопроводы, к которым закреплены коллекторы с распылителями в количестве 35 шт. Карданная передача служит для передачи крутящего момента от ВОМ трактора к насосу опрыскивателя.

| ##### Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм : |  |  |
| а) в рабочем положении |  |  |
| - длина - ширина |  | 4050 17800 |
| - высота |  | 2700 |
| б) в транспортном положении |  |  |
| - длина |  | 5300 |
| - ширина |  | 2780 |
| - высота |  | 2700 |
| Ширина захвата, м |  | 18,5-19,3 |
| Дорожный просвет, мм |  | 330 |
| Масса, кг |  | 1320 |
| Вместимость емкости, л |  | 2000 |
| Рабочее давление в нагнетательной системе опрыскивателя, МПа |  | 0,2-0,8 |
| Производительность насоса при рабочем давлении, л/мин |  | 190-200 |
| Рабочие скорости, км/ч |  | 5,9-8,6 |
| ##### Результаты испытаний |  |  |
| ### Качество работы | Опрыскиватель ОППМ-2000 производил обработку посадок картофеля против колорадского жука, а также уничтожение сорной растительности на полях после уборки яровых зерновых культур. Условия испытаний типичны для зоны деятельности МИС и для работы опрыскивателя. При работе опрыскивателя фактический расход рабочей жидкости составил 200,0-384,6 л/га, что в пределах требований ТУ (75-300 л/га). Однако, в настоящем конструкционном исполнении опрыскиватель не обеспечивает минимальный расход рабочей жидкости (75 л/га). Отклонение фактического расхода жидкости от заданного составило 2,1-4,2%, что соответствует требованиям сельскохозяйственного производства (не более 10%). Неравномерность расхода жидкости между отдельными распылителями по ширине захвата незначительна (1,70-2,35%), что также соответствует требованиям с/х производства (не более ± 10 %). Средневзвешенный массовый медианный диаметр капель составил 136-179 мкм. По результатам микроскопирования следует отметить высокую дисперсность распыла. Качество работы гидравлической мешалки соответствует требуемому (гидравлическая мешалка обеспечивает интенсивное перемешивание рабочей жидкости по всей емкости). Механические повреждения от воздействия колес трактора и опрыскивателя незначительны (0,4-0,7%), соответствуют требованиям с/х производства. В целом опрыскиватель имеет удовлетворительные агротехнические показатели и вписывается в технологию производства с/х культур. |  |
| Производительность | На обработке посадок картофеля ядохимикатами производительность составила 11 га/ч при рабочей скорости 5,9 км/ч, ширине захвата 18,9 м, удельном расходе топлива 1,1 кг/га. При уничтожении ядохимикатами сорной растительности на полях после уборки яровых зерновых культур производительность составила 15 га/ч при рабочей скорости 8,6 км/ч, ширине захвата 18,9 м, удельном расходе топлива 0,9 кг/га. Обработка участков проводилась на удалении их в 2-10 км от центральных усадеб хозяйств. Обеспечение опрыскивателя водой осуществлялось с помощью подвозных средств, Приготовление рабочей жидкости производилось в местах выполнения работ. Выработка за нормативную смену составила 32-42 га. |  |
| Безопасность движения | Опрыскиватель не оснащен рабочими тормозами, поэтому его агрегатирование по дорогам общего пользования осуществляется только с незаправленной емкостью при транспортной скорости до 17 км/ч. Опрыскиватель имеет спереди два световозвращателя белого цвета круглой формы, сзади – два световозвращателя красного цвета треугольной формы и знак ограничения максимальной скорости движения по дорогам. Габаритная ширина агрегата 2780 мм позволяет движение по автодорогам ближе к правому краю проезжей части. |  |
| Техническое обслуживание (ТО) | По опрыскивателю предусмотрено три основных вида ТО: ежесменное, первое и сезонное. Ежесменное ТО проводится ежедневно после окончания работы. Трудоемкость его выполнения составляет 0,4 чел.-ч. Первое ТО проводят через каждые 30 часов работы. Трудоемкость ТО-1 составляет 0,7 чел.-ч. Сезонное техническое обслуживание при постановке на хранение не проводилось. В руководстве по эксплуатации подробно описаны содержание работ, методика их проведения, технические требования, а также приборы, инструменты, приспособления и материалы для выполнения работ при всех видах технических обслуживаний. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Опрыскиватель прицепной штанговый с полиэтиленовой емкостью ОППМ-2000 имеет в целом удовлетворительные агротехнические, энергетические, эксплуатационно-технологические показатели и показатели надежности, ряд конструкционных и производственных недостатков, 13 несоответствий требованиям ТУ и 9 несоответствий требованиям ССБТ. После устранения выявленных недостатков опрыскиватель ОППМ-2000 найдет применение в с/х производстве при борьбе с вредителями и болезнями растений, сорняками, а также при подкормке полевых и луговых культур минеральными удобрениями. |  |  |

| Испытания проведены : | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией 612080, Кировская обл. п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1 а |
| --- | --- |
| Испытания провел : | Лобастов В.И. |
| Источник информации : | Протокол испытаний № 06-25-2002 (1140022) от 26 июля 2002 годаот 30 ноября 2000 г. от 24 октября 2002 года |