- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

- УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 06-25-2005 (4130192)

Грабли-валкообразователи  GR-450

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Краснокамский РМЗ» |  |  | 617060, Пермская область г.Краснокамск, ул. Трубная база |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| Грабли-валкообразователи GR-450 |  |  |  |  |
| Назначение | Сгребание подвяленной или свежескошенной травы, сена, соломы из прокосов в рыхлый, быстросохнущий валок |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| Фактическая ширина захвата, м |  |  |  | 3,5-3,8 |
| Размеры формируемого валка, см: |  |  |  |  |
| - ширина |  |  |  | 120-145 |
| - высота |  |  |  | 35-59 |
| Потери общие, в % к урожаю |  |  |  | 0,5-1,9 |
| Динамика сушки: |  |  |  |  |
| - продолжительность, ч |  |  |  | 2,5-3,8 |
| - скорость влагоотдачи, %/ч. |  |  |  | 0,3-1,9 |
| Загрязненность сгребаемой массы землей, % |  |  |  | 0-0,02 |
| Производительность, га/ч |  |  |  | 3,7-5,0 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | трехточечное навесное устройство, при работе переводится в полунавесное |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | вручную |  |  |
| - настройка рабочих органов |  | рычаги граблин вручную устанавливаются в поворотные держатели, фартук вручную выдвигается на требуемую ширину захвата |  |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), чел.-ч |  | 0,3 |  |  |
| Агрегатирование |  | тракторы тягового класса 1,4 (МТЗ-82) |  |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 7,1-8,0 |  |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-ч |  | 0,1 |  |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |  |  |
| ##### Удобство управления |  | удобно |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |  |

Описание конструкции машины

Грабли - валкообразователи GR-450 состоят из следующих основных частей : рамы, трехточечного навесного устройства, редуктора с ротором, состоящим из одиннадцати граблин, защитных ограждений, фартука, двух колесных тандемов. Вращение рабочих органов осуществляется от ВОМ трактора посредством карданной передачи. Ширину формируемого валка регулируют путем перемещения фартука относительно ограждения ротора. Расстояние от подпружиненных зубцов до поверхности почвы регулируют путем перемещения редуктора относительно ходовой части

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| в рабочем положении |  |
| - длина | 4200 |
| - ширина | 4820 |
| - высота | 1500 |
| в транспортном положении |  |
| - длина | 3050 |
| - ширина | 1950 |
| - высота | 2280 |
| Ширина захвата конструкционная, м | 4,1-4,5 |
| Масса машины, кг | 605 |
| Рабочие скорости, км/ч | до 15 |
| Количество опорных колес | 4 |
| Максимальная частота вращения ротора, мин -1 | 60 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания граблей-валкообразователей проводились на сгребании в валок подвяленной травы влажностью до 62% и сена влажностью 18%. Урожайность на первом фоне была 7,9 т/га, на втором 5,4 т/га. Ширина захвата при формировании сдвоенного валка составила 3,5-3,8 м, ширина валка 120-145 см, высота валка 35-59 см. Общие потери составили 0,5-1,9 % от урожайности культуры. Грабли-валкообразователи вписываются в технологию приготовления сенажа в упаковке и заготовке сена. |
| Производительность | Производительность граблей-валкообразователей составила за час основного времени при сгребании подвяленной массы 3,7 га, при сгребании сена 5,0 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 2,4 кг/га на первом фоне и 2,2 кг/га на втором. Рабочие скорости соответственно 10,2 км/час и 14,2 км/час. Выработка за нормативную смену составила на первом фоне 2,37 га и на втором фоне 3,10 га. |
| Безопасность движения | Для движения по дорогам грабли-валкообразователи переводятся в транспортное положение. На задней части рамы установлены щитки со световозвращающими полосами. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное ТО, периодическое ТО и сезонное ТО при постановке на хранение. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,1 чел.-ч. В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме изложены вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец граблей-валкообразователей не полностью соответствует отдельным требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция» 612080 Кировская обл. п. Оричи ул. Юбилейная – 1А. |
| Испытания провел: | Иванов В.Т. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-25-2005 (4130192) от 21 октября 2005 года |