Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Кировская 
государственная зональная машиноиспытательная 
станция

Протокол испытаний

№ 06-26-2000 (4130362)

## Косилка роторная ТМ-36

| Изготовитель (разработчик) | Адрес : |
| --- | --- |
| # Кировский завод «Сельмаш» | 610014 г.Киров, ул. Щорса, 66 |
|  | # Телефон : (8332) 25-54-65 |
|  | 25-28-65 |
|  | # Факс : (8382) 25-54-65 |
|  | 25-28-65 |

2.

##### Результаты испытаний

##### Косилки роторной ТМ-36

| Назначение : | Предназначена для скашивания сеяных трав, естественных сенокосов, травяной растительности, расположенных на малых участках и обочинах дорог. Кроме того, она может использоваться для скашивания мелкого одиночного кустарника и поросли диаметром не более 30 мм. |
| --- | --- |
| Качество работы : |  |
| - рабочая скорость, км/ч | 2,7-4,7 |
| - рабочая ширина захвата, мм | 740-780 |
| - высота среза, см | 8,7-10,0 |
| - общие потери, % | 1,30-7,98 |
| - коэффициент вариации, % | 27,56-35,72 |
| Производительность | до 0,2 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации |  |
| - способ крепления косилки к мотоблоку | навешивание на штырь мотоблока с фиксацией шкворнем |
| - трудоемкость составления агрегата для работы | 0,2 чел.-ч |
| Агрегатирование | мотоблоки «Каскад» МБ1, «Луч» МБ1, МБ-1Д производства «Кадви» |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,08 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| # Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

3.

Описание конструкции машины

Косилка является навесной . Навешивается на штырь мотоблока и фиксируется шкворнем.

Состоит из следующих составных частей : рамы, двух роторов, двух угловых редукторов, двух редукторов привода роторов, натяжного устройства, двух лыж, восьми ножей.

Рама представляет собой сварную конструкцию, на которую закреплены все основные узлы.

Роторы одеты на шлицевые концы редукторов. Угловые редукторы закреплены на левой части рамы. Редукторы привода роторов находятся непосредственно под роторами.

Натяжное устройство состоит из натяжного ролика, рычага и коромысла.

Лыжи являются опорными точками косилки и ограничивают минимальную высоту среза.

Работа косилки осуществляется следующим образом : рычаг натяжного устройства устанавливают в верхнее рабочее положение, при этом натяжной ролик производит натяжение ремня, включая в работу приводной шкив косилки. От приводного шкива через два угловых редуктора вращение передается на редукторы роторов, которые приводят во вращательное движение диски с ножами. Поступательное движение косилки осуществляется мотоблоком. В результате встречного вращения роторов и поступательного движения мотоблока после проезда агрегата формируется валок из скошенной травяной массы.

# Техническая характеристика

| Показатели | # Численные значения |
| --- | --- |
| Габаритные размеры машины, мм : |  |
| - длина | 810 |
| - ширина | 1025 |
| - высота | 675 |
| Ширина захвата (конструкционная), мм | 800 |
| Количество роторов, шт. | 2 |
| Частота вращения роторов, об/мин | 1850 |
| Масса, кг | 37 |

4.

## Результаты испытаний

| ### Качество работы | # Испытания косилки проводились на скашивании сеяных трав (клевера) со средней урожайностью 29,76 т/га и трав естественных сенокосов (разнотравье) со средней урожайностью 5,56 т/га. Высота среза на обеих фонах получена 8,7 и 9,6 см соответственно (по ТУ не менее 6,0 см). Рабочая ширина захвата при скашивании клевера 780 мм, разнотравья – 740 мм. Общие потери при скашивании клевера составили 6,17 %, трав естественных сенокосов 1,3% от урожайности, что обусловлено большой полеглостью ( от 5,4-72,9 %) и частичным приминанием травы лыжами косилки. |
| --- | --- |
| Агрегатирование | Косилка агрегатировалась с мотоблоком «Луч» МБ1. Агрегатирование затруднений не вызывало. |
| Производительность | Рабочие скорости агрегата, в зависимости от фона составили 2,3 и 2,7 км/ч. При этом получена производительность за 1 час сменного време- ни 0,11 и 0,16 га. Расход топлива составил 10,9 и 7,2 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса 0,9 и 0,98. |
| Безопасность движения | Косилка ТМ-36 удовлетворительно приспособлена к движению с мотоблоком «Луч» МБ-1. Дорожный просвет 140 мм. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО 0,08 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и ТО машины. |

5.

#### Заключение по результатам испытаний

Косилка роторная ТМ-36 соответствует основным требованиям НД,  выполняет технологический процесс с показателями близкими и соответствующими ТЗ, имеет высокую надежность и может использоваться на скащивании травы, а так же мелкого одиночного кустарника диаметром до 50 мм.

| Испытания проведены : | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией 612080 Кировская обл., п.г.т. Оричи, ул Юбилейная, 1 а |
| --- | --- |
| Испытания провел : | Д.В.Юферев |
| Источник информации : | Протокол приемочных испытаний № 06-26-2000 (4130362) от 27 октября 2000 г. |