- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

- УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 06-26-2005 (4130202)

Вспушиватель роторный GT-540Н

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Краснокамский РМЗ» |  |  | 617060, Пермская область г.Краснокамск, ул. Трубная база |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| Вспушиватель роторный GT-540Н |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для вспушивания, ворошения и оборачивания кормовой массы, а также для разбрасывания валков для равномерного и интенсивного провяливания травяной массы; может работать во всех почвенно-климатических зонах на выровненных лугах (сенокосах) и склонах крутизной не более 8 %, не имеющих глубоких борозд и рвов. |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| Потери общие: |  |  |  |  |
| - кг/га |  |  |  | 1,8-391,3 |
| - в процентах к урожаю |  |  |  | 0,02-0,40 |
| в том числе от обивания листьев и соцветий |  |  |  | 0,02-0,40 |
| Коэффициент вспушенности травяной массы после ворошения |  |  |  | -0,2 ÷ +0,4 |
| Динамика сушки: |  |  |  |  |
| - продолжительность, ч |  |  |  | 2,5-5,0 |
| - скорость влагоотдачи, %/ч. |  |  |  | 0,5-2,9 |
| Загрязненность сгребаемой массы землей, % |  |  |  | 0 |
| Производительность, га/ч |  |  |  | 5,30-7,30 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Навесная |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидравлический. Перевод из транспортного положения в рабочее: опускают навеску трактора так, чтобы вспушиватель встал на колеса; развернуть боковые секции на 180 º, предварительно повернув фиксатор, воздействуя на рычаг гидрораспределителя трактора, наклонить боковые секции вспушивателя в сторону основной рамы, при этом фиксирующие крюки отходят от пальцев, потянув за шнур, при этом происходит поворот фиксирующих крюков, которые не будут препятствовать опусканию боковых секций; установить рычаг гидрораспределителя в «плавающее» положение, боковые секции под собственным весом опустятся на землю. Стопорный палец установить в отверстие «рабочее положение», тем самым, освободив шарнир трехточечного устройства, позволяющий копировать рельеф поверхности поля. |  |  |
| - настройка рабочих органов |  | Угол наклона зубца фиксируется затяжкой крепежного болта самоконтрящейся гайкой. |  |  |
| Время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,09 ч |  |  |
| Агрегатирование |  | Тракторы тягового класса 1,4 (МТЗ-82) |  |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 17,0-19,7 |  |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,08 |  |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |  |  |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |  |

Описание конструкции машины

Вспушиватель роторный GT-540Н является навесным изделием и представляет собой рамную конструкцию с размещенными на ней механизмами и узлами. Он состоит из навесного трехточечного устройства, основной несущей рамы с центральным редуктором и трансмиссией, карданного вала, четырех редукторов рабочих роторов, двух гидроцилиндров подъема, ограждения и четырех опорных колес, закрепленных на рабочих роторах. При включении ВОМ трактора вращение через карданный вал, центральный редуктор, трансмиссию передается на рабочие роторы. Роторы попарно вращаются навстречу друг другу. На каждом роторе симметрично установлены 6 рычагов, на которых закреплено по одному пружинному зубцу. Пружинные зубцы являются основными рабочими органами, которые при вращении роторов вспушивают скошенную травяную массу из валков. Для перевода в транспортное положение используются правый и левый гидроцилиндры, управляемые через шланги и гидросистему трактора. Для уменьшения габаритных размеров агрегата, после перевода в транспортное положение, крайние роторы поворачиваются на 180º вокруг своей оси.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - в рабочем положении | 2140х6040х1180 |
| - в транспортном положении | 2180х3080х2700 |
| Ширина захвата, м | 5,7 |
| Масса машины, кг | 465 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 15 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество ###### работы | Фактическая ширина захвата составила 4,8-5,5 м, что соответствует ТУ (до5,5 м). Производительность на вспушивании свежескошенного клевера с тимофеевкой и на вспушивании сена клевера составила 5,1-7,5 га/ч, что соответствует ТУ (не менее 5 га/ч). Потери общие невелики и составили 0,02-0,40 % к урожаю. Загрязненность массы землей после вспушивания не наблюдается. На вспушивании свежескошенной травы клевера с тимофеевкой коэффициент вспушивания оказался минусовым (-0,1-0,2) Объясняется тем, что свежескошенная трава была в валках шириной 71,2 см и высотой 20,5 см при влажности 76,1 %, после прохода вспушивателя ширина вспушенной массы за 1 проход равна 474,4 и 477,2 см при высоте соответственно 13,4 и 12,9 см. На вспушивании подсушенного клевера коэффициент вспушивания 0,4. Условия испытаний типичны для зоны деятельности МИС. Температура воздуха 21,6-23,1ºС, относительная влажность воздуха от 65,6 до 92,8 %, скорость ветра 1,5-1,6 м/с. |
| Производительность | В результате испытаний определены средние производительности: при работе на заготовке сенажа 5,30 га/ч и при заготовке сена 7,30 га/ч (по ТУ не менее 5,0 га/ч). Удельный расход топлива при заготовке сенажа составил 1,40 кг/га, при заготовке сена – 1,10 кг/га. Вспушивание травяной массы при заготовке на сенаж и сено происходило после прокосов в валок косилкой МС-210R. Рабочие скорости составили от 10 до 14 км/ч. Выработка за нормативную смену составила при заготовке сенажа 28,7 га; при заготовке сена 38,5 га. |
| Безопасность движения | В процессе испытаний вспушивателя выявлено удовлетворительное агрегатирование его с трактором МТЗ-82 . Вспушиватель оборудован сигнальными щитками размером 300х300 мм, нанесенными на них полосами белого и красного цветов под углом 45 º к вертикали. Транспортная скорость составила 20 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Конструкция машины позволяет быстро и удобно проводить ежесменное техническое обслуживание. Время на ежесменное техническое обслуживание составляет 0,07 ч. В руководстве по эксплуатации перечислены все виды технического обслуживания и их периодичность. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| По результатам приемочных испытаний вспушивателя роторного GT-540Н установлено, что машина работоспособна, удовлетворительно выполняет технологический процесс при вспушивании скошенной массы и соответствует ТУ по агротехническим и эксплуатационным показателям. Вспушиватель роторный GT-540Н найдет широкое применение в зоне деятельности МИС при заготовке сена и сенажа. Использование вспушивателя GT-540Н как автономно, так и в комплексе машин по заготовке сена экономически эффективно. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция» 612080 Кировская обл. п. Оричи ул. Юбилейная – 1А. |
| Испытания провел: | Катков В.Н. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-26-2005 (4130202) от 25 октября 2005 года |