Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Кировская 
государственная зональная машиноиспытательная 
станция

Протокол испытаний

№ 06-28-2000 (4090172)

Ботводробитель навесной БДН-4-75

| Изготовитель (разработчик) | Адрес : |
| --- | --- |
| # Государственное унитарное предпри- | # 623250, р.п. Бисерть Нижне-Сергинско- |
| ятие завода «Уралсельмаш» | го района Свердловской области |
| # Открытое акционерное общество | ул. Революции, 2а |
| # Уральский научно-исследовательский | # 620219, г. Екатеринбург, ГСП-216, |
| технологический институт | ул. Луначарского, 31 |

2.

Результаты испытаний (краткие)

##### Ботводробитель навесной БДН-4-75/70

| Назначение : | Предназначен для срезания и измельчения ботвы на картофельных полях с захватом четырех рядков с междурядьями 750 и 700 мм |
| --- | --- |
| Качество работы : |  |
| - высота среза ботвы, см | 13,5-17,0 |
| - срезание ботвы и других растений, % | 91,5-94,4 |
| - потери ботвы и других растений, % | 5,6-8,5 |
| - качество измельчения ботвы и других растений: частиц длиной не более 15 см, % | 52,1-59,4 |
| - число гнезд с поврежденными клубнями, % |  |
| Производительность | 1,20 га в час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | стандартная 3-х точечная |
| перевод в рабочее и транспортное положение | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов | ручная винтовым устройством |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,2 5 чел.ч |
| Агрегатирование | трактор класса 1,4 МТЗ-82 с дополнительными грузами |
| Потребляемая мощность | общая 24,7-34,1 кВт, на ВОМ 18,4-24,4 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,30 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | удовлетворительная |
| # Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

3.

Описание конструкции машины

Ботводробитель навесной навешивается на стандартную 3-х точечную систему. Имеет сварную раму, на которую установлен ротор с ножами и битами, опорные колеса, механизм привода. Ротор состоит из левого и правого валов. На валах шарнирно закреплены ножи, которые скашивают ботву на гребне, и биты, скашивающие ботву и другие растения свалившиеся или растущие в борозде. Высота среза ботвы регулируется винтовыми устройствами опорных колес. На ширину междурядий машина регулируется перестановкой ножей и бит, а так же изменением ширины колеи опорных колес. Привод машины осуществляется от ВОМ трактора при скорости вращения 1000 и 540 об/мин. Для этого прикладываются два сменные шкива и прорезиненные клиновые ремни разной длины.

# Техническая характеристика

| Показатели | # Численные значения |
| --- | --- |
| Габаритные размеры машины, мм : |  |
| - длина | 2120 |
| - ширина | 3690 |
| - высота | 1230 |
| Ширина захвата (конструкционная), м | 2,8 |
| Высота среза, см | 6-17 |
| Масса, кг | 965 |
| Рабочая скорость, км/ч (средняя) | 4,30 |

4.

## Результаты испытаний

| ### Качество работы | Лабораторно-полевые испытания проводились в опытном хозяйстве МИС на уборке картофельной ботвы сорта Рождественский, посаженного с междурядьями 70. Машина обеспечивает требуемую высоту скашивания. Потери ботвы составили 5,6-5,8 %. ТЗ их не оговаривает. Полнота среза ботвы и других растений 94,4-91,5 %. (По ТЗ -–не менее 80 %). Измельчение ботвы близко к требованиям. Частиц длиной не более 15 см содержится 52,4-59,4 %, по ТЗ их содержание должно быть 60 %. Количество гнезд с поврежденными клубнями составило 0,3-1,7 %, количество раскрытых гнезд 1,5-8,1 %. Повреждения увеличиваются с увеличением скорости движения. Величина повреждений ТЗ не оговаривают. |
| --- | --- |
| Агрегатирование | ###### Копалка агрегатировалась с трактором МТЗ-82. Коэффициент использования эксплуатационной мощности 0,16-0,20. Мощности двигателя достаточно. |
| Производительность | На уборке картофеля средняя скорость составила 1,7 км/ч, производительность за час сменного времени 0,18 га, удельный расход топлива 33,80 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса 0,91. |
| Безопасность движения | Копалка в агрегате с трактором МТЗ-82 удовлетворительно приспособлена для движения по дорогам. Транспортная скорость до 15 км/ч, дорожный просвет 430 мм. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное техническое обслуживание и сезонное. Трудоемкость ежесменного обслуживания 0,12 чел.-ч. Инструкция по эксплуатации требует дополнения. |

5.

#### Заключение по результатам испытаний

Картофелекопалка КДН-1,4М не полностью соответствует требованиям нормативной документации. Требуемого качества уборки картофеля не обеспечивает.

| Испытания проведены : | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией 612080, Кировская обл., п.г.т. Оричи, ул Юбилейная, 1 а |
| --- | --- |
| Испытания провел : | В.А. Кузнецов |
| Источник информации : | Протокол испытаний № 06-37-2000 (1090042) от 21 ноября 2000 г. |