МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

КИРОВСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ  МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ

ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ

№ 06-28-2002 (1030052)

##### Сеялка  зернотуковая  стерневая ЮМГИ.271211.003

| Изготовитель (разработчик) | Адрес : |
| --- | --- |
| # ОАО «Аксион-Техмаш» | 426057, Удмуртская республика г. Ижевск, ул. М.Горького, 90 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Сеялка зернотуковая стерневая ЮМГИ.271211.003 |  |  |
| ###### Назначение | Предназначена для высева зерновых и зернобобовых культур с одновременным внесением туковых удобрений без предварительной вспашки почвы – посев по стерне |  |
| ###### Качество работы |  |  |
| Высевающая способность сеялки, кг/га: |  |  |
| - по семенам |  | 57,1-303,2 |
| - по удобрениям |  | 113,3-335,0 |
| Неравномерность высева между аппаратами: |  |  |
| - среднее арифметическое отклонение, % |  | 4,11-4,49 |
| Глубина обработки почвы, см |  | До 11,5 |
| Подрезание сорных растений, % |  | 95,7 |
| Сохранение стерни, % |  | 58,6 |
| Глубина заделки семян, мм |  | 20 |
| Глубина заделки удобрений, мм |  | 51 |
| Производительность: |  | 1,50 га за 1 час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - присоединение к трактору (способ агрегатирования) |  | ## Прицепной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов |  | Регулировка глубины обработки почвы осуществляется винтовым механизмом. Глубина заделки семян и удобрений регулируется перестановкой сошников по высоте в кронштейнах крепления. Установка нормы высева семян и удобрений осуществляется изменением передаточного отношения редуктора и изменением длины рабочей части катушки. |
| - время присоединения машины к трактору, ч |  | 0,1 |
| Агрегатирование |  | ## Тракторы кл. 1,4 МТЗ-82 |
| Потребляемая мощность, кВт |  | До 52 |
| Трудоемкость ежесменногоТО, чел.-ч |  | 0,18 |
| Техническая надежность |  | Удовлетворительная Коэффициент готовности 0,96 |
| Удобство управления |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  | ## Обеспечена |

## Описание конструкции машины

## Сеялка ЮМГИ.271211.003 представляет собой прицепной комбинированный агрегат и состоит из рамы, прицепа, бункера для семян и удобрений с высевающими аппаратами, рабочих органов – плоскорежущих лап с сошниками для высева семян и удобрений, прикатывающего устройства, механизма передач, опорных колес с механизмом подъема сеялки в транспортное положение.

| ## Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм | 4940 х 1880 х 1900 |
| Ширина захвата, м | 1,85 |
| Масса , кг | 1420 |
| Вместимость ящика, дм3: |  |
| - для зерна | 247 |
| - для удобрений | 148 |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел. | 2 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 10 |

| ##### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ### Качество работы | Сеялка ЮМГИ.271211.003 обеспечивает заданную глубину обработки до 115 мм и глубину заделки семян и удобрений. Неравномерность высева между аппаратами при высеве семян – 4,11-4,49%, удобрений – 5,14-5,24%, что не превышает допустимую РД 101.10-2000 соответственно 5% и 10%. При посеве по стерне сохранение стерни составило до 58,6%, уничтожение сорняков до 95,7%. |
| ### Агрегатирование | Сеялка ЮМГИ.271211.003 агрегатировалась с трактором МТЗ-82. Загрузка двигателя трактора составляет 69-88% при буксовании движителей 6,7-11,9%. |
| Производительность | Производительность за час основного времени при посеве озимой ржи составила 1,50 га/ч. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 7,8 кг/га. |
| Безопасность движения | Сеялка ЮМГИ.271211.003 удовлетворительно агрегатируется с трактором МТЗ-82. Допустимая транспортная скорость до 20 км/ч. Дорожный просвет – 150 мм |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное техническое обслуживание сеялки. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,18 чел.-ч. При техническом обслуживании неудобна подтяжка ножей рабочих органов, так как их крепление к стойкам осуществлено болтами снизу, а расстояние между ножами и почвой в транспортном положении сеялки всего 150 мм. |

Заключение по результатам испытаний

Сеялка ЮМГИ.271211.003 имеет удовлетворительные агротехнические, энергетические и эксплуатационно-технологические показатели. Выявлено 4 несоответствия требованиям ТУ и два несоответствия требованиям ССБТ. Наработка на отказ – 20,1 ч , коэффициент готовности 0,96. Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях.

| Испытания проведены : | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией 612080, Кировская обл. п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1 а |
| --- | --- |
| Испытания провел : | Гагаринов А.А. |
| Источник информации : | Протокол испытаний № 06-28-2002 (1030052) от 26 октября 2002 года от 30 ноября 2000 г. |