Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Кировская 
государственная зональная машиноиспытательная 
станция

Протокол испытаний

№ 06-29-2000 (4130372)

Косилка-измельчитель роторная КИР-1,85

|  | Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вятское машиностроительное предприятие «Авитек» |  | 610047, г. Киров Октябрьский проспект, 1А |  |
|  |  |  | Телефон 23-80-91 |  |
|  |  |  | Факс 23-48-44 |  |
| Косилка-измельчитель роторная КИР-1,85 2. |  |  |  |  |
| ### Назначение |  | Предназначена для уборки трав, клевера, кукурузы, подсолнечника и других культур на силос или для непосредственного скармливания их скоту в измельченном виде |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч |  | 4,9-7,2 |  |  |
| - фактическая ширина захвата, м |  | 1,67-1,80 |  |  |
| - фактическая высота среза, мм |  | 101-117 |  |  |
| - средневзвешенный размер частиц, мм |  | 94,5-130,2 |  |  |
| - однородность измельченного продукта (коэффициент вариации), % |  | 51,87-62,96 |  |  |
| - потери общие, % |  | 1,20-2,82 |  |  |
| - загрязненность измельченной массы почвой, % |  | 0,19 |  |  |
| ### Производительность |  | до 1,30 га за час основной работы |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - присоединение к трактору |  | через сцепную петлю к серьге, установленной на скобе навески трактора |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | переводом сницы вручную |  |  |
| - настройка рабочих органов по высоте среза |  | регулировочным винтом сницы или установленным вместо него выносным гидроцилиндром |  |  |
| - время подготовки машины к работе (подсоединения) |  | 0,12 чел.ч |  |  |
| Агрегатирование |  | тракторы класса 1,4 МТЗ-80, МТЗ-82 |  |  |
| Потребляемая мощность |  | до 26,7 кВт |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО |  | 0,21 чел.-ч |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |  |  |
| Удобство управления |  | удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |  |

Описание конструкции машины

3.

Машина прицепная, прямоточная, роторная, присоединяется к серьге навески трактора. Привод рабочих органов осуществляется от ВОМ трактора через карданный вал, редуктор, трансмиссионный вал и клиноременную передачу.

Конструкция обеспечивает выгрузку измельченной массы в двухосный прицеп, который прикрепляют непосредственно к машине и перемещают за ней, или в кузов движущегося рядом с машиной другого транспортного средства.

Процесс работы косилки КИР-1,85 протекает следующим образом. При движении косилки передний щит с противорежущими ножами наклоняет растения, ножи ротора, закрепленные на его валу шарнирно и расположенные по винтовой линии, встречают на своем пути наклоненные стебли растений, скашивают их, измельчают и выбрасывают измельченную массу в кожух и трубопровод, откуда она с помощью воздушного потока, развиваемого ротором, направляется в тележку или кузов автомашины. Регулирование дальности выброса измельченной массы производится откидным козырьком через трос, конец которого крепится за крючок на левой боковине кожуха.

## Техническая характеристика

| Показатели | Численные значения |
| --- | --- |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - длина | 5490/4160* |
| - ширина | 3090 |
| - высота | 3730/4220* |
| Ширина захвата, м: |  |
| - конструкционная | 1,85 |
| - рабочая | 1,67-1,80 |
| Высота среза, мм: |  |
| - установочная | 50-400 |
| - фактическая | 101-117 |
| Масса, кг | 1090 |
| Рабочая скорость, км/ч | 4,9-7,2 |
| Частота вращения ротора, об./мин. | 1500 |
| Количество ножей на роторе, шт. | 36 |
| *- в числителе – при установленном назад трубопроводе, - в знаменателе – при трубопроводе, направленном влево. |  |
| 4. |  |

Результаты испытаний

| # Качество работы | Испытания проведены на уборке клевера и разнотравья с измельчением и погрузкой измельченной массы в телегу рядом движущегося трактора. Урожайность клевера составила 22,3 т/га, а разнотравья – 5,1 т/га при фактической влажности, соответственно, 61,9% и 58,2%. Средняя высота растений клевера составила 48 см, разнотравья – 52 см, а полеглость, соответственно, 26,8 % и 6,1 %. Высота среза составила 101-117 мм, что соответствует ТУ (50-400 мм). Средневзвешенный размер частиц при уборке клевера составил 94,5 мм, а при уборке разнотравья –130,2 мм, что соответствует ТУ (50-150мм) с однородностью измельченного продукта, соответственно, 51,87% и 62,96%. Общие потери на клевере составили 2,82%, а на разнотравье – 1,20%, загрязненность измельченной массы одинакова – 0,19%. |
| --- | --- |
| # Агрегатирование | Трактор МТЗ-82 удовлетворительно агрегатируется с косилкой-измельчителем роторной КИР-1,85. Загрузка двигателя трактора МТЗ-82 составляет 45-58 %, а мощ-ность, потребляемая машиной от ВОМ трактора – 15,8-26,7 кВт. Подсоединение машины к трактору удобно и безопасно. |
| # Производительность | Машина использовалась на уборке клевера с измельчением и погрузкой измельченной массы в телегу рядом движущегося трактора при рабочей скорости 7,2 км/ч и ширине захвата 1,80 м.При этом получена производительность за 1 час сменного времени 0,92 га. Расход топлива составил 11,7 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1. |
| # Безопасность # движения | Машина удовлетворительно приспособлена к движению с трактором МТЗ-82. Световая сигнализация отсутствует, за исключением передних и задних световозвращателей, тормозами машина не оборудована, так как ее масса меньше 50% эксплуатационной массы тракторов МТЗ-80 и МТЗ-82. Транспортная скорость составила 14 км/ч. Дорожный просвет 170 мм. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида - ежесменное, периодическое и сезонное.Трудоемкость ежесменного ТО – 0,21 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |
| 5. |  |

Заключение по результатам испытаний

Косилка-измельчитель роторная КИР-1,85 обеспечивает выполнение технологического процесса уборки трав с измельчением и погрузкой измельченной массы в телегу рядом движущегося трактора с показателями, соответствующими  ТУ. Коэффициент готовности составил 0,94.

| # Испытания проведены: | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1а |
| --- | --- |
| # Испытания провел: | И.А. Патрин |
| # Источник информации: | Протокол испытаний № 06-29-2000 (4130372) от 29 октября 2000 г. |