Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

Кировская

государственная зональная машиноиспытательная

станция

Протокол испытаний

№ 06-29-2002 (1130152)

Косилка-плющилка BRC 245/90

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО “Пермтехмаш-Агро, г. Пермь |  | 614065, Пермская область г. Пермь, ул. Энергетиков, 39 тел. (факс 3422) 26-23-12 |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| Косилка-плющилка BRC 245/90 |  |  |  |  |
| Назначение | Скашивание и плющение естественных и сеяных трав с укладкой скошенной массы в прокос |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |
| Фактическая ширина захвата, м |  |  | 2,14-2,22 |  |
| Ширина валка, см |  |  | 88,4-96,2 |  |
| Высота среза, см |  |  | 9,4-10,4 |  |
| Загрязненность травы почвой, % |  |  | 0-0,04 |  |
| Производительность за 1 час: основного времени, га |  |  | 2,0-2,20 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - навеска на трактор |  |  | Стандартная на 3х точечную гидронавеску |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  | # Гидросистемой трактора |  |
| - время подготовки машины к работе, чел.-ч |  |  | 0,07 |  |
| Агрегатирование |  |  | Тракторы тягового класса 1,4 (МТЗ-82) |  |
| ##### Потребляемая мощность от ВОМ ##### трактора, кВт |  |  | 12,5…15,4 |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,25 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  | Недостаточная |  |
| ##### Удобство управления |  |  | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |  |

| ## Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Косилка-плющилка BRC 245/90 является навесной машиной. Косилка-плющил-ка состоит из рамы трехточечной навески с лонжероном и траверсой, режущего аппарата, редуктора, мультипликатора, карданных валов, гидроцилиндра, механизма управления, опорного колеса и двух дефлекторов. Рабочие органы – режущий аппарат, состоящий из 6 дисков с двумя ножами каждый и плющильный аппарат, состоящий из двух обрезиненных вальцов. |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |
| ##### - длина |  |  |  |  | 1210 |  |
| ##### - ширина |  |  |  |  | 4020 |  |
| ##### - высота |  |  |  |  | 1000 |  |
| ##### Ширина захвата конструкционная, м |  |  |  |  | 2,43 |  |
| Масса машины, кг |  |  |  |  | 750 |  |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  |  |  |  | 9…10,3 |  |
| Высота среза, мм |  |  |  |  | 20…100 |  |
| ##### Частота вращения ротора, об/мин |  |  |  |  | 2742 |  |
| ##### Частота вращения вальцов, об/мин |  |  |  |  | 776 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| ###### Качество ###### работы | Испытания косилки-плющилки проводились на скашивании и плющении трав естественных сенокосов в фазе полной спелости семян и козлятника в фазе образования стеблей после первого укоса. Урожайность естественных сенокосов составила 4,3 т/га при влажности 55,8 %, а урожайность козлятника 14,9 т/га при влажности 64,9 %. Общие потери при скашивании естественных трав составили 8,08 %, при скашивании козлятника – 7,46 %. Полнота плющения естественных сенокосов составила 35,0 %, что объясняется невысокой урожайностью и и тонкостебельчатыми культурами, полнота плющения козлятника – 93,4 %. Косилка-плющилка BRC 245/90 удовлетворительно выполняет технологический процесс скашивания и плющения трав и вписывается в технологию заготовки кормов. |  |  |  |  |  |
| Производительность | Производительность агрегата составила 2,0 га за час основного времени при скашивании естественных трав и 2,2 га за час основного времени при скашивании сеяных трав при рабочих скоростях 9 км/ч и 10 км/ч соответственно. Удельный расход топлива составил 3,7-3,8 кг/га. |  |  |  |  |  |
| Безопасность движения |  | Габаритные размеры агрегата в транспортном положении, мм |  |  |  |  |
|  |  | - длина |  |  |  | 5100 |
|  |  | - ширина |  |  |  | 2720 |
|  |  | - высота |  |  |  | 3430 |
|  |  | Дорожный просвет, мм |  |  |  | 630 |
|  |  | Транспортная скорость, км/ч |  |  |  | 20 |
| Машина имеет сигнальные полосы, выполненные из светоотражательных материалов. Угол поперечной статической устойчивости составляет 27 град. Агрегат с косилкой-плющилкой BRC 245/90 приспособлен и безопасен при движении по дорогам, но имеет одно существенное несоответствие требованиям безопасности – угол поперечной статической устойчивости менее 30 град. |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  |  | Ежесменное техническое обслуживание через 8-10 часов работы. Трудоемкость ЕТО – 0,25 чел.-ч. Техническое обслуживание при подготовке к хранению. В паспорте качественно и достаточно определены операции выполнения ТО. |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Косилка-плющилка BRC 245/90 имеет 9 несоответствий требованиям ТУ и одно несоответствие ССБТ. Косилка-плющилка BRC 245/90 найдет широкое применение в зоне деятельности Кировской МИС на заготовке кормов по технологии «Заготовка кормов в пленку» и кошении сеяных трав после устранения выявленных недостатков. |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  |  | Федеральным государственным учреждением Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией, 612080, п. г т.. Оричи, Кировской области, ул. Юбилейная, 1А |  |  |
| Испытания провел: |  |  |  | Юферев Д.В. |  |  |
| Источник информации: |  |  |  | ##### Протокол испытаний № 06-29-2002 (1130152) ##### от 29 октября 2002 года |  |  |