Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

К и р о в с к а я

государственная зональная машиноиспытательная

станция

Протокол испытаний

№ 06-30-2001 (1090102)

Скоба подкапывающая СПК-1,4

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ОАО “Уральский научно-исследова-тельский технологический институт” | 620219, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Скоба подкапывающая СПК-1,4 |  |  |
| Назначение | Подкапывание столовых корнеплодов с целью облегчения извлечения их при уборке |  |
| Качество работы : |  |  |
| Глубина подкапывания, см |  | 31-32 |
| Усилие на выдергивание корнеплодов, Н |  | 75,5-88,3 |
| Повреждение стандартных корнеплодов, % |  | 0,34-7,2 |
| Производительность за 1 час основного времени, га: |  | 0,50 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска на трактор |  | Стандартная на 3-х точечную гидронавеску и на автосцепку СА-1 |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | # Гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов: |  |  |
| на глубину подкапывания |  | Перестановкой кронштейнов опорных колес |
| угол атаки лезвия лопаты |  | Поворотом П-образной скобы относительно переднего болта крепления |
| - время подготовки машины к работе, чел.ч |  | 0,2 |
| Агрегатирование |  | Трактор тягового класса 1,4 (МТЗ-82) |
| Потребляемая мощность, кВт |  | Без ВОМ |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,1 |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |

## Описание конструкции машины

Скоба подкапывающая СПК-1,4 является навесным орудием. Скоба состоит из рамы с навесным устройством, опорных колес с кронштейнами для крепления к раме, П-образной скопы с лопатой, скребков для очистки поверхности обода колес. Рабочий пассивный орган – лопата. Глубина подкапывания регулируется перестановкой кронштейнов опорных колес на раме. Угол атаки лезвия лопаты – поворотом П-образной скобы относительно переднего болта крепления скобы к раме.

| ### Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |
| ##### - длина |  | 1080 |  |
| ##### - ширина |  | 1550 |  |
| ##### - высота |  | 1350 |  |
| ##### Ширина захвата, м |  | 1,24 |  |
| Глубина подкапывания, см |  | до 38 |  |
| ##### Масса, кг |  | 224 |  |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  | 4...6 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| ###### Качество работы | Испытания скобы подкапывающей СПК-1,4 были проведены на подкапывании моркови, посаженной в гряды. Условия испытаний были типичными для зоны МИС. Высота гряд 7-12 см, влажность почвы 30-33%, твердость почвы 0,55-3,19 МПа, усилие на выдергивание корнеплодов было 282 Н при средней глубине залегания 17,9 см. Проведено 2 опыта на скорости 4 и 6км/ч. Усилие на выдергивание после прохода скобы составило 75,5 88,3 Н. Повреждение стандартных корнеплодов составило: - сильно – 0,04-0,07 % - слабо – 0,3-7,6% Скоба подкапывающая СПК-1,4 вписывается в технологию выращивания столовых корнеплодов, посаженных в грядах, с дальнейшей их ручной уборкой. |  |  |
| Производительность | Производительность агрегата на подкапывании моркови составила 0,5 га за час основной работы при рабочей скорости 4 км/ч и 0,75 га при рабочей скорости 6 км/ч. Удельный расход топлива составил соответственно 17,1 кг/га и 14,2 кг/га. |  |  |
| Безопасность движения | Габаритные размеры агрегата в транспортном положении, мм: - длина - ширина - высота Дорожный просвет, мм Транспортная скорость, км/ ч Сигнализация и тормоза |  | 5200 1980 2760 380 До 9,0 на грунте, до 20 на асфальте Не предусмотрены конструкцией |
|  | Агрегат со скобой подкапывающей СПК-1,4 приспособлен и безопасен при движении по дорогам |  |  |
| Техническое обслуживание | Ежесменное техническое обслуживание через 8-10 часов работы. Трудоемкость ЕТО – 0,10 чел.ч Техническое обслуживание при подготовке и хранению В паспорте качественно и достаточно определены операции выполнения ТО. |  |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Скоба подкапывающая СПК-1,4 имеет 4 несоответствия требованиям ТУ, но они не требуют значительной конструкторской доработки При устранении этих и других недостатков, выявленных при испытаниях, скоба подкапывающая найдет применение в хозяйствах, выращиваемых столовые корнеплоды с ручным способом уборки |  |
| Испытания проведены: | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией, 612080, п.г.т. Оричи, Кировской области, ул. Юбилейная, 1А |
| Испытания провел: | Иванов В.Т. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-30-2001 (1090102) от 15 ноября 2001 года |