МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

###### РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ  НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ

И   ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К И Р О В С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ   МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 06-30-2006 (4060322)

### Измельчитель соломы ИРСН-1200 к зерноуборочным комбайнам

### «Нива» и «Енисей»

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Кирово-Чепецкий ремонтно-механический завод» |  |  | 613048, Россия, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, п/о Пригородное, ул. Комсомольская, 1а |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| ### Измельчитель соломы ИРСН-1200 к зерноуборочным комбайнам «Нива» и «Енисей» |  |  |  |  |
| Назначение | Измельчитель соломы ИРСН-1200 предназначен для измельчения соломы в процессе уборки, разбрасывания измельченной соломы и половы на поле |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |
| Показатель |  | Числовые значения показателя |  |  |
| - ширина разбрасывания измельченной соломы, м |  | до 4,5 |  |  |
| - качество измельчения соломы по массе, % при длине резки: 0-50 мм |  | 25 |  |  |
| 50-150 мм |  | 56 |  |  |
| свыше 150 мм |  | 19 |  |  |
| Производительность , т/ч (растительной массы) |  | 19,0-22,1 (не ограничивает производительность комбайна) |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| Агрегатируется |  | устанавливается на комбайны «Нива», «Енисей» вместо копнителя |  |  |
| Привод |  | # от ведущего шкива главного контрпривода |  |  |
| Настройка |  | # Ширина разбрасывания измельченной соломы и половы регулируется установкой лопастей и углом установки платформы разбрасывателя |  |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,20 |  |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |  |  |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |  |

Описание конструкции машины

### Измельчитель соломы роторный ИРСН-1200 устанавливается на зерноуборочные комбайны «Нива» СК-5М-1 (СК-5) и «Енисей-1200» вместо копнителя. Измельчитель соломы ИРСН-1200 состоит из приемной камеры, корпуса измельчителя, разбрасывателя и привода. ### Приемная камера служит для приема соломы с клавиш соломотряса и подачи ее в корпус к барабану измельчителя. В передней части приемной камеры имеется фланец из уголка, которым он крепится к молотилке комбайна. С задней стороны приемной камеры находится откидная крышка, служащая для осмотра и очистки приемной камеры. В корпусе измельчителя на подшипниках качения установлен барабан с 64-мя шарнирно установленными ножами. К передней стенке корпуса измельчителя

установлено противорежущее устройство, представляющее собой балку короб-чатого сечения, на которой закреплены 33 противорежущих ножа. В задней стенке корпуса имеется окно прямоугольно формы по всей длине измельчителя для выброса измельченной массы. На валу барабана крепится шкив для его привода. Корпус измельчителя болтовыми соединениями крепится к рамке приемной камеры. Разбрасыватель состоит из отражающей платформы трапециевидной формы, выполненной из листовой стали, к нижней части с боков к которой прикреплены боковые направляющие, а между ними установлены лопасти, которыми регулируется ширина разброса измельченной массы. Привод барабана измельчителя осуществляется клиноременной передачей и состоит из шестиручьевого и двухручьевого шкивов, натяжного устройства и защитного кожуха на корпусе измельчителя. Конструкцией измельчителя соломы ИРСН-1200 предусмотрено дополнительное усиление крепления корпуса измельчителя к корпусу молотилки, состоящее из треугольных рамок, выполненных из уголка 50.

| ### Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритны изделия, мм: |  |
| ##### - длина (от задней стенки молотилки комбайна) | 1680 |
| ##### - ширина | 1800 |
| ##### - высота | 1250 |
| ##### Масса, кг | 287 |
| Число оборотов барабана, об./мин. | 2075 |
| Количество установленных на барабане ножей, шт. | 64 |
| Количество противорежущих ножей, шт. | 33 |
| ##### Количество передач: ременных | 1 |

| ### Результаты испытаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Качество ###### работы | Испытания измельчителя соломы ИРСН-1200 проводились при установке его на комбайн СК-5М-1 «Нива» на измельчении соломы пшеницы и ячменя. Велось прямое комбайнирование при полной спелости культур. Характеристика исходного материала пшеницы: биологическая урожайность растительной массы 58,0-82,4 ц/га; отношение массы зерна к массе соломы над фактической высотой среза 1:1,6-1:2,2; влажность соломы 15,6-35,6%, длина растений 35,0-75,0 см. Характеристика исходного материала ячменя: биологическая урожайность растительной массы 58,0-134,0 ц/га; отношение массы зерна к массе соломы 1:0,7-1:1,4; влажность соломы 29,4-41,4%, длина растений 46,0-83,0 см. |  |  |
|  | Ширина разбрасывания измельченной соломы при горизонтальном положении разбрасывателя составила 4,2-4,5 м. Качество измельчения по длине резки в % по массе |  |  |
|  | при размере частиц, мм | соломы ячменя | соломы пшеницы |
|  | 0-50 | 6,0 | 25,4 |
|  | 50-150 | 43,1 | 56,1 |
|  | свыше 150 | 50,9 | 18,5 |
| Производи-тельность | Производительность за час основного времени при измельчении соломы пшеницы составила 19 т/ч, соломы ячменя – 22,1 т/ч. Производительность измельчителя не ограничивает производительность и пропускную способность комбайна. Коэффициент надежности технологического процесса на обеих культурах равен 1. |  |  |
| Безопасность | Конструкция измельчителя безопасна, несоответствий требованиям ССБТ не выявлено. |  |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено техническое обслуживание при обкатке, эксплуатационном использовании и хранении. Время ежедневного ТО – 0,2 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме излагаются вопросы эксплуатации и технического обслуживания изделия. |  |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Измельчитель соломы ИРСН-1200 был испытан с комбайном СК-5М-1 «Нива» 2001 года выпуска. Испытания показатели удовлетворительное качество работы, высокую надежность и безопасность конструкции, соответствие его требованиям ССБТ. Измельчитель соломы найдет применение в зоне деятельности ФГУ «Кировская МИС». Рекомендация МИС Измельчитель соломы ИРСН-1200 поставить на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция», 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1А |
| Испытания провел: | Машковцев М.Ф. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-30-2006 (4060322) ##### от 01 ноября 2006 года |