- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 06-30-2007 (1030122)

Сеялка-культиватор СК-3,0

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Реммаш» |  |  | 426057, Удмуртская Республика г. Глазов, ул. Драгунова, 13 |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| Сеялка-культиватор СК-3,0 |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначена для безотвальной обработки почвы с одновременным внесением гранулированных удобрений, посевом зерновых культур и прикатыванием почвы |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| Скорость движения, км/ч |  |  |  | 10-13,9 |
| Высевающая способность сеялки, кг/га: |  |  |  |  |
| - по семенам |  |  |  | 35,7-338 |
| - по удобрениям |  |  |  | 38,8-472 |
| Отклонение фактического высева от заданного, %: |  |  |  |  |
| - по семенам |  |  |  | 0,86-2,58 |
| - по удобрениям |  |  |  | 0,50-2,83 |
| Неравномерность высева между аппаратами: |  |  |  |  |
| - среднее арифметическое отклонение, % |  |  |  | 1,46-2,80 |
| Глубина обработки почвы, см |  |  |  | 8,4-9,5 |
| Сохранение стерни, % |  |  |  | 14,8-42,6 |
| Уничтожение сорных растений, % |  |  |  | 84-98 |
| Средняя глубина заделки семян при минимальном и максимальном заглублении сошников, мм |  |  |  | 5; 64 |
| Глубина заделки удобрений, мм |  |  |  | 44-58 |
| Производительность в час основного времени, га: |  |  |  | 3,70 |
| На посеве ячменя по стерне |  |  |  | 3,20 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирования) |  | Прицепная |  |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидросистемой трактора |  |  |
| Настройка рабочих органов |  | Регулировка глубины обработки почвы и глубины заделки семян и удобрений осуществляется винтовым механизмом. Установка нормы высева семян и удобрений осуществляется изменением передаточного числа редуктора и групповым изменениям положения катушек высевающих аппаратов |  |  |
| Время присоединения машины к трактору, ч |  | 0,07 |  |  |
| Агрегатирование |  | Трактор кл. 3,0 |  |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | 47,6-83,9 |  |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-ч |  | 0,20 |  |  |
| ##### Техническая надежность |  | 0,96 |  |  |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |  |

Описание конструкции машины

Сеялка-культиватор СК-3,0 состоит из следующих основных сборочных единиц: рамы, прицепа, передних и задних колес с механизмами подъема, ящика для семян и удобрений с высевающими аппаратами, плоскорезных лап с рассеивателями и пружинным механизмом защиты, прикатывающего устройства, гидросистемы, редуктора

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |  | 5000х3190х2180 |
| Ширина захвата, м |  | 3,0 |
| Глубина: |  |  |
| - обработки почвы, см |  | 8,4-9,5 |
| - заделки семян, мм |  | 5-64 |
| - заделки удобрений, мм |  | 44-58 |
| Масса, кг |  | 2660 |
| Вместимость ящика, дм3 |  |  |
| - для зерна |  | 560 |
| - для удобрений |  | 370 |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел. |  | 2 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 10-13,9 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Агрегат обеспечивает глубину обработки почвы до 9,5 см и заданную норму высева от 35,7 до 338 кг/га на зерновых культурах и от 38,8 до 472 кг/га на удобрении. Отклонение фактического высева зерновых культур от заданной нормы на различных режимах работы не более 2,58 %. При работе по стерне, сохранение стерни составило 42,6 %, уничтожение сорных растений до 98 % |  |
| Производительность | При посеве ячменя агрегат работал со средней скоростью 10,7 км/ч. Производительность в час основного времени при этом составила 3,20 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил: на посеве ячменя 9,40 кг/га |  |
| Безопасность движения | Сеялка-культиватор удовлетворительно транспортируется по дорогам общего назначения. Транспортная скорость до 20 км/ч. Машина оборудована световозвращателями. Дорожный просвет 280 мм |  |
| Техническое обслуживание | Инструкцией по эксплуатации агрегата предусмотрено ежесменное и сезонное техническое обслуживание (ТО). Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,20 чел.-ч. Руководство по эксплуатации в достаточной мере освещает вопросы ТО агрегата |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Сеялка культиваторная разноуровневая СК-3,0 вписывается в ресурсосбере-гающую технологию производства зерновых и зернобобовых культур; имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели; пять несоответствий требованиям ТУ и два несоответствия требованиям ССБТ; уровень надежности соответствует требованиям ТУ: наработка на отказ II группы сложности – 192 ч. Рекомендация МИС Сеялку-культиватор СК-3,0 поставить на производство, устранив выявленные недостатки. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция» 612080 Кировская обл. п. Оричи ул. Юбилейная 1А. |
| Испытания провел: | Багаев А.В. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-30-2007 (1030122) от 29 ноября 2007 года |