- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

- УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 06-32-2005 (1030092)

Сеялка культиваторная разноуровневая СКР-3,4

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг» |  |  | 426057, Удмуртская Республика г. Ижевск, ул. М. Горького, 90 |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| Сеялка культиваторная разноуровневая СКР-3,4 |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначена для высева зерновых и зернобобовых культур с одновременным внесением туковых удобрений как по предварительно вспаханной почве, так и по технологии минимальной или нулевой (по стерне) обработки почвы. |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| Высевающая способность сеялки, кг/га: |  |  |  |  |
| - по семенам |  |  |  | 53,6-602,9 |
| - по удобрениям |  |  |  | 297,7-440,8 |
| Неравномерность высева между аппаратами: |  |  |  |  |
| - среднее арифметическое отклонение, % |  |  |  | 2,07-6,16 |
| Глубина обработки почвы, см |  |  |  | до 15,4 |
| Подрезание сорных растений, % |  |  |  | 93,2-99,1 |
| Сохранение стерни, % |  |  |  | 21,9 |
| Глубина заделки семян, мм |  |  |  | 48-65 |
| Глубина заделки удобрений, мм |  |  |  | 94-97 |
| Производительность за 1 час основного времени, га/ч |  |  |  | 3,70 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - присоединение к трактору (способ агрегатирования) |  | Полунавесная |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидросистемой трактора |  |  |
| - настройка рабочих органов |  | Регулировка глубины обработки почвы осуществляется винтовым механизмом. Глубина заделки семян и удобрений регулируется перестановкой сошников по высоте в кронштейнах крепления. Установка нормы высева семян и удобрений осуществляется изменением передаточного отношения редуктора и изменением длины рабочей части катушки. |  |  |
| - время присоединения машины к трактору, ч |  | 0,1 |  |  |
| Агрегатирование |  | Тракторы тягового класса 1,4 и выше (Т-150К) |  |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  | До 93,0 |  |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-ч |  | 0,31 |  |  |
| ##### Техническая надежность |  | Удовлетворительная Коэффициент готовности 0,97 |  |  |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |  |

Описание конструкции машины

Сеялка СКР-3,4 представляет собой полунавесной комбинированный агрегат и состоит из рамы, сцепного устройства, бункера для семян и удобрений с высевающими аппаратами, рабочих органов – плоскорежущих лап с сошниками для высева семян и удобрений, прикатывающего устройства, механизма передач, опорных колес с механизмом подъема сеялки в транспортное положение.

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  | 3780х3450х2090 |
| Ширина захвата, м |  | 3,4 |
| Масса, кг |  | 2440 |
| Вместимость ящика, дм3 |  |  |
| - для зерна |  | 960 |
| - для удобрений |  | 400 |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел. |  | 2 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 10,3-11,5 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Сеялка СКР-3,4 обеспечивает заданную глубину обработки до 154 мм, глубину заделки семян – 68мм и удобрений – 97 мм. Неравномерность высева между аппаратами при высеве семян 2,07-6,16 %, удобрений – 9 %. При посеве по стерне сохранение стерни составило до 21,9 %, подрезание сорняков до 99,1 %. |  |
| Агрегатирование | Сеялка СКР-3,4 агрегатировалась с трактором Т-150К. Загрузка двигателя трактора составляет до 75 % при буксовании движителей 8,7%. |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени составила 3,70 га/ч. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 6,50 кг/га. |  |
| Безопасность движения | Сеялка СКР-3,4 удовлетворительно агрегатируется с трактором Т-150К. Транспортная скорость до 20 км/ч. Дорожный просвет 230 мм. Сеялка оборудована световозвращателями: передние – белого цвета, задние – красного цвета. |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное, послесезонное ТО и обслуживание при хранении. Трудоемкость ежесменного ТО - 0,31 чел.-ч. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Сеялка культиваторная разноуровневая СКР-3,4 имеет три несоответствия требованиям ТУ, удовлетворительный уровень надежности (коэффициент готовности – 0,97, наработка на отказ – 61,5 ч), устойчиво выполняет технологический процесс с удовлетворительным качеством работы, вписывается в ресурсосберегающую и почвозащитную технологию производства зерновых и зернобобовых культур. Рекомендация МИС Изготовить опытную партию сеялок культиваторных разноуровневых СКР-3,4, устранив выявленные недостатки, и представить на квалификационные испытания. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция» 612080 Кировская обл. п. Оричи ул. Юбилейная – 1А. |
| Испытания провел: | Гагаринов А.А. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-32-2005 (1030092) от 10 ноября 2005 года |