Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

### Федеральное государственное  учреждение

К и р о в с к а я

государственная зональная машиноиспытательная

станция

Протокол испытаний

№ 06-33-2002 (4030232)

Комбинированный агрегат по безотвальной обработке

почвы и посева АКПП-3,6

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО “Реммаш” |  | 427627, Удмуртская Республика г. Глазов, ул. Драгунова, 13 |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| Комбинированный агрегат по безотвальной обработке почвы и посева АКПП-3,6 |  |  |  |  |
| Назначение | Комбинированный агрегат по безотвальной обработке почвы и посева АКПП-3,6 (далее агрегат) предназначен для безотвальной обработки почвы с внесением гранулированных удобрений непосредственно в зону обработки, полосового посева зерновых культур и прикатывания засеянных полос |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |
| Скорость движения, км/ч |  |  | до 11,8 |  |
| Высевающая способность сеялки, кг/га: - по семенам - по удобрениям |  |  | 20,8-304,2 69,8-144,1 |  |
| Отклонение фактического высева от заданного, %: - по семенам - по удобрениям |  |  | до 5,4 0 |  |
| Неравномерность высева между аппаратами: среднее арифметическое отклонение, % |  |  | до 9,9 |  |
| Глубина обработки почвы, см |  |  | до 10 |  |
| Сохранение стерни, % |  |  | 50,5-58,3 |  |
| Уничтожение сорных растений, % |  |  | 98,7-99,4 |  |
| Средняя глубина заделки семян при минимальном и максимальном заглублении сошников, мм |  |  | 18,1-50,0 |  |
| Глубина заделки удобрений, мм |  |  | 31,7-69,0 |  |
| Производительность в час основного времени, га |  |  | 3,7 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| Присоединение к трактору (способ агрегатирования) |  |  | Прицепной |  |
| Перевод в рабочее и транспортное положение |  |  | # Гидравлический |  |
| Настройка рабочих органов |  |  | Регулировка глубины обработки почвы и глубины заделки семян и удобрений осуществляется винтовым механизмом. Установка нормы высева осуществляется изменением передаточного числа редуктора и положением катушек высевающих аппаратов |  |
| Время присоединения машины к трактору, ч |  |  | 0,1 |  |
| Агрегатирование |  |  | Тракторы тягового класса 3-4 |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  | до 101,9 |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,34 |  |
| ##### Техническая надежность |  |  | Удовлетворительная, коэффициент готовности 0,96 |  |
| ##### Удобство управления |  |  | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |  |
| ## Описание конструкции машины |  |  |  |  |
| Агрегат является прицепной машиной. Состоит из рамы с механизмом подъема колес. На раме смонтированы ящик для семян и удобрений с высевающими аппаратами и приводом от прикатывающих катков. К раме крепятся стойки с плоскорежущими лапами и рассеивателями семян и удобрений. Глубина обработки почвы, глубина заделки семян и удобрений регулируется винтовым механизмом подъема опорных колес. Норма высева семян и внесения удобрений регулируется изменением передаточного числа редуктора и положения катушек высевающих аппаратов |  |  |  |  |

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| ##### - в рабочем положении | 5000х3600х2120 |
| ##### - в транспортном положении | 5000х3600х2300 |
| ##### Ширина захвата, м | 3,6 |
| Глубина: |  |
| ##### - обработки почвы, см | до 10 |
| ##### - заделки семян, мм | 20-50 |
| ##### - заделки удобрений, мм | до 100 |
| ##### Масса, кг | 2400 |
| ##### Вместимость ящика, дм3 |  |
| ##### - для зерна | ##### 453 |
| ##### - для туков | ##### 212 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | до 12 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Качество работы | Агрегат обеспечивает глубину обработки почвы до 10 см и заданную норму высева от 20,8 кг/га до 304,2 кг/га на зерновых культурах и от 69,8 кг/га до 144,1 на удобрении. Отклонение фактического высева зерновых культур от заданной нормы на различных режимах работы не более 5,4%. При работе по стерне, сохранение стерни составило 50,5 % до 58,3%, уничтожение сорных растений от 98,7 до 99,4 %. |  |
| Производительность | При посеве агрегат работал со средней скоростью 11,2-11,8 км/ч. Производительность в час основного времени при этом составила 3,7 и 3,9 га. Удельный расход топлива за время сменной работы составил соответственно 7,6 и 7,3 кг/га. |  |
| Безопасность движения | Агрегат приспособлен для транспортирования по дорогам. Машина в достаточной мере оборудована сигнализацией, а оснащение ее рабочими и стояночными тормозами не требуется, так как масса машины менее половины массы трактора. Допустимая транспортная скорость до 20 км/ч. |  |
| Техническое обслуживание | Инструкцией по эксплуатации агрегата предусмотрено ежесменное и сезонное техническое обслуживание (ТО). Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,34 чел.-ч. Руководство по эксплуатации в достаточной мере освещает вопросы ТО агрегата. |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Комбинированный агрегат по безотвальной обработке почвы и посева АКПП-3,6 имеет удовлетворительные агротехнические, энергетические и эксплуатационно-технологические показатели. Выявлено два несоответствия требованиям ТУ, которые имеют, в основном, производственный характер. Наработка на отказ 32,8 ч, коэффициент готовности 0,96. |  |  |
| Испытания проведены: |  | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией, 612080, п.г.т. Оричи, Кировской области, ул. Юбилейная, 1А |
| Испытания провел: |  | Ярыгин А.Н. |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 06-33-2002 (4030232) ##### от 15 ноября 2002 года |