Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

федеральное агентство по сельскому хозяйству

управление мелиорации и технического обеспечения

Федеральное государственное учреждение

# «КИРОВСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 06-33-2004 (4020562)

Культиватор стерневой тяжелый КСТ-2,2

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Пермтехмаш-Агро» |  | 614065, г. Пермь, ул. Энергетиков, 39б Тел. (факс) 3422 26-23-12 |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| Культиватор стерневой тяжелый КСТ-2,2 |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначен для ресурсосберегающей безотвальной обработки и подготовки почвы под посев, а также для зяблевой обработки и весновспашки. |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м |  |  | 2,2 |  |
| Глубина обработки, см: |  |  |  |  |
| 1. Плоскорежущими лапами |  |  |  |  |
| - тяжелый суглинок |  |  | 13,2 |  |
| - супесь |  |  | 14,8 |  |
| 2. Сферическими дисками |  |  |  |  |
| - тяжелый суглинок |  |  | 5,4 |  |
| - супесь |  |  | 6,4 |  |
| Крошение почвы в слое до 16 см, % |  |  |  |  |
| - размер фракций до 50 мм |  |  | 49,5-99,8 |  |
| Крошение почвы в слое до 8 см, % |  |  |  |  |
| - размер фракций до 50 мм |  |  | 66,7-100 |  |
| Плотность почвы в слое 0-5 см, кг/дм3 |  |  | 0,97-1,14 |  |
| Гребнистость поверхности поля, см |  |  | 3,5-6,0 |  |
| Изменение содержания эрозионно-опасных частиц почвы в слое 0-5 см, ± % |  |  | -1,50 –3,95 |  |
| Подрезание сорняков на глубине хода плоскорежущих лап |  |  | Полностью подрезаны |  |
| Производительность по фонам за 1 час основного времени, га |  |  |  |  |
| - тяжелый суглинок |  |  | 1,0 |  |
| - супесь |  |  | 1,4 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  |  | Навесное трехточечное устройство (навесной) |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  | Гидросистемой трактора |  |
| - настройка рабочих органов |  |  | - глубина хода плоскорежущих лап - с помощью винтовых механизмов опорных колес; - глубина обработки сферическими дисками – при помощи перестановки пальца в отверстиях держателя; - регулировка положения катка, путем перестановки пальца в отверстиях регулировочных пластин |  |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  |  | 0,03 ч |  |
| Агрегатирование |  |  | Трактор кл. 1,4; МТЗ-82 |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  |  |  |
| - основная обработка суглинистой почвы без обо- рота пласта |  |  | 53,5 |  |
| - основная обработка супесчаной почвы без обо- рота пласта |  |  | 41,5 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,25 чел.-ч |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |  |
| Удобство управления |  |  | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |  |

| ## Описание конструкции машины |  |  |
| --- | --- | --- |
| Культиватор стерневой тяжелый КСТ-2,2 состоит из следующих основных сборочных единиц несущей рамы, навесного трехточечного устройства, девяти плоскорежущих лап, пяти дисковых секций, прикатывающих катков и опорных колес. Несущая рама – цельносварная конструкция, на которой смонтированы все узлы агрегата. Навесное трехточечное устройство – цельносварная рамная конструкция, предназначенная для закрепления культиватора на задней навеске трактора. Плоскорежущая лапа состоит из долота, крыловидной лапы и стойки. От перегрузки на тяжелых и засоренных камнями почвах предусмотрен пружинный механизм защиты лап. Дисковая секция состоит: из двух сферических дисков со стойками. Глубина обработки почвы сферическими дисками регулируется при помощи перестановки пальцев отверстиях держателя. Каток в сборе состоит из траверсы, катка и двух подшипниковых опор. Каток крепится к раме через кронштейны. Регулировка положения катка осуществляется путем перестановки пальца в отверстиях пластин. Опорное колесо с механизмом регулировки крепится к боковой трубе рамы. Глубина хода плоскорежущих лап регулируется с помощью винтовых механизмов опорных колес. |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  | 2950х2580х1350 |
| Ширина захвата, м |  | 2,2 |
| ##### Глубина обработки, см |  |  |
| ##### - плоскорежущими лапами |  | 6-16 |
| ##### - сферическими дисками |  | 3-8 |
| ##### Масса, кг |  | 975 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  | 4,8-6,7 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество ###### работы | Глубина обработки плоскорежущими лапами 13,2-14,8 см, сферическими дисками 5,4-6,4 см, что соответствует ТУ. Гребнистость на супеси – 3,5 см соответствует требованиям ТУ (не более 5 см), гребнистость на тяжелом суглинке – 6 см, что превышает требования ТУ. Крошение почвы до фракций 5 см на супеси в слое до 8 см – 100 % и в слое до 16 см – 99,8 % соответствует требованиям ТУ (не менее 80 % и 65 %). На тяжелом суглинке крошение почвы в слое до 8 см – 66,7 %, в слое до 16 см – 49,5 % не соответствует ТУ. На глубине хода плоскорежущих лап сорные растения подрезаны полностью, так как лапы установлены с перекрытием. |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени на супеси 1,4 га соответствует ТУ (1,4-2,0), на тяжелом суглинке 1,0 ниже требований ТУ из-за большого тягового сопротивления культиватора КСТ-2,2. Расход топлива, соответственно по фонам составил 8,7 кг/га и 10,0 кг/га. Рабочие скорости в зависимости от условий работы составили 4,8-6,7 км/ч.Выработка за нормативную смену – до 6,5 га. |  |
| Безопасность | Культиватор стерневой тяжелый КСТ-2,2 удовлетворительно агрегатируется с трактором МТЗ-82 при установке на переднем брусе трактора дополнительных грузов массой 330 кг.. Транспортная скорость до 20 км/ч. Сзади на конструкции машины имеются галогенные наклейки красного и белого цветов. |  |
| Техническое обслуживание | Качество руководства по эксплуатации хорошее и в достаточной мере освещает вопросы технического обслуживания. Предусмотрены: ежесменное, периодическое и сезонное ТО. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,25 чел.-ч. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Культиватор стерневой тяжелый КСТ-2,2 имеет 6 несоответствий требованиям ТУ, высокую техническую надежность. При работе на тяжелых по механическому составу почвах тяговое сопротивление культиватора КСТ-2,2 превышает номинальное тяговое усилие трактора класса 1,4 (МТЗ-82). Найдет применение для ресурсосберегающей безотвальной обработки легких по механическому составу почв. Рекомендация МИС: Изготовить опытную партию культиваторов стерневых тяжелых КСТ-2,2, устранив выявленные недостатки и представить на квалификационные испытания. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция» 612080, п.г.т. Оричи, Кировской области, ул. Юбилейная, 1А |
| Испытания провел: | Гагаринов А.А. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-33-2004 (4020562) ##### от 17 ноября 2004 года |