Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Кировская

государственная зональная машиноиспытательная

станция

Протокол испытаний

№ 06-34-2001 (1010092)

Плуг шестикорпусный полунавесной ПЛП-6-35К

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО “Кировский завод почвообрабатывающих машин” |  | 610004, г. Киров, ул. Заводская, 1 |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| Плуг шестикорпусный полунавесной ПЛП-6-35К |  |  |  |  |  |
| Назначение | Плуг ПЛП-6-35К предназначен для пахоты под зерновые и технические культуры на глубину до 27 см различных почв, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,9 кг/см2 (0,09 МПа) |  |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |  |
| Скорость движения, км/ч |  |  |  | 9,0-9,4 |  |
| Ширина захвата, см |  |  |  | 217 |  |
| Глубина пахоты, см |  |  |  | 19,2-26,0 |  |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % |  |  |  | 98,6-99,7 |  |
| Угол оборота пласта, град. |  |  |  | 138-142 |  |
| Производительность за 1 час, га: |  |  |  |  |  |
| - на вспашке пласта многолетних трав |  |  | 1,80 |  |  |
| - на вспашке зяби |  |  | 1,90 |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  |  |  | Полуавтоматическое сцепное устройство со скалкой |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  | # Гидравлический |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  | Изменением положения опорных колес по высоте при помощи винтовых механизмов |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  |  |  | 0,08 |  |
| Агрегатирование |  |  |  | Трактор тягового класса 3-4 |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт |  |  |  | 83,5-99,1 |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО |  |  |  | 0,20 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  |  | Удовлетворительная Кг=0,90 |  |
| ##### Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |  |

## Описание конструкции машины

Плуг шестикорпусный полунавесной ПЛН-6-35К агрегатируется тракторами с номинальным тяговым усилием 30-40 кН. Плуг ПЛП-6-35К состоит из следующих основных узлов и механизмов: рамы, корпусов с углоснимами, ножа дискового, механизма переднего опорного колеса, механизма заднего опорного колеса, колес пневматических, подвески, двух прицепок для борон, гидросистемы. Глубина пахоты регулируется изменением положений переднего и заднего колес плуга по высоте при помощи винтовых механизмов.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм | 7480 х 2490 х 1460 |
| ##### Ширина захвата | 210± 10 |
| Глубина пахоты, см | до 26 |
| ##### Масса, кг | 1640 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 8,2-9,0 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Лабораторно-полевыми испытаниями установлено, что плуг ПЛП-6-35К обеспечивает заданную агротребованиями, а также максимальную глубину пахоты (до 27 см), оговоренную ТУ. Рабочая ширина захвата 206-217 см также соответствует ТУ. Плуг обеспечивает ровную поверхность пашни (высота гребней до 6,6 см) и хорошее качество заделки растительных и пожнивных остатков на глубину 17,6-17,8 см. Угол оборота пласта составляет 138-142 град. В целом плуг ПЛП-6-35К обеспечивает удовлетворительное качество работы. |
| Производительность | Производительность агрегата в составе трактора Т-150 и плуга ПЛП-6-35К за час основного времени составила на вспашке пласта многолетних трав 1,8 га, на вспашке зяби 1,9 га. Удельный расход топлива составил соответственно 14,3 и 17,3 кг/га. Рабочие скорости агрегата 8,7-8,8 км/ч соответствуют требованиям ТУ (5-9 км/ч). Выработка за нормативную смену составляет до 8,26 га. |
| Безопасность движения | Плуг шестикорпусный полунавесной ПЛП-6-35К безопасно агрегатируется гусеничными тракторами Т-150 со скоростью до 12 км/ч. Дорожный просвет составляет 380 мм, а в задней части плуга имеется сигнальный щиток. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены два вида ТО: ежесменное и сезонное при постановке на хранение. Руководство по эксплуатации достаточно подробно и в достаточной мере освещает требования к порядку проведения и организации технического обслуживания плуга. Трудоемкость ежесменного ТО составляет 0,20 чел.-ч. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг ПЛП-6-35К не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях |  |
| Испытания проведены: | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией, 612080, п.г.т. Оричи, Кировской области, ул. Юбилейная, 1А |
| Испытания провел: | Гагаринов А.А. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-34-2001 (1010092) от 19 ноября 2001 года |