- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

- И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 06-34-2010 (4150022)

Погрузчик фронтальный Frontlift - 800

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Краснокамский РМЗ» |  | 617060, Пермская область г. Краснокамск, ул. Трубная база |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| Погрузчик фронтальный Frontlift - 800 |  |  |  |
| Назначение | Транспортировка на незначительные расстояния и погрузка различных грузов в транспортные средства на высоту до 3 метров. Дополнительно к погрузчику кроме ковша могут поставляться другие рабочие органы для выполнения иных технологических операций. |  |  |
| Качество работы (при погрузке зерна): |  |  |  |
| Высота погрузки, м |  |  | 2,8 |
| Коэффициент использования грузоподъемности |  |  | 0,61 |
| Коэффициент заполнения рабочих органов |  |  | 1,05 |
| Потери, % |  |  | До 0,5 |
| Продолжительность цикла, мин |  |  | 0,6 |
| Удельные энергозатраты за время цикла, МДж/т |  |  | 0,23 |
| Удельный расход топлива, кг/т |  |  | 0,09 |
| Производительность, т/ч |  |  | До 55 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - навеска (монтирование) на трактор (способ агрегатирования) |  | Левое и правое крепления погрузчика монтируются на лонжеронах и корпусах полуосей заднего моста трактора. |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Управление стрелой и ковшом осуществляется рычагами гидрораспределителя трактора. |  |
| - настройка рабочих органов |  | Не требуется |  |
| - время подготовки машины к работе (монтажа), чел.-ч |  | 4 |  |
| Агрегатирование |  | Тракторы тягового класса 1,4 (МТЗ-82) |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,15 |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |  |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Погрузчик фронтальный Frontlift-800 состоит из рамы, правого и левого крепления, двух гидроцилиндров подъема, двух верхних тяг, двух рычагов треугольных, двух гидроцилиндров наклона ковша, ковша, левого крепления, двух стоек, вставки размерной, захвата, двух рычагов больших, двух нижних тяг и двух домкратов. Крепления монтируются с правой и левой стороны трактора, передний и средний кронштейны крепятся к лонжеронам при помощи восьми болтов каждый, задний кронштейн крепится четырьмя шпильками к корпусу полуоси заднего моста трактора. В пазы кронштейнов установлены стойки, которые крепятся осью. В пластинах стоек имеются отверстия для крепления рамы, гидроцилиндров подъема и верхних тяг, а так же втулки для установки размерной вставки. Рама состоит из двух стрел, соединенных между собой перемычкой. На концах стрел имеются втулки для крепления стоек и захвата. Так же на каждой стреле установлены втулки для крепления рычагов и имеются отверстия для крепления гидроцилиндров подъема и домкратов. Захват предназначен для фиксации рабочих органов (ковша, вил, кантователя) на раме погрузчика. Гидросистема состоит из четырех гидроцилиндров двойного действия, трубопроводов, комплекта рукавов высокого давления и шести муфт быстроразъемных соединений (БРС). Для быстрого снятия погрузчика, без демонтажа креплений, служат домкраты, которые поворотом специальных ручек выдвигаются на определенную высоту и затем стойки выводятся из пазов креплений.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Привод | От гидросистемы трактора |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - длина | 4850 |
| - ширина | 1610 |
| - высота | 1300 |
| Масса машины, кг | 855 |
| Рабочие скорости, км/ч | до 6 |
| Ширина ковша, м | 1,6 |
| Объем ковша, м3 | 0,7 |
| Максимальная рабочая высота, мм | 4520 |
| Максимальная высота подъема, мм | 3560 |
| Максимальный вылет стрелы, мм | 2080 |
| Ширина колеи агрегата, мм: |  |
| - ведущих колес | 1600 |
| - управляемых колес | 1500 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Погрузчик фронтальный Frontlift-800 удовлетворительно выполняет технологический процесс погрузки ковшом сыпучих материалов. Коэффициент использования грузоподъемности при погрузке зерна равен 0,61, при коэффициенте заполнения рабочих органов равном 1,05. Потери зерна составили 0,2 %, дробления и обрушивания зерна не наблюдалось. |
| Производительность | Производительность за час основного времени на погрузке зерна ковшом объемом 0,70 м3 составила 54,5 т/ч при высоте погрузки 2,6 м. Производительность за час сменного и эксплуатационного времени равна и составляет 46,9 т/ч. |
| Безопасность движения | Конструкция погрузчика обеспечивает необходимую обзорность с рабочего места оператора и не закрывает приборы световой сигнализации трактора. Транспортная скорость движения ограничена до 16 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное ТО, периодическое ТО и сезонное ТО при постановке на хранение. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,08 чел.-ч. В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме изложены вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец погрузчика фронтального Frontlift-800 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют изменений конструкции. Рекомендация ФГУ «Кировская МИС» Погрузчик фронтальный Frontlift-800 рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция» 612080 Кировская обл. п. Оричи ул. Юбилейная – 1А. |
| Испытания провел: | Иванов В.Т. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-34-2010 (4150022) от 03 ноября 2010 года |