Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное Бюджетное учреждение

# «КИРОВСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 06-35-2012 (4070062)

Машина предварительной очистки зерна МПЗ - 50

| Изготовитель (разработчик) |  |  |  |  | Адрес |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГНУ ЗНИИСХ Северо-Востока ФГУП ПКБ НИИСХ Северо-Востока Россельхозакадемии, г. Киров |  |  |  |  | 610007, г. Киров ул. Ленина, 166-а 610002, г. Киров, ул. Азина, д. 18 |  |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машина предварительной очистки зерна МПЗ - 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Машина МПЗ – 50 предназначена для предварительной очистки вороха зерновых, крупяных и бобовых культур от легких, крупных и мелких примесей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обработка вороха зерновых |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рожь |  |  |  | Пшеница |  |
| Содержание зерна основной культуры в отходах, % |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,1-0,2 |  |
| Дробление зерна в результате очистки, % |  |  |  | 0-0,04 |  |  |  | 0-0,08 |  |
| Полнота выделения примесей, % (ед) |  |  |  | 51,7(0,5)-77,4(0,8) |  |  |  | 26,8(0,3)-54,9(0,5) |  |
| Эффективность очистки, % |  |  |  | 52,2-77,6 |  |  |  | 27,1-55,3 |  |
| Производительность за 1 час основного времени, т. |  |  |  | 33,0 |  |  |  | 26,4 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - установленная мощность электродвигателей, кВт |  |  |  | 9,35 |  |  |  |  |  |
| - влажность зернового вороха, % |  |  |  | 13,9-14,4 |  |  | 13,1-16,8 |  |  |
| -содержание в ворохе примесей, % |  |  |  | 1,32-2,55 |  |  |  | 2,06-3,58 |  |
| ### - Размер и форма отверстий решет, мм верхние нижние |  |  |  | Б1□2,6 Б2Ø7,0 В□1,3 Г□1,3 |  |  |  | Б1□3,4 Б2Ø8,0 В□1,5 Г□1,5 |  |
| Потребляемая из сети активная мощность, кВт |  |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,6 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  | 0,33 |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | Хорошая |  |  |  |  |  |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |  |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |  |  |  |  |  |
| ## Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машина МПЗ-50 стационарного типа, состоит из воздушной системы и решетной части, имеющих собственные рамы и механизмы привода. Воздушная система состоит из приемной камеры, аспирационной системы и пылеуловителя. В приемной камере расположены приемный валик и загрузочно-распределительное устройство, которое включает загрузочную горловину, шнек и днище с поджимным клапаном. Аспирационная пневмосистема состоит из пневмосепарационных каналов предварительной и основной очистки с устройством ввода материала, диаметрального вентилятора, осадочной камеры и дроссельных заслонок. Решетная часть машины состоит их двух решетных станов, механизма щеточной очистки, эксцентрикового колебателя и их приводов. Решетные рамки вставляются в решетные станы с боковых сторон. Механизм щеточной очистки решет состоит из четырех рамок с щетками, тяговых цепей, механизма поджатия щеток и механизма привода. Привод рамочных очистительных устройств выполнен в виде рычажно-зубчато-реечного механизма. Для равномерного распределения материала по ширине машины регулируется усилие поджатия клапана загрузочно-распределительного устройства. Регулировка скорости и расхода воздуха в пневмосортирующих каналах производится дроссельными заслонками. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  |  | Численные значения |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - длина |  |  |  |  |  | 3585 |  |  |  |
| - ширина |  |  |  |  |  | 2200 |  |  |  |
| - высота |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |
| ##### Масса машины, кг |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |
| ##### Обслуживающий персонал, чел. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ##### Количество передач, всего в том числе -ременных -цепных -мотор-редукторов |  |  |  |  |  | 11 5 5 1 |  |  |  |
| ##### Количество точек смазки, всего в том числе -ежесменных -периодических -сезонных |  |  |  |  |  | 21 - 21 - |  |  |  |
| Воздушная система: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип вентилятора |  |  |  |  |  | Диаметральный |  |  |  |
| Мощность электродвигателя вентилятора, кВт |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |
| Частота вращения колеса вентилятора, мин-1 |  |  |  |  |  | 710 |  |  |  |
| Тип пылеуловителя |  |  |  |  |  | инерционный жалюзно-противоточный |  |  |  |
| Решётная часть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество решетных станов, шт |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Габариты решетного полотна, мм |  |  |  |  |  | 990х740 |  |  |  |
| Количество решет, установленных в машине, шт |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |
| Количество щеток, шт |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Качество ###### работы |  |  | Испытания машины МПЗ-50 проводились на предварительной очистке зерна озимой ржи Фаленская 54 при подачах 18,2-33,0 т/ч и на очистке зерна пшеницы Ирень при подачах 21,6-51,7 т/ч. Влажность исходного материала ржи составила 13,9-14,4%, исходного материала пшеницы-13,1-16,8%, что соответствует требованиям ТЗ (до 30%) . Содержание примеси в исходном материале ржи составило 1,32-2,55%, в исходном материале пшеницы-2,06-3,58%, что также соответствует требованиям ТЗ (до 15%). В результате проведенных испытаний установлено, что при выполнении технологического процесса машина за один проход улучшает качество материала ржи (по чистоте) на 0,43-1,13%, материала пшеницы- на 0,61-1,31%. В процессе очистки выделяется большая часть соломистых примесей. После предварительной очистки зернового вороха ржи очищенный материал содержит сорной и зерновой примеси 0,89-1,46%, а очищенный материал пшеницы содержит 1,27-2,84% примесей. Содержание соломистой примеси в очищенном материале обеих культур составило 0-0,02%, что также соответствует требованиям. Потери зерна основной культуры в отход при очистке обеих культур составили 0,1-0,2%, что не превышает требований ТЗ. Дробление зерна в результате очистки незначительно(0,02-0,04% при очистке ржи и 0,05-0,08% при очистке пшеницы) и соответствует требованиям ТЗ(не более 0,1%). Полнота выделения примесей при очистке ржи составила 51,7-77,7%(0,5-0,8ед.). Полнота выделения примесей с увеличением подачи зернового материала уменьшается. Полнота выделения примесей при очистке пшеницы на подачах 21,6 и 26,4 т/ч составила 54,9%(0,5) и 54,4(0,5). При увеличении подачи до 30,6-51,7 т/ч полнота выделения примесей снизилась и составила 26,8-40,9%(0,3-0,4ед.). Такую же закономерность имеет и эффективность очистки. На очистке ржи она составила 52,2-77,6%, при очистке пшеницы на подачах 21,6-26,4 т/ч составила 55,3 и 54,9. Скорость воздушного потока была определена на холостом ходу при максимально открытой дроссельной заслонке и при работе машины на очистке вороха пшеницы с подачей 30-35 т/ч. Средние значения скоростей воздуха составили 8,44 м/с и 5,61 м/с соответственно. Коэффициенты неравномерности скорости воздуха по ширине канала составили 0,059 при работе в холостую и 0,045 при рабочем режиме, что свидетельствует о хорошей равномерности скорости воздушного потока. Коэффициент неравномерности распределения семян ржи по ширине решета составил 0,27, зерна пшеницы -0,3. |  |  |  |  |  |  |
| Производительность |  |  | Максимальная подача (производительность) при очистке зернового вороха ржи 33,0 т/ч основного времени. При данной подаче все качественные показатели машины, в том числе полнота выделения примесей соответствует требованиям ТЗ (не менее 0,5). Производительность за час сменного времени при обработке вороха ржи составила 30,7т. Максимальная подача на обработке зернового вороха пшеницы составила 51,7 т/ч при полноте выделения примесей 26,7%(0,3), что не соответствует требованиям ТЗ. Требуемой по ТЗ полноте выделения примесей (не менее 0,5) соответствует пропускная способность(производительность) 26,4 т/ч основного времени, сменная производительность при этом составляет 24,6 т/ч. |  |  |  |  |  |  |
| Безопасность |  |  | Машина МПЗ-50 соответствует требованиям ССБТ . |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  |  | «Техническим описанием и инструкцией эксплуатации» предусмотрено техническое обслуживание (ТО) при эксплуатационной обкатке, ежесменное техническое обслуживание (ЕТО), ТО-1, ТО для хранения после сезона работы. Трудоемкость ЕТО составила 0,3 чел.ч. В «Техническом описании и инструкции эксплуатации» полно и качественно описано проведение технических обслуживаний. |  |  |  |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машина предварительной очистки зерна МПЗ-50 соответствует, в основном, основным требованиям ТЗ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены |  | ФГБУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция» 612080, п.г.т. Оричи, Кировской области, ул. Юбилейная, 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытания провел |  | Машковцев М. Ф. |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник информации |  | ##### Протокол испытаний № 06-35-2012 (4070062) ##### от 21 ноября 2012 года. |  |  |  |  |  |  |  |