Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

# Кировская

государственная зональная машиноиспытательная станция

Протокол испытаний

№ 06-36-2000 (4020482)

Агрегат для предпосевной обработки почвы РБВК-3,6

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |  |
| --- | --- | --- |
| Вятское машиностроительное предприятие “Авитек” | 610047, г. Киров, Кировская область, Октябрьский проспект, 1а |  |
| Зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северо-Востока | 610047, г. Киров, ул. Ленина, 166а |  |
|  | Тел. (8332) 23-25-22 |  |
|  | Факс (8332) 23-61-22 |  |

| 2. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| ## Агрегата для предпосевной обработки почвы РБВК 3,6 |  |  |
| Назначение | Предназначен для рыхления, боронования, выравнивания и прикатывания почвы |  |
| Качество работы : |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч |  | 8,8 |
| - глубина обработки, см |  | 8,8 |
| - крошение почвы, % (фракция размером до 50 мм) |  | 76,4 |
| - подрезание сорных растений, % |  | 98,1 |
| - гребнистость поверхности поля, см |  | 4,1 |
| - увеличение или уменьшение эрозионно-опасных частиц, ± % |  | +2,2 % |
| Производительность |  | до 3,1 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | машина полунавесная с установкой на нижних тягах вала подвеса |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов |  | винтовым механизмом и компенсирующими пластинами |
| - время подготовки машины к работе (навески) |  | 0,03 часа |
| Агрегатирование |  | Тракторы класса 30 кН, Т-150К |
| ##### Потребляемая мощность |  | до 61,9 кВт |
| ##### Трудоемкость ежемесячного ТО |  | 0,125 чел.-ч |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | недостаточная |
| ##### Удобство управления |  | удобно |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | необеспечена |

3.

Описание конструкции машины

Агрегат полунавесной. Состоит из рамы, брусьев с рыхлительными рабочими органами, передней и задней секций с игольчатыми дисками, выравнивателя, транспортных пневмоколес, опорных колес, гидросистемы, сницы и секций катков. Рыхлительный рабочий орган состоит из С-образной стойки с подпружинником и рыхлительной лапы. Глубина обработки рыхлительными рабочими органами регулируется винтовым механизмом. Глубина обработки почвы игольчатыми дисками регулируется компенсирующими пластинами. Выравниватель состоит из двух секций и шарнирно крепится на рычагах, верхние концы которых соединены с рамой натяжными пружинами. Давление выравнивателя на почву регулируется винтовым механизмом регулировки натяжения пружины. По высоте выравниватель регулируется посредством трех вертикально расположенных отверстий. Секция катков состоит из набора кольчато-шпоровых катков, между которыми находятся втулки и шайбы. Регулировочные шайбы обеспечивают необходимое расстояние между катками.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - длина | 4460 |
| - ширина | 4380 |
| - высота | 1200 |
| ##### Ширина захвата, м | 3,6 |
| Глубина обработки, мм | до 100…120 |
| ##### Масса, кг | 2690 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч | 8,80 |

4.

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания агрегата проводились на предпосевной обработке почвы. Агрегат обеспечивает обработку почвы на требуемую глубину с хорошим уничтожением сорной растительности на 97,8-98,1 %, что соответствует требованиям ТЗ (не менее 95 %). Наличие, после прохода агрегата фракций до 50 мм составило 76,4-79,7 % (по ТЗ не менее 80 %) и почвенных комков свыше 100 мм 2,2-6,4 % (по ТЗ не допускается) Гребнистость поверхности поля 4,0-4,1 см не соответствует требованиям ТЗ (не более ± 2 см). Отмечено возрастание на 2,2-4,9 % эрозионно-опасных частиц, что не отвечает требованиям сельскохозяйственного производства. |
| Производительность | Агрегат использовался на предпосевной обработке почвы на глубину 7-11 см при рабочей скорости 8,80 км/ч в полной комплектации агрегата и без игольчатых дисков. Производительность за час основного времени , соответственно получена 3,10 га, за час сменного 1,71 га и 198 га. |
| Агрегатирование | Агрегат РБВК-3,6 удовлетворительно агрегатируется с трактором Т-150К. При полной комплектации имеет тяговое сопротивление 16,9 кН, без игольчатых дисков 15,3 кН. Соответственно коэффициент использования номинальной эксплуатационной мощности двигателя трактора составил 0,51 и без игольчатых дисков на 9 % ниже. |
| Безопасность движения | Агрегат РБВК-3,6 удовлетворительно приспособлен к движению с трактором Т-150К. Транспортная скорость до 15 км/ч. Дорожный просвет 300 мм. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида обслуживания: ежесменное, периодическое (через 60 часов работы) и послесезонное. Трудоемкость ежесменного ТО 0,55 чел.-ч. В руководстве по эксплуатации данный вопрос изложен достаточно. |

5.

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| - Машина не полностью соответствует требованиям НД. - Выявлено девять несоответствий требованиям ТЗ и четыре несоответствия требованиям ССБТ. Коэффициент готовности 0,87. Имеются конструкционные недостатки. - Агрегат для предпосевной обработки почвы РБВК-3,6 имеет удовлетворительные энергетические и эксплуатационно-технологические показатели. Удовлетворительные агротехнические показатели, кроме качества крошения. |  |
| Испытания проведены: | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией 612080, п.г.т. Оричи Кировской области, ул. Юбилейная, 1а |
| Испытания провел: | А.Н. Ярыгин |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-36-2000 (4020482) от 17 ноября 2000 года |