Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

К и р о в с к а я

государственная зональная машиноиспытательная

станция

Протокол испытаний

№ 06-36-2001 (1010452)

Плуг  навесной ПЛН-4/5-35 КМ с отъемным пятым корпусом

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО “Кировский завод почвообрабатывающих машин” |  | 610004, г. Киров, ул. Заводская, 1 |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| Плуг навесной ПЛН-4/5-35КМ с отъемным пятым корпусом |  |  |  |  |  |
| Назначение | Плуги: пятикорпусный ПЛН-5-35КМ и четырехкорпусный ПЛН-4-35КМ предназначены для пахоты под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см различных почв, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями с удельным сопротивлением до 0, 9 кг/см2/(0,9 МПа) |  |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |  |
| Скорость движения, км/ч |  |  | 7,8-9,4 |  |  |
| Глубина обработки, см |  |  | до 28 |  |  |
| Ширина захвата (средняя), см |  |  | 145/183* |  |  |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % |  |  | 97-99 |  |  |
| Угол оборота пласта, град. |  |  | 136-148 |  |  |
| Производительность за 1 час, га: |  |  |  |  |  |
| - на вспашке пласта многолетних трав |  |  | 1,1/1,5* |  |  |
| - на вспашке зяби |  |  | 1,1/1,8* |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  |  |  | Полуавтоматическое сцепное устройство со скалкой |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  |  | # Гидравлический |  |
| - настройка рабочих органов |  |  |  | Изменением длины тяг навески трактора и винтовым механизмов колеса опорного |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  |  |  | 0,01 |  |
| Агрегатирование |  |  |  | Трактор тягового класса 3-4 |  |
| ##### Потребляемая мощность, кВт - на вспашке пласта многолетних трав |  |  |  | до 72,9/88,5* |  |
| ##### - на вспашке зяби |  |  |  | ##### до 94,6/102,1* |  |
| ##### Трудоемкость ежемесячного ТО |  |  |  | 0,18/0,21* |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  |  | Удовлетворительная Кг=0,95 |  |
| ##### Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  |  | Обеспечена |  |
| *- в числителе – показатель для ПЛН-4-35КМ в знаменателе – для ПЛН-5-35КМ |  |  |  |  |  |
| ## Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |
| Плуг в пятикорпусном варианте, обозначаемый ПЛН-5-35КМ и в четырехкорпусном варианте, обозначаемый ПЛН-4-35КМ, агрегатируется с тракторами тягового класса 3-4 с номинальным тяговым усилием 30-40 кН. Плуг комплектуется корпусами с культурной или полувинтовой поверхностью и углоснимами для работы на скоростях 7-9 км/ч. Плуги навесные ПЛН-4-35КМ и ПЛН-5-35КМ состоят из сборочных узлов: рамы, корпусов с углоснимами, колеса опорного, навесного устройства со скалкой, деталей для прицепки борон и модуля. Модуль с отъемным пятым корпусом служит для увеличения рабочей ширины захвата плуга с четырех до пяти корпусов. |  |  |  |  |  |

| Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |
| ##### - плуг ПЛН-4-35КМ |  | 3280-2150-1530 |
| ##### - плуг ПЛН-5-35КМ |  | 3950-2700-1530 |
| ##### Ширина захвата |  | 145/183* |
| Глубина пахоты, см |  | до 28 |
| ##### Масса, кг |  | 635/730 |
| ##### Рабочая скорость, км/ч |  | 7,8-9,4 |
| Результаты испытаний |  |  |
| ###### Качество работы | Лабораторно-полевыми испытаниями установлено, что плуг в пятикорпусном и четырехкорпусном вариантах обеспечивает заданную глубину пахоты до 28 см. Рабочая ширина захвата (средняя) плуга в четырехкорпусном варианте составляет 145 см, а плуга в пятикорпусном варианте – 183 см. Плуги обеспечивают ровную поверхность вспашки (высота гребней до 8 см) и хорошее качество заделки растительных и пожнивных остатков на глубину 16-18 см. Угол оборота пласта составляет 136-148 град. Испытываемый плуг как в пятикорпусном так и в четырехкорпусном вариантах обеспечивает по основным агротехническим показателям удовлетворительное качество пахоты и не имеет существенных преимуществ перед серийным плугом ПЛН-4-35. |  |
| Производительность | Производительность пахотного агрегата в составе трактора ДТ-75ТСХ и плуга ПЛП-4-35КМ на вспашке пласта многолетних трав и вспашке зяби составила 1,1 га/ч. Производительность пахотного агрегата в составе трактора Т-150 и плуга ПЛН-5-35КМ на вспашке пласта многолетних трав составляет 1,5 га/ч, а на вспашке зяби – 1,8 га/ч. Расход топлива при работе плугов в пятикорпусном и четырехкорпусном вариантах на вспашке пласта многолетних трав составляет 15,0-15,6 кг/га, а на вспашке зяби – 14, 0 кг/га. Рабочая скорость агрегата на пахоте зависит от твердости и влажности почвы и в период испытаний составила от 7,8 до 9,4 кг/ч. Выработка за нормативную смену для плуга ПЛН-4-35КМ составляет до 5,7 га, а для плуга ПЛН-5-35КМ – до 8,9 га. |  |
| Безопасность движения | Плуг навесной ПЛН-4/5-35КМ безопасно транспортируется гусеничными тракторами со скоростью до 12 км/ч. Дорожный просвет составляет 430 мм, а в задней части плуга имеется сигнальный щиток. |  |
| Техническое обслуживание | Руководство по эксплуатации удовлетворительного качества и в достаточной мере освещает требования к организации технического обслуживания (ТО) плуга. Предусмотрены два вида ТО: ежесменное и сезонное. Трудоемкость ежесменного ТО - 0,20 чел.-ч. |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг навесной ПЛН-4/35КМ не полностью соответствует требованиям НД, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве после устранения недостатков, выявленных при испытаниях |  |
| Испытания проведены: | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией, 612080, п.г.т. Оричи, Кировской области, ул. Юбилейная, 1А |
| Испытания провел: | Никифоров М.Е. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-36-2001 (1010452) от 22 ноября 2001 года |