- МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ  НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ                    И  ОБРАЗОВАНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

- «КИРОВСКАЯ

- государственная  зональная  машиноиспытательная

- станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 06-36-2010 (4010092)

Плуг трехкорпусный навесной ПЛН-3-35

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО ПКФ «Вятка-Агродизель» | 610004, г.Киров, ул. Ананьинская, д.15 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плуг трехкорпусный навесной ПЛН-3-35 |  |  |
| Назначение | Плуг трехкорпусный навесной ПЛН-3-35 предназначен для пахоты под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см различных почв, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями с удельным сопротивлением 0,09МПа (0,9 кг/см2). Плуг агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 (МТЗ-80, МТЗ-82) и комплектуется корпусами с культурной рабочей поверхностью и углоснимами для работы на скоростях 7 - 9 км/ч |  |
| Качество работы: |  |  |
| тип почвы | дерново-подзолистая, супесчаная (пласт многолетних трав) | дерново-подзолис-тая, средний суглинок (стерня зерновых) |
| установочная глубина обработки, см | 17 | 18 |
| фактическая глубина обработки: - средняя, см - стандартное отклонение, ± см - коэффициент вариации, % | 16,2 1,1 6,8 | 19,0 1,3 6,6 |
| рабочая ширина захвата: - средняя, м - стандартное отклонение, ± м - коэффициент вариации, % | 1,34 0,03 38,0 | 1,28 0,04 28,0 |
| крошение почвы, %, размеры фракции до 5 см включ. | 89,6 | 86,6 |
| заделка растительных и пожнивных остатков, % | 97,0 | 99,4 |
| средняя глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см | 14,9 | 14,4 |
| гребнистость поверхности почвы (высота гребней), см | 5,6 | 3,6 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га | 1,0 | 1,1 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | по 3х точечной схеме |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический, навеской трактора |  |
| - настройка рабочих органов | ручная, изменение высоты опорного колеса от уровня почвы |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,1 |  |
| Агрегатирование | тракторы тягового класса 1,4 (МТЗ-82) |  |
| Потребляемая мощность, кВт: - агрегатом - плугом | 46,6-56,0 33,3-39,7 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,27 |  |
| Эксплуатационная надежность | удовлетворительная (наработка лемеха до выбраковки 20 га) |  |
| Удобство управления | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Плуг состоит из следующих основных сборочных единиц: рамы, навесного устройства, колеса опорного, плужных корпусов. Рама плуга представляет из себя сварную конструкцию из труб квадратного сечения, образованного из уголков сваренных между собой и усиленных в местах соединения накладными косынками из листовой стали. Корпус с углоснимом состоит из стойки с башмаком, на котором крепятся лемех, отвал, полевая доска. Над верхней частью отвала установлен углосним, предназначенный для более полной и глубокой заделки сорняков и пожнивных остатков. Стойки корпусов крепятся к кронштейнам несущего бруса рамы болтами. Колесо опорное служит для установки и регулировки глубины пахоты. Стойка колеса закрепляется в кронштейне установленном на раме с помощью двух стремянок. Регулировка глубины пахоты осуществляется с помощью винтового устройства. Навесное устройство служит для подсоединения плуга к тягам заднего навесного устройства трактора.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм | 2520×1400×1240 |
| Ширина захвата конструкционная, м | 1,05 |
| Глубина обработки, см | до 30 |
| Масса, кг | 365 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7 - 9 |

| Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- |
| Качество работы | Условия испытаний соответствовали требованиям ТУ. Плуг устойчиво выполняет технологический процесс при вспашке супесчаной и среднесуглинистой почвы на глубину 17 - 20 см при скорости движения от 7,7 до 8,5 км/ч. При установочной глубине пахоты 30см тяговое сопротивление плуга составляет до 23,4 кН, что значительно превышает тяговые возможности трактора «Беларус 82.1» Заделка растительных и пожнивных остатков составила от 97,0 до 99,4 %, на среднюю глубину от 14,4 до 14,9 см. Гребнистость пашни составляет от 3,6 до 5,6 см |  |
| Производительность, га/ч | на супесчаной почве при фактической ширине захвата 1,30 м и рабочей скорости 7,70 км/ч | на среднесуглинистой почве при фактической ширине захвата 1,30 м и рабочей скорости 8,50 км/ч |
| - основного времени | 1,0 | 1,1 |
| - сменного времени | 0,72 | 0,81 |
| - эксплуатационного времени | 0,71 | 0,80 |
| Удельный расход топлива, кг/га | 12,30 | 11,40 |
| Безопасность движения | Безопасность движения по дорогам обеспечена, транспортная скорость до 20 км/ч |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды технического обслуживания: ежесменное, сезонное (постановка на хранение, снятие с хранения). Трудоемкость ежесменного технического обслуживания 0,27 чел.-ч. «Руководство по эксплуатации» выполнено в достаточном объеме, изложено ясно |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Плуг трехкорпусный навесной ПЛН-3-35 вписывается в технологию и комплекс машин для производства зерновых и технических культур и соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленные недостатки не требуют существенных изменений конструкции. Плуг трехкорпусный навесной ПЛН-3-35 рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Кировская МИС»; 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, д. 1а. |
| Испытания провел: | Никифоров М.Е. |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 06-36-2010 (4010092) от 09 ноября 2010 года |