- МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ  НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ                    И  ОБРАЗОВАНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «КИРОВСКАЯ

- государственная  зональная  машиноиспытательная

- станция»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 06-36-2012 (1010062)

Плуг ПЛНУ-5-35

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО ПКФ «Вятка-Агродизель» | 610004, г. Киров, ул. Ананьинская, д.15 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плуг ПЛНУ-5-35 |  |  |
| Назначение | Плуг пятикорпусный навесной ПЛН-5-35 предназначен для пахоты под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см различных почв, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями с удельным сопротивлением 0,09Мпа (0,9 кг/см2). Плуг агрегатируется с тракторами тягового класса 3-4 и комплектуется корпусами с культурной рабочей поверхностью и углоснимами для работы на скоростях 7 – 9 км/ч. |  |
| Качество работы: |  |  |
| тип почвы | дерново-подзолистая, супесчаная | дерново-подзолистая, средний суглинок |
| установочная глубина обработки, см | 20 | 20 |
| фактическая глубина обработки: - средняя, см рабочая ширина захвата: - средняя, м | 20,1 180 | 20,0 180 |
| крошение почвы, %, размеры фракции до 5 см включ. | 96,9 | 84,3 |
| заделка растительных и пожнивных остатков, % | 98,1 | 99,8 |
| средняя глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см | 12,6 | 17,5 |
| гребнистость поверхности почвы (высота гребней), см | 6,3 | 6,9 |
| Производительность за 1 ч основного времени, га | 2,0 | 2,2 |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | по 3х точечной схеме |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидравлический |  |
| - настройка рабочих органов | Винтовой механизм регулировки положения опорного колеса по высоте служит для регулировки глубины пахоты |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч | 0,1 |  |
| Агрегатирование | тракторы тягового класса 3-4 |  |
| Потребляемая мощность, кВт: - агрегатом - машиной | 74,0-104,8 49,0-72,4 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч | 0,22 |  |
| Эксплуатационная надежность | удовлетворительная |  |
| Удобство управления | удобно |  |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |  |

Описание конструкции машины

Плуг состоит из следующих основных сборочных единиц: рамы, навесного устройства, колеса опорного, плужных корпусов. Рама плуга представляет из себя сварную конструкцию из труб квадратного сечения, образованного из уголков сваренных между собой и усиленных в местах соединения накладными косынками из листовой стали. Корпус с углоснимом состоит из стойки с башмаком, на котором крепятся лемех, отвал, полевая доска. Над верхней частью отвала установлен углосним, предназначенный для более полной и глубокой заделки сорняков и пожнивных остатков. Стойки корпусов крепятся к кронштейнам несущего бруса рамы болтами. Колесо опорное служит для установки и регулировки глубины пахоты. Стойка колеса закрепляется в кронштейне установленном на раме с помощью двух стремянок. Регулировка глубины пахоты осуществляется с помощью винтового устройства. Навесное устройство служит для подсоединения плуга к тягам заднего навесного устройства трактора.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: | 4000×2640×1570 |
| Ширина захвата конструкционная, м | 1,75 |
| Глубина обработки, см | до 30 |
| Масса, кг | 720 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 12,2 |

| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Качество работы | Плуг устойчиво выполняет технологический процесс при вспашке супесчаной и среднесуглинистой почвы на глубину 20 см при скорости движения от 8,6 до 9,7 км/ч. При установочной глубине пахоты 20см тяговое сопротивление плуга составляет до 23,4кН (номинальное тяговое усилие трактора Т-150К по ГОСТ 27021-31,9 кН) Заделка растительных и пожнивных остатков составила от 98,1 до 99,8 %. Гребнистость пашни составляет от 6,3 до 6,9 см. |  |  |  |
| Производительность, га/ч | на супесчаной почве при фактической ширине захвата 1,8 м и рабочей скорости 8,6км/ч |  | на среднесуглинистой почве при фактической ширине захвата 1,8 м и рабочей скорости 9,7км/ч |  |
| - основного времени | 2,0 |  | 2,2 |  |
| - сменного времени | 1,24 |  | 1,42 |  |
| - эксплуатационного времени | 1,24 |  | 1,42 |  |
| Удельный расход топлива, кг/га | 12,4 |  | 15,0 |  |
| Безопасность движения | Безопасность движения по дорогам обеспечена, транспортная скорость до 19км/ч. |  |  |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены следующие виды технического обслуживания: ежесменное, сезонное (постановка на хранение, снятие с хранения). Трудоемкость ежесменного технического обслуживания 0,22 чел.-ч. «Руководство по эксплуатации» выполнено в достаточном объеме, изложено ясно. |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |
| Плуг ПЛНУ-5-35 вписывается в технологию и комплекс машин для производства зерновых и технических культур и соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Кировская МИС»; 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, д. 1. |  |  |
| Испытания провел: |  | Никифоров М.Е. |  |  |
| Источник информации: |  | Протокол испытаний №06-36-2012 (1010062) от 23 ноября 2012 года |  |  |