Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Кировская 
государственная зональная машиноиспытательная 
станция

Протокол испытаний

№ 06-37-2000 (1090042)

Картофелекопалка КДН-1,4М

| Изготовитель (разработчик) | Адрес : |
| --- | --- |
| # Открытое акционерное общество | # 428022, г. Чебоксары,Чувашская Рес |
| «Текстильмаш» | публика, проспект Машиностроителей, дом № 1 |

2.

##### Картофелекопалка КДН-1,4М

| Назначение : | Предназначена для уборки картофеля, посаженного с междурядьями 65-70 см |
| --- | --- |
| Качество работы : |  |
| - потери клубней, % | 4,8-11,5 |
| - повреждение клубней (по массе), % | 3,88-7,75 |
| Производительность | 0,24 га за час основного времени |
| Условия эксплуатации: |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) | стандартная на 3-х точечную гидронавеску |
| - перевод в рабочее и транспортное поло жение | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов | вручную средней тягой навески трактора и положением опорных колес |
| - время подготовки машины к работе (навески) | 0,2 чел.ч |
| Агрегатирование | класс 1,4 МТЗ-82 |
| Потребляемая мощность | общая 9,6-11,5 кВт, на ВОМ 4,4-4,8 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,12 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | неудовлетворительная |
| # Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

3.

Описание конструкции машины

Копалка навесная двухрядная, навешивается на заднюю навеску трактора и приводится от вала отбора мощности. Состоит из сварной рамы, двух лемехов с боковинами, элеватора, шторки-экрана, ворошителя, опорных колес и механизма привода.

Глубина хода лемеха регулируется средней тягой навески трактора. Угол наклона копалки регулируется положением опорных колес. Регулируется положение ворошителя

Технологический процесс осуществляется следующим образом. При заглублении копалки лемехи и боковины подрезают пласт, элеватор перемещает его и сепарирует почву. Шторка-экран притормаживает продвижение массы, а вибрационный ворошитель производит дальнейшую сепарацию почвы. Клубни укладываются на поле сзади копалки.

# Техническая характеристика

| Показатели | # Численные значения |
| --- | --- |
| Габаритные размеры машины, мм : |  |
| - длина | 2720 |
| - ширина | 1650 |
| - высота | 1100 |
| Ширина захвата (конструкционная), м | 1,4 |
| Глубина подкапывания, см | До 22 |
| Масса, кг | 485 |
| Рабочая скорость, км/ч | 1,70 |

4.

## Результаты испытаний

| ### Качество работы | Лабораторно-полевые испытания проведены на биологически спелом картофеле сорта Рождественский урожайностью 23,4 т/га в опытном хозяйстве МИС. Ботва скошена. Почва-суглинок. Условия соответствовали ТУ. На самой низкой передаче трактора при скорости 1,98 км/ч потери клубней составили 4,8 % повреждения 7,75 %, что не удовлетворяет агротребованиям и хуже чем у серийного сравниваемого копателя КТН-2В. При увеличении скорости до 3,06 км/ч потери увеличились до 11,5 %, повреждения сократились и составили 3,88 %, что также не удовлетворяет агротребованиям и хуже, чем у серийного копателя. |
| --- | --- |
| Агрегатирование | ###### Копалка агрегатировалась с трактором МТЗ-82. Коэффициент использования эксплуатационной мощности 0,16-0,20. Мощности двигателя достаточно. |
| Производительность | На уборке картофеля средняя скорость составила 1,7 км/ч, производительность за час сменного времени 0,18 га, удельный расход топлива 33,80 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса 0,91. |
| Безопасность движения | Копалка в агрегате с трактором МТЗ-82 удовлетворительно приспособлена для движения по дорогам. Транспортная скорость до 15 км/ч, дорожный просвет 430 мм. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное техническое обслуживание и сезонное. Трудоемкость ежесменного обслуживания 0,12 чел.-ч. Инструкция по эксплуатации требует дополнения. |

5.

#### Заключение по результатам испытаний

Картофелекопалка КДН-1,4М не полностью соответствует требованиям нормативной документации. Требуемого качества уборки картофеля не обеспечивает.

| Испытания проведены : | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией 612080, Кировская обл., п.г.т. Оричи, ул Юбилейная, 1 а |
| --- | --- |
| Испытания провел : | В.А. Кузнецов |
| Источник информации : | Протокол испытаний № 06-37-2000 (1090042) от 21 ноября 2000 г. |