Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ

И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р  О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ  МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 06-37-2011 (4130102)

Косилка-плющилка NEOCUT 210C

| Изготовитель (разработчик) |  |  |  | Адрес |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Навигатор-Новое машиностроение » |  |  |  | 614065, Россия г.Пермь ул.Энергетиков, 39 |  |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Косилка-плющилка NEOCUT 210C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение |  | Предназначена для скашивания и плющения всех видов естественных и сеяных трав с укладкой в валок или в расстил |  |  |  |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  |  |  |  | Численное значение |  |  |  |
| Культура |  |  |  |  | Клевер, пырей ползучий |  |  |  |
| Скорость движения, км/ч |  |  |  |  | 13,3 |  |  |  |
| Установочная высота среза, мм |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Фактическая ширина захвата, м |  |  |  |  | 1,9 |  |  |  |
| Средняя ширина валка, см |  |  |  |  | 127,1 |  |  |  |
| Средняя высота валка, см |  |  |  |  | 24,6 |  |  |  |
| Фактическая высота среза, мм |  |  |  |  | 95 |  |  |  |
| Потери общие, % |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |
| Полнота плющения, % |  |  |  |  | 95,9 |  |  |  |
| Производительность в час основного времени, га |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  |  | Навесная |  |  |  |
| Привод |  |  |  |  | От ВОМ трактора |  |  |  |
| Трудоемкость составления агрегата для работы, чел.-ч |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |
| Агрегатируется |  |  |  |  | Тракторы тягового класса 1,4-2 МТЗ-82.1 |  |  |  |
| Мощность, потребляемая агрегатом, кВт |  |  |  |  | 28,0 |  |  |  |
| Мощность, затрачиваемая на привод рабочих органов машины от ВОМ трактора, кВт |  |  |  |  | 18,3 |  |  |  |
| Расход топлива за время основной работы, кг/ч |  |  |  |  | 8,3 |  |  |  |
| ##### Удельный расход топлива за время основной работы, кг/га |  |  |  |  | 3,6 |  |  |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  |  |  |  | Хорошая |  |  |  |
| ##### Удобство управления |  |  |  |  | Удобно |  |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  |  |  | Обеспечена |  |  |  |
| Описание конструкции машины Косилка-плющилка NEOCUT 210С является навесной машиной, агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4-2 и навешивается на заднюю навесную систему трактора. Состоит из следующих основных элементов: карданного вала, механизма регулировки смещения, трехточечного навесного устройства, расцепляющего механизма, лонжерона, редуктора, режущего аппарата, ограждения с защитным чехлом, плющильного аппарата, гидроцилиндра, уравновешивающего механизма, клиноременной передачи, опорной стойки, дефлекторов валкообразователя. Трехточечное навесное устройство предназначено для закрепления косилки на задней навеске трактора и к которому шарнирно закреплен лонжерон. Механизм расцепления служит для защиты режущего аппарата от повреждений. В случае столкновения с препятствием косилка отводится назад. Для удержания косилки в рабочем положении служат пружины уравновешивающего механизма. Редуктор жестко закреплен на режущем аппарате и шарнирно соединен с лонжероном. К редуктору крепится траверса и режущий аппарат. Траверса служит для установки на косилку плющильного аппарата и удержания правого по ходу движения конца режущего аппарата. Плющильный аппарат вальцового типа установлен симметрично режущему аппарату относительно ширины захвата косилки, на траверсе закреплены дефлекторы валкообразователя. В транспортном положении режущий аппарат поднимается вертикально вверх посредством гидроцилиндра и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фиксируется за траверсу страховочной тягой. Режущий аппарат представляет собой брус с пятью дисками, на каждом из которых диаметрально установлены по два ножа. Технологический процесс работы косилки происходит следующим образом. Косилка гидроцилиндром из транспортного положения переводится в рабочее, включается ВОМ трактора и агрегат начинает движение по травяному массиву. Вращаясь, режущие диски ножами подрезают растения. Зоны среза ножей соседних дисков перекрываются, что исключает непрокосы травяной массы. Скошенная масса подхватывается вальцами плющильного аппарата, плющится и выбрасывается позади косилки, где при помощи дефлекторов формируется валок. При работе косилки режущий и плющильный аппараты закрыты тентом. В процессе эксплуатации косилки проводится ряд регулировок, а именно: - высота среза растений регулируется ограничительной цепью; - давление плющильных вальцов регулируется рукояткой в зависимости от типа убираемой массы; - натяжение основной пружины уравновешивающего механизма регулируется перестановочным пальцем, а натяжение дополнительной пружины осуществляется с помощью талрепа; - ширина формируемого валка регулируется изменением положения дефлекторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  |  |  |  | Численные значения |  |  |
| Габаритные размеры машины, мм: - длина - ширина - высота |  |  |  |  |  | 1620 3830-4010 1040 |  |  |
| Масса, кг |  |  |  |  |  | 770 |  |  |
| Дорожный просвет, мм |  |  |  |  |  | 410 |  |  |
| Ширина захвата конструкционная, м |  |  |  |  |  | 2,05 |  |  |
| Количество дисков режущего аппарата, шт. |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Количество ножей на диске, шт. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Качество ###### работы | Испытания проведены на скашивании и плющении сеяных многолетних трав с укладкой в валок. Урожайность составила 180 ц/га при густоте травостоя 508 растений на 1 м2, влажность скошенной травы – 72,4 %. По урожайности, густоте травостоя, влажности травы участок соответствовал требованиям ТУ. На данном травостое пропускная способность косилки получена 12,9 кг/с, при этом полнота плющения составила 95,9 %, что соответствует требованиям ТУ (не менее 95 %). Косилка формирует валок шириной 127,1 см и высотой 24,6 см с неравномерностью массы по ширине 14,86 %. По ТУ ширина валка должна быть в пределах 120-140 см ± 20 %, высота 20-30 см ± 20 %. Фактическая высота среза составила 95 мм. Потери к урожаю составили 1,1 %, что соответствует требованиям ТУ (не более 2 %). Загрязнение скошенной массы почвой не выявлено |  |  |  |  |  |  |  |
| Агрегатирование | По энергетическим показателям косилка удовлетворительно агрегатируется с трактором МТЗ-82.1. Мощность, затрачиваемая на привод рабочих органов косилки от ВОМ трактора составила 18,3 кВт, что не превышает значение этого показателя по ТУ (не более 28 кВт) |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность | Рабочая скорость агрегата составила 13,3 км/ч. Производительность за час основного времени составила 2,2 га. Удельный расход топлива за сменное время составил 3,6 кг/га. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Безопасность выполнения работ | Несоответствий требованиям ССБТ не выявлено. В целом машина безопасна для обслуживающего персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное ТО. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,30 чел-ч. В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания косилки |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Косилка-плющилка NEOCUT 210C соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  |  | ФГБУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция», 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1 |  |  |  |  |  |
| Испытания провел: |  |  | Копанев В.П. |  |  |  |  |  |
| Источник информации: |  |  | ##### Протокол испытаний № 06-37-2011(4130102) ##### от 08 ноября 2011 года |  |  |  |  |  |