Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Кировская 
государственная зональная машиноиспытательная 
станция

Протокол испытаний 
№ 06-39-2000 (1020312)

Культиватор-плоскорез КПГ-3

| Изготовитель (разработчик) | Адрес : |
| --- | --- |
| # Открытое акционерное общество | # 610004, г. Киров, Кировская область |
| «Кировский завод почвообрабаты- | ул. Заводская, 1 |
| # вающих машин» |  |
|  | # Телефон: (8332) 23-15-34 |
|  | Факс: (8332) 23-15-34 |

2.

| #### Результаты испытаний краткие |  |
| --- | --- |
| ##### Культиватора-плоскореза КПГ-3 |  |
| ### Назначение | Предназначен для безотвальной обработки почвы с удельным сопротивлением до 9 Н/м2 с максимальным сохранением стерни и других пожнивных остатков с целью защиты почвы от водной и ветровой эрозии |
| Качество работы: |  |
| - скорость движения, км/ч | 5,7-7,7 |
| - глубина обработки, см | 15-30 |
| - гребнистость, см | 5,4-8,6 |
| - крошение почвы, % (комки до 50 мм) | 100 |
| - подрезание сорных растений, % | 96,2-96,8 |
| - сохранение стерни,% | 71,7-52,8 |
| - увеличение или уменьшение эрозионно-опасных частиц, ± % | - 6,7 |
| ### Производительность в час основного времени, га | 1,58 |
| Условия эксплуатации: |  |
| - присоединение к трактору | по трехточечной схеме |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов | винтовым устройством |
| - время подготовки машины к работе, ч (подсоединения) | 0,25 ч |
| Агрегатирование | класс трактора 30 кН, ДТ-75Т, ДТ-75, ДТ-74 |
| Потребляемая мощность | до 64,5 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,32 чел.ч |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

3.

Культиватор-плоскорез КПГ-3 навесной. Имеет сварную раму, к которой крепятся корпуса, состоящие из башмака, стойки, лемехов, стабилизаторов и долот и опорные колеса с регулировочными винтами. В верхней части стоек корпусов приварены упоры для установки регулировочных болтов, служащих для регулировки корпусов плоскорезов в вертикально-продольной плоскости. Стабилизаторы на корпусах служат для предотвращения сдвига агрегата в стороны. Регулировка глубины обработки осуществляется с помощью регулировочных винтов.

## Техническая характеристика

| Показатели | Численные значения |
| --- | --- |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - длина | 1800 |
| - ширина | 2140 |
| - высота | 1620 |
| Ширина захвата, см | 215 |
| Глубина обработки, см | 10…30 |
| Масса, кг | 570 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6,2…7,3 |

4.

Результаты испытаний

| # Качество работы | Лабораторно-полевые испытания культиватора-плоскореза проводились на безотвальной обработке почвы. Культиватор-плоскорез КПГ-3 обеспечивает глубину обработки с хорошим качеством крошения, ширину захвата, не увеличивает содержание эрозионно-опасных частиц, что соответствует требованиям сельскохозяйственного производства. Не полностью уничтожает сорную растительность 96,2-96,8 %. Этот показатель в ТУ не оговорен. При глубине обработки 29,1 см сохранение стерни было 52,8 % и высота гребней 8,6 см. С уменьшением глубины обработки увеличилось сохранение стерни до 71,7 % и высота гребней уменьшилась до 5,4 см. Данные показатели не отображены в ТУ. По ГОСТ 26738-91 сохранение стерни должно быть не менее 90 %. |
| --- | --- |
| # Агрегатирование | Машина агрегатировалась с трактором ДТ-75Т на различной глубине хода рабочих органов. При глубине обработки 29,1 см тяговое сопротивление составило 27,5 кН, при этом коэффициент использования номинальной эксплуатационной мощности составил 0,97. При глубине обработки 15,2 см соответственно тяговое сопротивление агрегата 10,4 кН и коэффициент использования номинальной эксплуатационной мощности двигателя трактора 0,68. |
| # Производительность | Культиватор-плоскорез использовался на безотвальной обработке почвы с максимальным сохранением стерни. Средняя скорость движения 6,2-7,3 км/ч с обработкой на глубину 30 и 13 см. Производительность за час основного времени 1,58 га, за час сменного времени 1,11. |
| # Безопасность # движения | Культиватор-плоскорез удовлетворительно агрегатируется с трактором ДТ-75Т. Транспортная скорость 6,7 км/ч, дорожный просвет 410 мм. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено два вида обслуживания: ежесменное и сезонное. Трудоемкость ежесменного обслуживания 0,24 чел.-часа. Инструкция по эксплуатации достаточно подробна по данному вопросу. |
| 5. |  |

Заключение по результатам испытаний

Машина не полностью соответствует требованиям нормативной документации.

Выявлено три несоответствия требованиям ТУ и три несоответствия требованиям ССБТ.

Коэффициент готовности 0,94.

Культиватор-плоскорез КПГ-3 имеет удовлетворительные агротехнические показатели, кроме сохранения стерневого покрова. Удовлетворительные энергетические и эксплуатационно-технологические показатели.

| Испытания проведены : | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией 612080, Кировская обл., п.г.т. Оричи, ул Юбилейная, 1а |
| --- | --- |
| Испытания провел : | А.Н. Ярыгин |
| Источник информации : | Протокол испытаний № 06-39-2000 (1020312) от 23 ноября 2000 г. |