Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

- И ОБРАЗОВАНИЯ

Федеральное государственное БЮДЖЕТНОЕ учреждение

# «КИРОВСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНА Я

СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 06-39-2012 (4070082)

Машина зерноочистительная универсальная МЗУ-20Д

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФГУП ПКБ НИИСХ Северо-Востока Россельхозакадемии |  |  | 610002, г. Киров, ул. Азина, д.18 (8332) 673-444, 64-61-34, 64-61-33 |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |
| Машина зерноочистительная универсальная МЗУ-20Д |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | предназначена для первичной и вторичной очистки зерна и семян зерновых культур от легких, крупных и мелких примесей. |  |  |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |  |  |
| - содержание зерна (на вторичной очистке) основной культуры в отходах, % |  |  |  |  | 3,1-4,1- на ржи 2,0-3,3- на ячмене |  |
| - полнота выделения примесей, % |  |  |  |  | 81,0-83,3 |  |
| - эффективность очистки, % |  |  |  |  | 81,7-83,8 |  |
| - дробление зерна в результате очист- ки, % |  |  |  |  | 0 |  |
| Подача, т/ч: |  |  |  |  |  |  |
| - рожь |  |  |  |  | 14,2-19,9 |  |
| - ячмень |  |  |  |  | 10,7-20,9 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| - тип |  |  |  | Стационарный |  |  |
| - привод |  |  |  | Электрический |  |  |
| - суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт |  |  |  | 9,75 |  |  |
| - регулировка скорости воздушного потока |  |  |  | Изменением величины открытия регулировочных заслонок в первом и втором пневмосепарирующих каналах |  |  |
| Потребляемая из сети активная мощность, кВт: |  |  |  |  |  |  |
| - рожь |  |  |  | 6,3 |  |  |
| - ячмень |  |  |  | 6,3 |  |  |
| Влажность исходного материала, %: |  |  |  |  |  |  |
| - рожь |  |  |  |  | 10,8-12,3 |  |
| - ячмень |  |  |  |  | 10,9-11,3 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  |  |  | 0,1 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  |  | Удовлетворительная |  |
| Удобство управления |  |  |  |  | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  |  |  | Обеспечена |  |
| ## Описание конструкции машины |  |  |  |  |  |  |
| Машина состоит из следующих основных рабочих органов и сборочных единиц: рамы, приемной камеры, воздушной части с пылеуловителем, двух решетных станов, механизмов привода и электрооборудования. Рама представляет собой сварную конструкцию, на которой размещены все рабочие органы. Приемная камера состоит из питающего устройства, примыкающего к первому пневмосепарирующему каналу распределительного шнека и регулирующей заслонки. |  |  |  |  |  |  |
| Воздушная часть состоит из трех пневмосепарирующих каналов, трех пылеосадочных камер, диаметрального вентилятора, шнеков вывода воздушно-отделимых примесей и регулирующих заслонок. В первом канале происходит дорешетная очистка зернового материала от примесей. Во втором канале очищается от примесей зерно крупной (первой) фракции, в третьем (двойном) – более мелкая (вторая) фракция. Решетные станы коробчатой конструкции подвешены к раме на подвесках с установленными в них сайлентблоками. Верхний решетный стан имеет один ряд решет (верхнее решето). Нижний решетный стан – два решета (среднее и нижнее решето). Станы приводятся в движение четырьмя шатунами от главного эксцентрикового вала. Решета разделяют зерно на фракции, для вывода которых предусмотрены лотки. Очистка среднего и нижнего решет производится щетками, установленными в рамках щеточных тележек, движущихся возвратно-поступательно на роликах по опорным траверсам, с помощью которых осуществляется регулирование поджатия щеток к решетам и опускание щеточных тележек при смене решет, а очистка верхнего решета – резиновыми шариками, запасованными в кассеты. Комплект электрооборудования состоит из пульта управления, трех электродвигателей и кабелей. Равномерность распределения зерновой смеси по ширине машины регулируют заслонкой, расположенной в бункере-питателе. Регулировка скорости воздуха производится регулировочными заслонками. |  |  |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |
| ##### - длина |  |  | 3580 |  |  |  |
| ##### - ширина |  |  | 2160 |  |  |  |
| ##### - высота |  |  | 3520 |  |  |  |
| ##### Частота вращения колеса вентилятора, мин-1 |  |  | 825 |  |  |  |
| ##### Обслуживающий персонал, чел. |  |  | 1 оператор |  |  |  |
| Количество решетных станов |  |  | 2 |  |  |  |
| Количество решет, шт. |  |  | 12 |  |  |  |
| Длина решета, мм |  |  | 990 |  |  |  |
| Ширина решета, мм |  |  | 740 |  |  |  |
| Нестандартные решета: |  |  |  |  |  |  |
| - количество |  |  | 2 |  |  |  |
| - длина |  |  | 495 |  |  |  |
| - ширина |  |  | 740 |  |  |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |  |  |
| ###### Качество ###### работы | Машина испытана в режиме вторичной очистки. Вписывается в технологическую линию послеуборочной обработки зернового вороха. Имеет удовлетворительные качественные показатели. При очистке ржи с влажностью 10,8÷12,3% и чистотой 98,39÷99,09 % при подачах 14,2÷19,9т/ч полнота выделения примесей составила 80,0÷89,7 % при незначительны потерях полноценного зерна в отходы(3,1÷4,1 %) при этом дробления зерна не выявлено. |  |  |  |  |  |
|  | При очистке ячменя с исходной влажностью 10,9÷11,3 % и чистотой 97,2÷98,4 % при подачах 10,7÷20,9 т/ч полнота выделения примесей составила 78,0÷89,0 % при незначительных потерях полноценного зерна в отходы (2,0÷3,3%). Эффективность очистки ячменя составила 73,1÷89,4. Дробление зерна отсутствует. |  |  |  |  |  |
| Производительность | Производительность на ржи и ячмене соответственно составила за час: основного времени – 19,9 и 13,9т сменного времени – 18,5 и 12,9 т эксплуатационного времени – 18,5 и 12,9 т. |  |  |  |  |  |
| Безопасность | Конструкция машины соответствует требованиям ССБТ. |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное техническое обслуживание, периодическое и сезонное техническое обслуживание. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,18 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |  |  |  |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |  |  |  |
| Машина зерноочистительная универсальная МЗУ-20Д соответствует требованиям ТЗ по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |  |  |  |  |  |
| Испытания проведены: |  | ФГБУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция, 612080, п.г.т. Оричи Кировской области, ул. Юбилейная, 1 |  |  |  |  |
| Испытания провел: |  | Багаев А.В. |  |  |  |  |
| Источник информации: |  | ##### Протокол испытаний № 06-39-2012 (4070082) от 04 декабря 2012 года |  |  |  |  |