МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

УПРАВЛЕНИЕ  МЕЛИОРАЦИИ  И  ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ

«К И Р О В С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 06-40-2005 (1030172)

Комбинированный почвообрабатывающий полунавесной

посевной агрегат КПППА-3,2М

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг» |  | 426057, Удмуртская Республика г. Ижевск, ул. М.Горького,90 |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |
| Комбинированный почвообрабатывающий полунавесной посевной агрегат КПППА-3,2М |  |  |  |
| ### Назначение | Предназначен для высева зерновых и зернобобовых культур с одновременным внесением туковых удобрений, как предварительно вспаханной почве, так и по технологии минимальной или нулевой (по стерне) обработки почвы |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |
| Высевающая способность сеялки, кг/га: |  |  |  |
| - по семенам |  |  | 114-774 |
| - по удобрениям |  |  | 305-516 |
| Неравномерность высева между аппаратами: |  |  |  |
| - среднее арифметическое отклонение, % |  |  | 7,4-8,9 |
| Глубина обработки почвы, см |  |  | до 13,5 |
| Подрезание сорных растений, % |  |  | 100 |
| Глубина заделки семян, мм |  |  | 28-74 |
| Глубина заделки удобрений, мм |  |  | 43-135 |
| Производительность за 1 час основного времени, га |  |  | 1,9 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |
| - присоединение к трактору (способ агрегатирования) |  |  | Полунавесной |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  |  | Гидросистемой трактора |
| - настройка рабочих органов |  |  | Регулировка глубины обработки почвы осуществляется винтовым механизмом. Глубина заделки семян и удобрений регулируется перестановкой сошников по высоте в кронштейнах крепления. Установка нормы высева семян и удобрений осуществляется изменением передаточного отношения редуктора и изменением длины рабочей части катушки. |
| - время присоединения машины к тракто- ру, ч |  |  | 0,1 |
| Агрегатирование |  |  | Тракторы кл. 1,4 и выше (МТЗ-82) |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  | до 46 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,24 |
| Техническая надежность |  |  | Хорошая Коэффициент готовности 0,98 |
| Удобство управления |  |  | Удобно |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |

Описание конструкции машины

Посевной агрегат КПППА-3,2М представляет собой полунавесной комбинированный агрегат и состоит из рамы, сцепного устройства, бункера для семян и удобрений с высевающими аппаратами, рабочих органов – плоскорежущих лап с сошниками для высева семян и удобрений, прикатывающего устройства, механизма передач, опорных колес с механизмом подъема агрегата в транспортное положение

| ## Техническая характеристика |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм |  | 3580х3280х1900 |
| Ширина захвата, м |  | 3,2 |
| Масса, кг |  | 2280 |
| Вместимость ящика, дм3: |  |  |
| - для зерна |  | 960 |
| - для удобрений |  | 400 |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел. |  | 2 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 6,2 |
| Результаты испытаний |  |  |
| Качество работы | Посевной агрегат КПППА-3,2М обеспечивает заданную глубину обработки до 130 мм, глубину заделки семян – 29 мм и удобрений – 43 мм. Неравномерность высева между аппаратами при высеве семян - 7,36-8,94%, удобрений – 10,5-12,7%. Неустойчивость общего высева 2,2% (по ТУ не более 2,8%). Туковысевающий аппарат не обеспечивает минимальную норму высева удобрений. |  |
| Агрегатирование | Посевной агрегат КПППА-3,2М агрегатировался с трактором МТЗ-82. Загрузка двигателя трактора составляет 72-78% при буксовании движителей 7,9-24,8%. |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени составила 1,90 га/ч. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 5,8 кг/га. |  |
| Безопасность движения | Посевной агрегат КПППА-3,2М удовлетворительно агрегатируется с трактором МТЗ-82 при посеве по предварительно подготовленной почве. Транспортная скорость до 20 км/ч. Дорожный просвет 240 мм. Агрегат оборудован световозвращателями: передние – белого цвета, задние – красного цвета |  |
| Техническое обслуживание | Предусмотрены ежесменное, послесезонное ТО и обслуживание при хранении. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,24 чел.-ч. При техническом обслуживании затруднен доступ к рабочим органам второго и третьего рядов в средней части агрегата |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |
| Комбинированный почвообрабатывающий полунавесной посевной агрегат КПППА-3,2М устойчиво выполняет технологический процесс по предварительно обработанной почве с удовлетворительным качеством работы и удовлетворительными эксплуатационно-технологическими показателями, имеет три несоответствия требованиям ТУ и три несоответствия требованиям ССБТ, коэффициент готовности 0,98. Посевной агрегат вписывается в ресурсосберегающую и почвозащитную технологию производства зерновых и зернобобовых культур. Рекомендация МИС Изготовить опытную партию комбинированных почвообрабатывающих полунавесных посевных агрегатов КПППА-3,2М, устранив выявленные недостатки, и представить на квалификационные испытания. |  |  |

| # Испытания проведены: | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция», 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1А |
| --- | --- |
| # Испытания провел: | Гагаринов А.А. |
| # Источник информации: | Протокол испытаний № 06-40-2005 (1030172) от 22 ноября 2005 года |