МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

###### РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И

ОБРАЗОВАНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К И Р О В С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ  МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 06-40-2006 (1070042)

### Машина предварительной очистки зерна  МПО-25Ф

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУ Зональный НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого |  |  | 610007, г. Киров, ул. Ленина 166а |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |  |
| ### Машина предварительной очистки зерна МПО-25Ф |  |  |  |  |  |  |
| Назначение | Машина МПО-25Ф предназначена для предварительной очистки вороха зерновых, крупяных и бобовых культур от легких, крупных, мелких примесей и выделения воздушным потоком фракции фуражного зерна. Машину МПО-25Ф устанавливают в поточных зерно – и семяочистительных линиях и зерноочистительных комплексах. |  |  |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  | Культура |  | Технология |  |  |
|  |  |  |  | фракционная | поточная |  |
| - потери зерна основной культуры в отход, % |  | пшеница ячмень |  | 0,31-0,75 0,35-0,52 | - 0,44-0,66 |  |
| - полнота выделения примесей, % |  | пшеница ячмень |  | 39,5-67,9 57,1-70,9 | - 36,4-51,8 |  |
| - дробление зерна, % |  | пшеница ячмень |  | 0-0,02 0-0,02 | - 0-0,01 |  |
| - эффективность очистки, % |  | пшеница ячмень |  | 45,3-72,5 59,9-73,3 | - 37,0-52,4 |  |
| Производительность в час основного времени, т |  | пшеница ячмень |  | 18,1 13,4 | - 15,9 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  | Стационарный |  |  |  |  |
| Привод |  | # Электрический |  |  |  |  |
| Установленная мощность электродвигателей, кВт |  | # 6,2 |  |  |  |  |
| Управление |  | С пульта, расположенного на машине |  |  |  |  |
| Настройка машины |  | - переход с прямоточного на фракционный режим работы и обратно производится переключателем режима; - равномерное распределение материала по ширине машины достигается регулировкой усилия поджатия клапана в загрузочном устройстве приемной камеры; - регулировка скорости и расхода воздуха в пневмосепарирующем канале и во всей воздушной части производится дроссельной заслонкой, установленной в выходном патрубке диаметрального вентилятора; - подбор решет производится в зависимости от культуры и качества исходного материала; - качество очистки решет среднего и нижнего ярусов осуществляется регулировкой щеточного устройства, решет верхнего яруса – регулировкой положения рамы транспортера относительно решетной рамки |  |  |  |  |
| Потребляемая из сети активная мощность, кВт |  | 4,3-4,4 |  |  |  |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,2 |  |  |  |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |  |  |  |  |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |  |  |  |  |
| ##### Безопасность выполнения ##### работ |  | Обеспечена |  |  |  |  |

Описание конструкции машины

### Машина предварительной очистки зерна МПО-25Ф стационарная состоит из следующих основных рабочих органов и сборочных узлов: приемной камеры, воздушной части, двух решетных станов, пылеуловителя, рамы, механизмов привода и электрооборудования. Рама представляет собой сварную конструкцию, на которой размещены узлы и рабочие органы машины. Приемная камера с загрузочным устройством включает приемный лоток, распределительный шнек, поджимной клапан и устройство ввода материала. Воздушная часть машины состоит из наклонного пневмосепарирующего канала (ПСК), разделительной и осадочной камер, диаметрального вентилятора, пылеуловителя со шлюзовым затвором, устройств для вывода выделенных фракций, регулировочной заслонки. Решетная часть машины состоит из верхнего и нижнего решетных станов. Верхний решетный стан содержит два яруса решет, нижний – один ярус. В каждом ярусе установлено по два решета. Решетные полотна каждого яруса закреплены в специальные рамки, которые в рабочем положении прижаты четырьмя специальными эксцентриковыми прижимами к направляющим, приваренным к боковинам станов. Станы подвешены к раме на вертикальных подвесках-пружинах. Привод решетных станов осуществляется деревянными шатунами от главного эксцентрикового вала. Комплект электрооборудования предназначен для управления электроприводами вентилятора и машины и состоит из пульта управления, двух электродвигателей и кабелей.

| ### Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| ##### - длина | 3750 |
| ##### - ширина | 2000 |
| ##### - высота | 2800 |
| ##### Масса , кг | 1600 |
| Поперечное сечение пневмосепарирующего канала, мм | 200 х 900 |
| Тип вентилятора | Диаметральный |
| Тип пылеуловителя | Инерционный жалюзийно-противоточный |
| ##### Средняя скорость воздушного потока при максимальном расходе воздуха, м/с | 11,92 |
| ##### Количество станов, шт. | 2 |
| ##### Количество решет, шт. | 6 |
| ##### Длина решетного полотна, мм | 790 |
| ##### Ширина решетного полотна, мм | 990 |
| ##### Угол наклона решет, град. | 8 |

| ### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Испытания машины предварительной очистки зерна МПО-25Ф проводились на очистке пшеницы с чистотой исходного материала 82-89% при работе по фракционной технологии при подачах 14,28-25,8 т/ч и на очистке зернового вороха ячменя с чистотой исходного материала 98,3-98,8% при работе по поточной и фракционной технологиям при подачах 12,76-20,61 т/ч. Потери зерна основной культуры в отход на очистке пшеницы составили 0,31-0,75%, на очистке ячменя при работе по поточной технологии – 0,44-0,66%, при работе по фракционной технологии – 0,35-0,52%, что выше требований ТЗ (0,2%). При выполнении технологического процесса машина улучшает качество семенного материала пшеницы на 2,49-5,20%; ячменя: при работе по поточной технологии на 0,46 – 0,96%, при работе по фракционной технологии на 0,60-1,28%. В процессе очистки выделяется вся соломистая примесь. Дробление зерна в результате очистки пшеницы и ячменя не наблюдалось или было незначительным, что соответствует требованиям ТЗ (не более 0,1%). Эффективность очистки пшеницы составила 45,3-72,5%, эффективность очистки ячменя при работе по поточной технологии составила 37,0-52,4%, при работе по фракционной технологии – 59,9-73,3%. |
| Производитель-ность | Производительность за один час основного времени на фракционном режиме при обработке вороха пшеницы при влажности исходного материала 18,1% и исходной чистоте 89,7%-18,1т/ч, при обработке ячменя при влажности исходного материала 27,7% и чистоте исходного материала 98,82% - 13,4т/ч. Коэффициент технологической надежности равен 1. |
| Безопасность | Машина имеет два несоответствия требованиям ССБТ |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено техническое обслуживание при обкатке, при эксплуатационном обслуживании и при хранении. При эксплуатации – ежесменное и периодическое ТО. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,2 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Машина предварительной очистки зерна МПО-25Ф удовлетворительно очищает зерновой ворох от легких, крупных и мелких примесей. При работе по фракционной технологии машина разделяет основную культуру на тяжелую (семенную) и легкую (фуражную) фракции с дальнейшей обработкой фракций по семенной и фуражной технологиям, что дает положительный экономический эффект. Соответствует основным требованиям ТЗ и НД по показателям назначения, надежности, энергооценке и безопасности конструкции. Имеет два несоответствия требованиям ССБТ и два несоответствия показателям ТЗ. Машина предварительной очистки зерна МПО-25Ф вписывается в поточную технологию послеуборочной обработки зерна и семян и найдет применение в хозяйствах зоны деятельности МИС. Рекомендация МИС: машину МПО-25Ф поставить на производство |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция», 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1А |
| Испытания провел: | Машковцев М.Ф. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-40-2006 (1070042) ##### от 28 ноября 2006 года |