Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Кировская 
государственная зональная машиноиспытательная 
станция

- Протокол испытаний

- № 06-41-2000  (1130132)

Комбайн прицепной роторный с кормоизмельчителем "Волга-2" КПРК.00.00.000

| Изготовитель (разработчик) | Адрес: |
| --- | --- |
| ОАО «Текстильмаш» | 428022, г. Чебоксары |
|  | Чувашская республика |
|  | пр. Машиностроителей, 1 |
|  | Телефон (8352) 23-91-06 |
|  | 23-96-41 |
|  | Факс (8352) 66-20-43 |
|  | 62-86-51 |

2.

# Комбайн прицепной роторный с кормоизмельчителем "Волга-2" КПРК.00.00.000

| Назначение | Предназначен для скашивания зеленых сеяных и дикорастущих трав, кукурузы, других силосуемых культур высотой до 1,5 м с одновременным измельчением и погрузкой в транспортное средство |
| --- | --- |
| Качество работы: |  |
| - рабочая скорость , км/ч | 5,4-6,8 |
| - фактическая ширина захвата, м | 1,9-2,0 |
| - фактическая высота среза, мм | 165-195 |
| - средневзвешенный размер частиц, мм | 206,6-254,1 |
| - однородность измельченного продукта (коэффициент вариации), % | 113,3-190,5 |
| - потери общие, % | 1,50-4,23 |
| - загрязненность измельченной массы почвой, % | 0,01-0,07 |
| Производительность | 8,50-17,45 т/ч 1,08-1,30 га/ч |
| Условия эксплуатации: |  |
| - присоединение к трактору | через сцепную петлю к серьге, установленной на скобе навески трактора |
| - перевод в рабочее и транспортное положение | перевод сницы в нужное положение движением трактора с подсоединенным комбайном, подъем (опускание) силосопровода гидросистемой трактора, поворот силосопровода на 90 град. вручную, опускание в рабочее (подъем в транспортное) положение комбайна гидросистемой трактора, фиксация в требуемом положении шкворнем вручную |
| - настройка рабочих органов по высоте среза | гидроцилиндром машины из кабины трактора, ограничение минимальной высоты среза шкворнем вручную |
| - время подготовки машины к работе (подсоединения) | 0,09 чел.-ч |
| Агрегатирование | тракторы класса 1,4 МТЗ-80, МТЗ-82 |
| Потребляемая мощность | 16,3-21,2 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,25 чел.-ч |
| Эксплуатационная надежность | низкая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |
| ### 3. |  |

### Описание конструкции машины

- Машина прицепная, роторная, с кормоизмельчителем, присоединяется к серьге навески трактора. Привод рабочих органов осуществляется от ВОМ трактора с частотой вращения последнего 1000 об./мин.

- Комбайн состоит из следующих основных узлов: рамы, сницы, ротора, шнека, швырялки, силосопровода, механизма копирования, колесного хода, гидравлической системы управления, привода.

- Процесс работы комбайна протекает следующим образом : при движении по полю передний брус (с защитными фартуками и противорежущими пластинами) наклоняет растения. Ножи, закрепленные шарнирно на валу ротора, срезают наклоненные стебли растений, частично измельчая их, и подают к шнеку. Частично измельченная масса шнеком подается в швырялку, на входе в которую она доизмельчается. Швырялка направляет измельченную массу по силосопроводу в трансопртное средство. Регулирование дальности выброса измельченной массы производят козырьком , изменяя угол его наклона с помощью гидросистемы из кабины трактора.

- Конструкция комбайна обеспечивает выгрузку измельченной массы в двухосный прицеп, который прикрепляют непосредственно к нему и перемещают за ним,  или в кузов движущегося рядом с комбайном другого транспортного средства.

- 4.

#### Техническая характеристика

| - Показатели | - Численные значения |
| --- | --- |
| - Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - а) в рабочем положении: |  |
| - - длина | - 4320/4100* |
| - - ширина | - 3350/4090* |
| - - высота | - 3930 |
| - б) в транспортном положении: |  |
| - - длина | - 4100 |
| - - ширина | - 3080 |
| - - высота | - 2300 |
| - Ширина захвата, м: |  |
| - - конструкционная | - 1,98 |
| - - рабочая | - 1,9-2,0 |
| - Высота среза, м : |  |
| - - установочная | - 70-180 |
| - - фактическая | - 165-195 |
| - Масса, кг | - 1570 |
| - Рабочая скорость , км/ч | - 5,4-6,8 |
| - Частота вращения ротора, об./мин. | - 1400 |
| - Количество ножей ротора, шт. | - 45 |
| - Количество лопастей на швырялке, шт. | - 6 |
| - Высота подачи измельченной массы, м | - 3,6 |

- * - в числителе – при установленном назад силосопроводе,

- в знаменателе – при силосопроводе, направленном влево.

5.

Результаты испытаний

| ## Качество работы | Испытания проведены на уборке вико-овсяной смеси и клевера с тимофеевкой с измельчением и погрузкой в телегу рядом движу-щегося трактора. Урожайность при фактической влажности находилась в пределах:16,5-21,0 т/га у вико-овсяной смеси и 8,3- 11,3 т/га у клевера с тимофеевкой, а влажность, соответственно, 22,5-31,8% и 41,7-54,9%. Средняя высота растений в первом случае была 82 см, а во втором – 71 см, а полеглость, соответственно, 0,9% и 18,7%. Высота среза составила 171-195 мм, что соответствует ТУ (60-200 мм). Средневзвешенный размер частиц при уборке вико-овсяной смеси составил 254,1 мм, а при уборке клевера с тимофеевкой – 241, 4 мм с однородностью измельченного продукта 190,5% и 146,2% соответственно. Общие потери в первом случае составили 1,50%, во втором – 4,23%, а загрязненность травы почвой, соответственно – 0,01% и 0,07%. |
| --- | --- |
| ## Агрегатирование | Трактор МТЗ-82 удовлетворительно агрегатируется с комбайном прицепным роторным с кормоизмельчителем «Волга-2». Загрузка двигателя трактора МТЗ-82 составляет 54-56%, а мощность, потребляемая машиной от ВОМ трактора – 21,1-21,2 кВт. Подсоединение машины к трактору удобно и безопасно. |
| Производительность | Комбайн использовался на уборке вико-овсяной смеси и клевера с тимофеевкой с измельчением и погрузкой в телегу рядом движущегося трактора при рабочей скорости в первом случае 6,4 км/ч, а во втором – 5,7 км/ч при фактической ширине захвата, соответственно – 1,90 м и 1,99 м. При этом производительность при уборке вико-овсяной смеси составила 0,90 га или 8,8 т за час сменного времени , а при уборке клевера с тимофеевкой, соответственно - 0,80 га или 6,0 т за час сменного времени. Расход топлива составил в первом случае 10,0 кг/га (1,03 кг/т), во втором – 10,9 кг/га (1,45 кг/т). Коэффициент надежности технологического процесса при уборке вико-овсяной смеси 1,0, а при уборке клевера с тимофеевкой – 0,95, так как происходили забивания швырялки в местах поля, где урожайность выше. |
| Безопасность движения | Комбайн удовлетворительно приспособлен к движению с трактором МТЗ-82. Световая сигнализация отсутствует за исключением задних световозвращателей. Комбайн не оборудован тормозами, так как его масса меньше 50% эксплуатационной массы тракторов МТЗ-80 и МТЗ-82. Транспортная скорость составила 14,0 км/ч, дорожный просвет – 170 мм. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено три вида – ежесменное , периодическое и сезонное . Трудоемкость ежесменного ТО – 0,25 чел.-ч. В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания комбайна, но отсутствует карта или таблица смазки изделия. |
| 6. |  |

#### Заключение по результатам испытаний

Комбайн прицепной роторный с кормоизмельчителем «Волга-2» обеспечивает    выполнение технологического процесса (скашивание трав с измельчением  и погрузкой измельченной массы в телегу рядом движущегося трактора или кузов автомобиля) с показателями, близкими ТУ. Коэффициент готовности составил 0,91, показатели надежности ниже требуемых ТУ.

| Испытания проведены: | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная ,1а. |
| --- | --- |
| Испытания провел: | И.А. Патрин |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 06-41-2000 (1130132) от 28 ноября 2000 года |