МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

УПРАВЛЕНИЕ  МЕЛИОРАЦИИ  И  ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ

«К И Р О В С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

П р о т о к о л   и с п ы т а н и й

№ 06-41-2005 (1010022)

Плуг-плоскорез навесной ППН-3-35/2-70

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУ Зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северо-Востока им. Н.В.Рудницкого |  |  | 610007, г. Киров, ул. Ленина, 166-А |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| Плуг-плоскорез навесной ППН-3-35/2-70 |  |  |  |  |
| ### Назначение | Предназначен для основной обработки почвы как отвальной, так и безотвальной обработки (при работе плоскореза с лущением стерни дисковыми рабочими органами) в районах с подзолистыми и дерновоподзолистыми почвами различного механического состава с удельным сопротивлением до 0,1 МПа и твердостью до 3 МПа на глубину до 25 см |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| Вид работы |  | Отвальная обработка почвы |  | Безотвальная обработка почвы |
| Рабочая ширина захвата, м |  | 1,00 |  | 1,40 |
| Глубина обработки, см |  | 20 |  | 18 |
| Крошение почвы в обработанном слое, % |  |  |  |  |
| - размер фракций до 50 мм |  | 67 |  | 70 |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % |  | 89,8 |  | - |
| Гребнистость поверхности поля, см |  | 9,5 |  | 8,8 |
| Подрезание сорных растений на глубине хода рабочих органов, % |  | - |  | 100 |
| Степень сохранения стерни, % |  | - |  | 86,9 |
| Производительность за 1 час основного времени, га |  | 0,65 |  | 0,95 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Навесное. Автосцепное устройство типа СА-2 |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | Гидросистема трактора |  |  |
| - настройка рабочих органов |  | Глубина обработки устанавливается регулировкой по высоте положения опорного колеса и регулировками навесной системы трактора |  |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч |  | 0,2 |  |  |
| Агрегатирование |  | Трактор кл. 1,4; МТЗ-82 |  |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  |  |  |
| - отвальная обработка почвы |  | 44,0 |  |  |
| - безотвальная обработка почвы |  | 43,0 |  |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,15 |  |  |
| Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |  |  |
| Удобство управления |  | Удобно |  |  |
| Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |  |

Описание конструкции машины

Плуг-плоскорез навесной ППН-3-35/2-70 для отвальной обработки почвы оборудуется тремя плужными корпусами. Для установки глубины обработки имеется опорное колесо, а для формирования ровного края борозды после прохода агрегата перед третьим плужным корпусом установлен дисковый нож. Для безотвальной обработки почвы плужные корпуса и дисковый нож демонтируются и на место первого и третьего плужных корпусов устанавливаются две плоскорезные лапы. На место второго (среднего) плужного корпуса устанавливается секция дисковых рабочих органов, которая одной опорой крепится на место стойки корпуса, а другой опорой крепится к выносной балке, закрепленной на раме орудия стремянками. Глубина обработки плоскорезными лапами регулируется винтовым механизмом опорного колеса и изменением длины тяг навесного устройства трактора.

| ## Техническая характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  | Численные значения |  |
| Вариант исполнения изделия |  | С плужными корпусами | С плоскорезными лапами |
| Габаритные размеры, мм |  | 2480х1400х1210 | 2410х2120х1210 |
| Ширина захвата, м |  | 1,05 | 1,45 |
| Глубина обработки, см: |  |  |  |
| - плужными корпусами |  | до 25 | - |
| - плоскорезными лапами |  | - | до 25 |
| - дисковыми рабочими органами, |  | - | до 15 |
| Масса, кг |  | 450 | 550 |
| Рабочая скорость, км/ч |  | 4-9 | 4-9 |
| Результаты испытаний |  |  |  |
| Качество работы | При работе с плужными корпусами устойчиво обеспечивает заданную глубину обработки. Степень крошения почвы при работе на суглинистых почвах не достигает требуемых ТЗ значений. Масса почвы с размерами фракций до 50 мм в обработанном слое составляет 67%. При работе орудия с плоскорезными лапами на средних и тяжелых суглинках высота гребней на поверхности поля составляет в среднем до 8,8 см, что превышает установленное требованиями ТЗ значение обеспечивает полное подрезание |  |  |
|  | сорной растительности на глубине хода плоскорезов и сохранение стерни до 87%. |  |  |
| Производительность | Производительность за час основного времени на отвальной обработке суглинистых почв до 0,65 га, на безотвальной обработке до 0,95 га. Удельный расход топлива 15,2 и 17,2 кг/га соответственно на отвальной и безотвальной обработке суглинистых почв |  |  |
| Безопасность движения | Плуг-плоскорез навесной ППН-3-35/2-70 удовлетворительно агрегатируется с трактором МТЗ-82 по дорогам. Нагрузка на управляемые колеса трактора с навесным орудием не менее 0,25 от эксплуатационной массы трактора. В задней части орудия установлены световозвращатели красного цвета |  |  |
| Техническое обслуживание | Качество руководства по эксплуатации хорошее и в достаточной мере освещает вопросы безопасного обслуживания орудия. Предусмотрены ежесменное и сезонное ТО. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,15 чел.-ч |  |  |
| Заключение по результатам испытаний |  |  |  |
| Испытанный образец плуга-плоскореза навесного ППН-3-35/2-70 не пол-ностью отвечает требованиям двух пунктов ТЗ. Имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели. Использование машины в качестве альтернативы существующим машинам в зоне деятельности КМИС экономически нецелесообразно Рекомендация МИС Изготовить опытную партию плугов-плоскорезов ППН-3-35/2-70, устранив выявленные недостатки, и представить на квалификационные испытания |  |  |  |

| # Испытания проведены: | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция», 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1А |
| --- | --- |
| # Испытания провел: | Никифоров М.Е. |
| # Источник информации: | Протокол испытаний № 06-41-2005 (1010022) от 23 ноября 2005 года |