Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Кировская 
государственная зональная машиноиспытательная 
станция

Протокол испытаний 
№ 06-43-2000 (4160012)

Плуг лесной рессорный ПКЛ-70Р

ИзготовительАдрес :ОАО «Почвомаш» г.Киров610004 г.Киров

ул.Заводская,1Разработчик : Кировская МИС 612080 Кировская область,                          п. Оричи,

ул. Юбилейная, 1а

2.

Результаты испытаний (краткие)

Плуга лесного рессорного ПКЛ-70Р

Назначение :   Предназначен для подготовки почвы под посадку лесных культур в дно борозды на непокрытых  лесом площадях различной степени задернения и засоренности, а так же на нераскорчеваванных вырубках, очищенных от порубочных остатков и обеспечивающих по наличию, расположению и габаритам пней  проходимость машинно-тракторного агрегата. Плуг так же может быть использован для прокладки противопожарных минерализованных полос.Качество работы :- рабочая скорость, км/ч 2,8-3,1- глубина борозды, см15,8-19,5- ширина борозды, см70,3-76,6- удовлетворительное качество

проложенной  борозды, %80,28-98,85- смещение пластов от стенок      борозд, см0,7-4,6Производительность до 3,1 км за час основного времениУсловия эксплуатации:-    навеска  на тракторстандартная   на 3-х точечную гидронавеску перевод в рабочее и транспортное положениегидросистемой трактора-    настройка рабочих органовцентральной тягой навесной системы трактора, винтом для создания преднатяга рессорывремя подготовки машины к работе (навески)0,6 чел.-чАгрегатирование трактор класса 1,4 – 4  МТЗ-82 ; ДТ-75;

ЛХТ-55; ТДТ-55 и ТТ-4, оборудованного задней навесной  системойПотребляемая мощностьдо 41,3 кВтТрудоемкость ежесменногоТО0,29 чел.-чЭксплуатационная надежностьхорошаяУдобство управленияудобноБезопасность выполнения

работобеспечена, но требуется опорная подставка для удержания плуга в случае замены лемехов при ремонте3.Описание конструкции машины

Плуг навесной, навешивается на стандартную 3-х точечную навеску трактора.

Состоит из следующих основных сборочных единиц: рама, корпус, присоединительный треугольник навески, рессора, балансир, гидроцилиндр, рычаг, два ограничителя перемещения верхней точки присоединительного треугольника навески вперед, винт для создания преднатяга.

На раме смонтированы все сборочные единицы.

Корпус состоит из стойки, на которой закреплены правый и левый отвалы с винтовыми рабочими поверхностями, а так же правый и левый  лемехи.

Присоединительный треугольник навески шарнирно соединен с рамой при помощи болтов.

Балансир установлен на кронштейнах. На балансире установлена рессора при помощи стремянок.

Рычаг шарнирно закреплен на раме плуга и имеет на конце винт для регулировки величины преднатяга рессоры.

Гидроцилиндр расположен над рессорной и служит для гашенния динамических нагрузок и ударов.

При наезде полозовидного ножа плуга на препятствие, рессора преобретает упругую деформацию. Плужный корпус самостоятельно поворачивается в продольно-вертикальной плоскости. При этом угол входа полозовидного ножа в почву изменяется на отрицательный. После преодоления препятствия, плуг под действием рессоры принимает первоначальное положение и самостоятельно заглубляется.

Техническая характеристика

Показатели

Численные значения

Габаритные размеры машины, мм :- длина2100- ширина1700- высота1580Ширина захвата, м0,7Глубина борозды, см15,8-19,5Масса, кг

795

4.

Результаты испытаний

Качество

работыИспытания проводились на землях, вышедших из-под сельхозпользования и заросших травянистой растительностью, порослью и подростом, а так же на нераскорчеванной вырубке. На всех фонах плуг обеспечивает выпаолнение технологического процесса в соответствии с ТЗ.

Глубина борозды 15,8-19,5  см (по ТЗ 6,0-20,0 см)

Ширина борозды 70,3-76,6 см близка к требованиям ТЗ

(60-70 см).

Удовлетворительное качество проложенной борозды 80,28-99,68% при этом завал пласта обратно в борозду 0-0,75 % и пропуски 0-10,99 %, что соответствует требованиям ТЗ. Хорошее качество работы получено при высоте травостоя

19-67 см, количестве подроста 1562-12813 шт/га, количестве поросли 467-21563 шт/га и количестве пней на нераскорчеванной вырубке 867 шт/га, а так же количестве порубочных остатков 46,7 м3/га и невывезенной  деловой  древесины

103,3 м3/ га.Агрегатирование      Плуг ПКЛ-70Р удовлетворительно агрегатируется с тракторами ЛХТ-55, МТЗ-82, ДТ-75 и ТТ-4, оборудованного навесной системой. Загрузка трактора ЛХТ-55 составляет

65-70 % в зависимости от условий эксплуатации при буксова-

нии движителей 2,4-6,0 %. Потребляемая мощность 38-40 кВт.

ПроизводительностьПлуг использовался на подготовке почвы под посадку лесных культур на землях, вышедших из-под сельхозпользования и заросших травянистой растительностью, а так же порослью и подростом на глубину 17,8-19,5 см при рабочей скорости

3,1 км/ч. При этом получена производительность за 1 час сменного времени 1,65 и 1,55 пог.км соответственно.  Расход  топлива  составил  6,2 и 5,5 кг/пог.км. Коэффициент надежности технологического процесса на обеих фонах равен 1,0.

Безопасность

движения    Плуг лесной рессорный удовлетворительно приспособлен к движению с трактором ЛХТ-55. Транспортная скорость до

7 км/ч. Дорожный просвет 500 мм.

Техническое

обслуживаниеПредусмотрено два вида – ежесменное и периодическое. Трудоемкость ежесменного ТО-0,29 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме  и доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания.

5.

Заключение по результатам испытаний

Плуг лесной рессорный ПКЛ-70Р обеспечивает выполнение технологического процесса с показателями  близкими к техническому заданию. Надежность агрегата  высокая. Наработка на отказ более 51, 04 ч при нормативе 17 часов. Необходима доработка конструкции плуга.

Испытания проведены :

Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией

612080, Кировская обл.,

п.г.т. Оричи, ул Юбилейная, 1 аИспытания провел :

Д.В.Юферев Источник информации :Протокол испытаний

№ 06-43-2000 (4160012)

от 30 ноября 2000 г.

от 30 ноября 2000 г.