МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

###### РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

УПРАВЛЕНИЕ  МЕЛИОРАЦИИ  И  ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К И Р О В С К А Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ  МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ

Протокол испытаний

№ 06-43-2004 (1070222)

### Сепаратор пневматический СП-4У-Р

| Изготовитель (разработчик) |  |  | Адрес |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУ Зональный НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого |  |  | 610007, г. Киров, ул. Ленина 166а |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| ### Сепаратор пневматический СП-4У-Р |  |  |  |  |
| Назначение | Сепаратор пневматический СП-4У-Р универсальный с ротационным пылеуловителем предназначен для очистки и сортирования семян злаковых и бобовых трав, а также зерновых и зернобобовых культур от трудноотделимых примесей, отличающихся по аэродинамическим свойствам. Сепаратор передвижного типа, устанавливается на конечной операции технологического процесса после воздушно-решетных и триерных машин. Может работать как автономно, так и в составе технологических линий. |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |
| Эффект очистки, определяемый по парусному классификатору для семян, %: |  | лядвенца – 71,3-82,9 тимофеевки – 68,6-85,1 |  |  |
| Потери полноценного зерна в отход, %: |  | лядвенца – 2,4-6,82 тимофеевки – 4,04-4,72 |  |  |
| Дробление семян лядвенца и тимофеевки, % |  | 0-0,02 |  |  |
| Эффективность очистки , % |  | лядвенца – 75,4-86,3 тимофеевки – 62,0-70,9 |  |  |
| Производительность на семенах, т/ч |  | лядвенца – 0,67 тимофеевки – 0,5 |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - тип |  | передвижной |  |  |
| - привод |  | # электрический |  |  |
| - установленная мощность электродвигателей, кВт |  | # 5,75 |  |  |
| Настройка машины |  | - подача исходного материала регулируется заслонкой-вибратором приемного бункера; - скорость воздуха в пневмосепарирующем канале регулируется поворотом жалюзи дроссельного устройства; - в зависимости от обрабатываемой культуры (семена мелкосеменных трав или зерновых культур) изменяется частота вращения колес диаметрального вентилятора и ротационного поперечно-поточного пылеуловителя путем смены шкивов ременных передач привода данных колес, устанавливается опорная сетка с соответствующими размерами ячеек. |  |  |
| Потребляемая из сети активная мощность, кВт |  | 1,94-1,99 |  |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,15 |  |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |  |  |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | Обеспечена |  |  |

## Описание конструкции машины

Сепаратор пневматический СП-4У-Р передвижного типа, устанавливается на конечной операции технологического процесса после воздушно-решетных и триерных машин. Сепаратор пневматический СП-4У-Р состоит из следующих основных узлов и механизмов: рамы с лестницей, площадкой обслуживания и ограждением, вентилятора диаметрального с дроссельным устройством, переходного диффузора, пневмосепарирующего канала (ПСК), ротационного поперечно-поточного пылеуловителя с воздуховодом и фильтром, осадочной камеры с устройством вывода примесей, приемного бункера с загрузочным устройством, устройства вывода очищенного материала, пульта управления, механизмов привода рабочих органов. Настройка и регулировка машины. Подача исходного материала регулируется заслонкой-вибратором приемного бункера. Скорость воздуха в пневмосепарирующем канале (ПСК) регулируется поворотом жалюзи дроссельного устройства. В зависимости от обрабатываемой культуры (семена мелкосеменных трав или зерновых культур) изменяется частота вращения колес диаметрального вентилятора и ротационного поперечно-поточного пылеуловителя путем смены шкивов ременных передач привода данных колес, устанавливается опорная сетка с соответствующими размерами ячеек.

| ### Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| ##### - длина | 2280 |
| ##### - ширина | 1890 |
| ##### - высота | 3350 |
| ##### Масса машины, кг | 550 |
| ##### Емкость приемного бункера, дм3 | 75,4 |
| ##### Частота вращения колеса диаметрального вентилятора, об/мин-1 - при обработке семян мелкосеменных трав | 685 |
| Количество сменных опорных сеток | 2 |
| ##### Количество обслуживающего персонала | 1 |

| ### Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество ###### работы | Испытания сепаратора проводились на очистке семян лядвенца с чистотой исходного материала 77,5-84,4%, при подачах 0,67-0,96 т/ч и семян тимофеевки с чистотой 95,6-97,0% при подачах 0,42-0,58 т/ч. Дробление семян в процессе очистки не наблюдалось или было незначительным – 0,02 % и не превышало требований ТЗ (не более 0,1%). Эффект очистки, определяемый по парусному классификатору, составил на очистке семян лядвенца 71,3-82,9%, на очистке семян тимофеевки 68,6-85,1%, что соответствует требованиям ТЗ (не менее 60%). Потери полноценных семян в отход на очистке семян лядвенца составил 2,4-6,8%, на тимофеевке – 4-4,7%, что значительно превышает требования ТЗ (не более 0,5%). Эффективность очистки достаточно высока и составила на очистке семян лядвенца – 75,4-86,3%, на очистке семян тимофеевки – 62,0-70,9%. |
| Агрегатирование | Сепаратор СП-4У-Р при испытаниях работал автономно, но может использоваться и в составе технологических линий как при очистке семян мелкосеменных трав, так и зерновых культур. |
| Производительность | Производительность за час основного времени на очистке лядвенца составила 0,67 т, тимофеевки – 0,5 т., за час сменного времени соответственно 0,623 и 0,465. Удельный расход электроэнергии – 2,9 и 4 кВт.ч/т. Коэффициент надежности технологического процесса при очистке семян на обоих культурах равен 1. |
| Безопасность | Машина имеет 2 несоответствия требованиям ССБТ, однако в целом в работе безопасна. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено техническое обслуживание при обкатке, при эксплуатационном использовании и при хранении. При эксплуатации – ежесменнное и периодическое ТО. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,15 чел.-ч. В инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Сепаратор пневматический СП-4У-Р обеспечивает выполнение технологического процесса с необходимыми по ТЗ качественными показателями, за исключением повышенных потерь семян в отходы. Коэффициент готовности по оперативному времени – 0,99. Рекомендация МИС Сепаратор пневматический СП-4У поставить на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция», 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1А |
| Испытания провел: | Машковцев М.Ф. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-43-2004 (1070222) от 7 декабря 2004 года. |