- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

- УПРАВЛЕНИЕ МЕЛИОРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 06-44-2005 (1070072)

# Машина предварительной очистки

зерна и семян МПО-30Д

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственное унитарное предприятие Проектно- конструкторское бюро Зонального НИИСХ Северо-Востока им. Н.В.Рудницкого. |  | 610007, г. Киров ул. Ленина – 166 А |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| # Машина предварительной очистки зерна и семян МПО-30Д |  |  |  |  |
| Назначение | Предназначена для предварительной очистки вороха зерновых, зернобобовых и крупяных культур, поступающего от зерноуборочных комбайнов. |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
|  |  |  | ячмень | овес |
| Дробление зерна в результате очистки, % |  |  | 0 | 0 |
| Содержание зерна (семян) основной культуры в отходах, % |  |  | 0,19…0,51 | 0,09…0,20 |
| Полнота выделения примесей, % |  |  | 36,4…56,4 | 21,8…68,8 |
| Эффективность очистки, % |  |  | 19,6…31,8 | 25,6…41,0 |
| Производительность за 1 час основного времени, т |  |  | 14,2 | 8,5 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - тип |  | стационарный |  |  |
| - привод |  | электрический |  |  |
| - установленная электрическая мощ ность, кВт |  | 7,0 |  |  |
| - настройка машины |  | подбор и замена решет в решетных станах; регулирование скорости воздуха в пневмосепарирующих каналах осуществляется поворотом рычагов управления заслонками; равномерность распределения зерновой смеси по ширине машины регулируют заслонкой, расположенной в бункере-питателе. |  |  |
| ##### Потребляемая из сети активная мощность, кВт |  | 3,0…3,1 |  |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### чел.-ч |  | 0,31 |  |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |  |  |
| ##### Удобство управления |  | удобно |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |  |

Описание конструкции машины

Машина предварительной очистки зерна и семян МПО-30Д стационарная с электрическим приводом. Машина состоит из следующих основных узлов: рамы; приемной камеры; решетного стана; воздушно-очистительной части. Рама машины представляет собой сварную конструкцию, на которой размещены все рабочие органы. Приемная камера состоит из бункера – питателя, примыкающего к первому пневмосепарирующему каналу, разравнивающего шнека и регулирующей заслонки. Решета (верхнее и нижнее) разделяют зерно на фракции, для вывода которых предусмотрены отводящие лотки. Очистка верхнего решета производится цепочно-планчатым скребковым транспортером, нижнего – щетками, установленными в рамке щеточной тележки. Воздушно-очистительная часть машины состоит из двух пневмосепарирующих каналов, осадочных камер, диаметрального вентилятора, шнеков вывода воздушно-отделимых примесей, регулировочных заслонок.

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |
| в рабочем положении |  |
| - длина | 3320 |
| - ширина | 1830 |
| - высота | 2080 |
| Масса машины, кг | 1535 |
| Количество передач: - ременных - цепных | 5 3 |
| Частота вращения вала вентилятора, мин -1 | 750 |
| Количество пневмосепарирующих каналов | 2 |
| Число решет, шт. | 4 |
| Размеры решетной рамки, мм: - длина - ширина | 1500 1150 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |

| # Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | При испытаниях было проведено два опыта (на ячмене и на овсе). Характеристика исходного материала: Влажность зерна составила: на ячмене – 15,3…21,9 %; на овсе – 18,1…19,6 % (по ТЗ до 35 %). Чистота исходного материала: на ячмене – 93,09…94,72 %; на овсе – 89,21…93,50 %. Качественные показатели: Содержание сорной примеси: на ячмене – 1,29… 2,38 %; на овсе – 0,81…1,50 % (по ТЗ не более 3 %). Дробление зерна в результате очистки на ячмене и на овсе составило 0 % (по ТЗ не более 0,1 %). Содержание зерна (семян) основной культуры в отходах: на ячмене – 0,19…0,51 %; на овсе –0,09…0,20 % (по ТЗ не более 0,2 %). Полнота выделения примесей: на ячмене – 36,4… 56,4 %; на овсе – 21,8…68,8 % (по ТЗ не ниже 50 %). Эффективность очистки: на ячмене – 19,6…31,8 %; на овсе – 25,6…41,0 %. |
| Производительность | По результатам эксплуатационно-технологической оценки машины предварительной очистки зерна и семян МПО-30Д на очистке зерна ячменя и овса производительность получена: - за час основного времени: 14,20 – 8,50 т; - за час технологического времени: 14,10 – 8,40 т; - за час сменного времени: 13,30 – 8,00 т; - за час эксплуатационного времени: 13,20 – 7,90 т. Удельный расход электроэнергии составил: - на ячмене: 0,103…0,149 кВт.-ч/т; - на овсе: 0,170…0,244 кВт.-ч/т. |
| Безопасность | Конструкция машины МПО-30Д имеет одно несоответствие требованиям ССБТ. В целом машина безопасна в работе. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено: техническое обслуживание (ТО) при подготовке и обкатке машины; ежесменное ТО; первое плановое ТО-1; ТО при переходе с одной культуры на другую; ТО при подготовке к длительному хранению; ТО в период хранения; ТО при снятии с хранения. В техническом описании и инструкции по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме изложены вопросы эксплуатации и технического обслуживания. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Испытанный образец машины предварительной очистки зерна и семян МПО-30Д соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности. Выявленный недостаток по ССБТ не требует изменения конструкции. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция» 612080, Кировская область п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная – 1А. |
| Испытания провел: | Копанев Р.В. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-44-2005 (1070072) от 29 ноября 2005 года |