Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент научно-технологической политики

и образования

Федеральное государственное Бюджетное учреждение

# «КИРОВСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 06-45-2011 (4070182)

Клеверотерка  порционная лабораторная  КПЛ-100

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ФГУП ПКБ НИИСХ Северо-Востока Россельхозакадемии, г. Киров | 610002, г. Киров, ул. Азина, д. 18 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клеверотерка порционная лабораторная КПЛ-100 |  |  |  |  |
| Назначение | Клеверотерка КПЛ-100 предназначена для вытирания семян из головок и пыжины клевера и других бобовых и злаковых трав |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| Показатель |  |  | Значение |  |
|  |  |  | Вытирание семян |  |
|  |  |  | Клевера | Лядвенца рогатого |
| - степень вытирания, % |  |  | 99,7 | 95,6 |
| - дробление, % |  |  | 0 | 0 |
| Производительность за 1 час основного времени, порций |  |  | 105 | 76 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - тип изделия |  |  | Настольный |  |
| - привод |  |  | Электрический |  |
| - установленная мощность электродвигателя, кВт |  |  | 0,5 |  |
| - напряжение питания, В |  |  | 220 |  |
| - частота вращения лопастного ротора, мин.-1 |  |  | 2010 | 2500 |
| ### - объем одной порции загружаемого материала, см3 |  |  | 250 | 200 |
| - время вытирания одной порции, с |  |  | 15 | 30 |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  |  | 0,03 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  | Хорошая |  |
| Удобство управления |  |  | Удобно |  |
| Безопасность выполнения работ |  |  | Обеспечена |  |
| ## Описание конструкции машины |  |  |  |  |
| Клеверотерка настольного типа КПЛ-100 состоит из основания с Г-образным корпусом, держателя со съемным терочным стаканом, электродрели с насаженным на её вал ротором с эластичной лопастью и электрооборудования: таймера, пусковой кнопки, розетки, электропровода |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |
| - длина |  |  | 280 |  |
| - ширина |  |  | 200 |  |
| - высота |  |  | 360 |  |
| ##### Масса, кг |  |  | 5,9 |  |
| ##### Объем терочного стакана, см3 |  |  | 400 |  |
| ##### Объем одной порции загружаемого материала, см3 |  |  | 200, 250 |  |
| ##### Напряжение питания, В |  |  | 220 |  |
| ##### Частота тока, Гц |  |  | 50 |  |
| ##### Обслуживающий персонал, чел. |  |  | 1 |  |
| Результаты испытаний |  |  |  |  |
| ###### Качество ###### работы |  | Испытания порционной лабораторной клеверотерки КПЛ-100 проводились на вытирании семян из пыжины клевера и бобов лядвенца рогатого. Характеристика исходного материала пыжины клевера: влажность - 7,1 %, содержание грубых соломистых примесей - 0,04 %, содержание свободных семян - 9,95 %. Характеристика исходного материала лядвенца рогатого: влажность - 8,8 %, содержание свободных семян - 1,37 %, содержание грубых соломистых примесей - 0,11 %. Материал, в основном, соответствовал ТЗ. Повышенное содержание свободных семян не повлияло на качество выполнения технологического процесса. Степень вытирания семян из пыжины клевера составила 99,7 % при объеме одной порции 250 см3 и степень вытирания семян из бобов лядвенца рогатого составила 95,6 % при объеме одной порции 200 см3. Дробления семян при обработке пыжины клевера и лядвенца рогатого не выявлено. |  |  |
| Производительность |  | Производительность за час основного времени при обработке пыжины клевера составила 105 порций, при обработке бобов лядвенца рогатого - 76 порций. Удельный расход электроэнергии при обработке материала пыжины клевера и бобов лядвенца рогатого составил соответственно 0,0017 и 0,0043 кВт.ч на порцию. Коэффициент надежности технологического процесса на обеих культурах равен 1,0. |  |  |
| Безопасность |  | Имеется одно несоответствие требованиям ССБТ. Уровень шума на рабочем месте оператора превышает нормативное значение |  |  |
| Техническое обслуживание |  | Предусмотрено ежесменное техническое обслуживание, затраты на его проведение - 0,03 чел.-ч. В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |  |  |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Клеверотерка порционная лабораторная КПЛ-100 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности (кроме уровня шума) и рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены | ФГБУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция» 612080, п.г.т. Оричи, Кировской области, ул. Юбилейная, 1 |
| Испытания провел | Машковцев М. Ф. |
| Источник информации | ##### Протокол испытаний № 06-45-2011 (4070182) ##### от 24 ноября 2011 года. |