Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации

Департамент НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ

И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р  О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ  МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 06-46-09 (4010123)

Комплекс по приготовлению комбикормов КПК-4

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ЗАО «Арзамасская Сельхозтехника-Регион» | 607247, Нижегородская область, Арзамасский район, р.п. Выездное, ул. Сельхозтехника, 100 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс по приготовлению комбикормов КПК-4 |  |  |  |  |
| Назначение | Комплекс КПК-4 предназначен для приготовления кормов в фермерских хозяйствах, на личном подворье и в коллективных хозяйствах |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |
| Показатель |  | Численное значение |  |  |
| Диаметр отверстий сит дробилки, мм |  | 3 | 8 |  |
| Характеристика готового продукта: фракционный состав, %: размер частиц, мм до 0,25 от 0,25 до 0,60 0,60 -"- 1,0 1,0 -"- 2,0 2,0 -"- 3,0 3,0 -"- 4,0 4,0 -"- 5,0 свыше 5,0 |  | 8,0 9,89 4,92 36,75 30,46 8,52 1,46 0 | 8,05 9,49 20,66 50,20 9,82 1,07 0,63 0,08 |  |
| Содержание целых зерен, % |  | 0,3 | 0,3 |  |
| Массовая доля остатка на сите с отверстиями диаметром 3 мм, % |  | 9,98 | 1,78 |  |
| Содержание металломагнитной примеси, мг/кг |  | 0,02 | 0,01 |  |
| Неравномерность смешивания компонентов (коэффициент вариации), % |  | 9,7 | 9,8 |  |
| Производительность в час основного времени, т |  | 3,1 | 1,7 |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| Тип |  | Стационарный |  |  |
| Привод |  | Электрический |  |  |
| Установленная мощность электродвигателей, кВт |  | 30,2 |  |  |
| Управление |  | От отдельно расположенного пульта управления |  |  |
| Настройка машин комплекса |  | - нагрузка на дробилку регулируется эжектором; - изменение степени измельчения зерна производится заменой сит в дробилке; - наполняемость смесителя определяется регулировкой контактных датчиков на весах. |  |  |
| ##### Потребляемая из сети активная мощность, кВт, электродвигателями: - дробилки - смесителя (2 шт.) - конвейера винтового |  | 23,8 2х2,1 1,2 |  | 22,3 2х2,2 1,1 |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч |  | 0,23 |  |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | Хорошая |  |  |
| ##### Удобство управления |  | Удобно |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | В основном обеспечена |  |  |

Описание конструкции машины

Комплекс по приготовлению кормов КПК-4 состоит из дробилки роторной ДКР-4, двух смесителей ССК-3,7, конвейера винтового (шнека) Т403/1, двух весов ВТ8908-2000Д, пульта управления, а также системы трубопроводов, состоящей из заборного трубопровода с эжектором, промежуточного трубопровода, тройника и двух загрузочных трубопроводов. Дробилка роторная ДКР-4 предназначена для измельчения исходных компонентов (зернофуража) до нужного модуля в зависимости от назначения комбикорма. Она состоит из корпуса, ротора с молотками, крышки с магнитной защитой, сита , вентилятора , электродвигателя. Для подачи материала в дробилку на крышке имеется отверстие с трубой. Выход молотого материала происходит через патрубок на корпусе дробилки. Смеситель ССК-3,7 предназначен для смешивания составных компонентов кормов. Смеситель состоит из емкости, основания, вертикального смешивающего шнека, приемного бункера, клапана выгрузного, системы аспирации и электродвигателя. Смесители устанавливаются на механические платформенные весы с пределом взвешивания до 2 т. Винтовой конвейер Т403/1 предназначен для приема готовых кормов из смесителей и их транспортирования. Он состоит из составного корпуса шнека, приемного бункера и электропривода. Для работы с механизмами комплекса КПК-4 имеется пульт управления

| Техническая характеристика |  |
| --- | --- |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры установленного комплекса, мм - длина - ширина - высота | 7900 3830 4970 |
| Масса машин и оборудования комплекса, кг | 1675 |
| Дробилка ДКР-4 Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота | 1120 730 1240 |
| Масса, кг | 290 |
| Количество сменных сит | 4 |
| Диаметр отверстий сменных сит, мм | 3;4;6;8. |
| Количество молотков, шт. | 24 |
| Частота вращения ротора, мин-1 | 2920 |
| Смеситель ССК-3,7 Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота | 1800 1700 4700 |
| Рабочая вместимость смесителя, м3 | 3,7 |
| Масса, кг | 310 |
| Вместимость приемного бункера добавок, м3 | 0,07 |
| Конвейер винтовой Т403/1 Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота | 6180 880 870 |
| Масса, кг | 145 |
| Вместимость приемного бункера, м3 | 0,086 |
| Диаметр винтовой части, мм | 130 |
| Шаг витка шнека, мм | 120 |
| Частота вращения шнека, мин-1 | 490 |
| Весы товарные ВТ 8908-2000Д Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота | 1420 1260 1050 |
| Масса, кг | 225 |
| Высота платформы, мм | 270 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Получено хорошее качество измельчения зерносмеси дробилкой комплекса на ситах с диаметром отверстий 3 и 8 мм. Однородность измельчения готового продукта (коэффициент вариации) составила на сите с диаметром отверстий 3 мм – 91,2 %, с диаметром отверстий 8 мм – 74,2 %. Содержание целых зерен в продукте – 0,3 %, что в пределах нормативных требований. Содержание металломагнитной примеси - 0,01 мг/кг, что также в пределах нормативных требований. Неравномерность смешивания компонентов в пределах требований ТУ и составила 9,7-9,8 %. |
| Производительность | Производительность комплекса в час основного времени при работе дробилки с диаметром отверстий сита 3 мм – 1,7 т, с диаметром отверстий сита 8 мм – 3,1 т. Удельный расход электроэнергии с использованием сита с отверстиями 3 мм – 14,8 кВт.ч/т, при использовании сита с отверстиями 8 мм – 8,6 кВт.ч/т. |
| Безопасность выполнения работ | Выявлено три несоответствия требованиям ССБТ, но в целом комплекс относительно безопасен для обслуживающего персонала. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное и периодическое обслуживание № 1 через 50 часов работы и № 2 через 700-750 часов работы. Трудоемкость ежесменного ТО – 0,23 чел-ч. В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания комплекса |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Комплекс по приготовлению комбикормов КПК-4 стабильно и качественно выполняет технологический процесс по измельчению зерна с соответствующей зоотехническим требованиям неравномерностью смешивания. Соответствует требованиям ТУ по основным эксплуатационным показателям. Коэффициент технологической надежности равен единице. Комплекс имеет высокую надежность. Коэффициент готовности равен 0,99. Рекомендация ФГУ «Кировская МИС»: комплекс по приготовлению комбикормов КПК – 4 рекомендовано поставить на производство. |  |
| Испытания проведены: | ФГУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция», 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная, 1А |
| Испытания провел: | Машковцев М.Ф. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-46-2009 (4010123) ##### от 03 ноября 2009 года |