- Министерство  сельского  хозяйства 
Российской  Федерации

- Департамент технической политики

- Кировская 
государственная зональная машиноиспытательная 
станция

- Протокол  испытаний

- № 06-48-2000  (4070332)

Универсальная конвейерная сушилка СКУ-5

| Изготовитель (разработчик) | Адрес: |
| --- | --- |
| Колхоз «Заря» Усть-Кубинского района Вологодской области | 161151, с. Никольское Усть-Кубинс-кого района Вологодской области Телефон |
| Вологодская государственная молочно-хозяйственная академия им. Н.В. Верещагина | Адрес: 160901, п. Молочное Вологодской области, ул. Шмидта, 2 Телефон (8172) 76-17-30 Факс (8172) 76-10-69 |

2.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (КРАТКИЕ)

# Универсальная конвейерная сушилка СКУ-5

| Назначение | Предназначена для сушки семенного, продовольственного и фуражного зерна, а также совместной сушки семян зерновых культур и трав за один пропуск |
| --- | --- |
| Качество работы: |  |
| - скорость движения конвейера, м/мин. | 0,1-0,4 |
| - толщина слоя технологического материала, см | 12-14 |
| - температура теплоносителя, 0С | 60...80 |
| - влажность материала после сушки, % | 13,8...14,6 |
| - дробление материала, % | 0,2 |
| - всхожесть семян после сушки, % | 96...98 |
| - неравномерность нагрева зерна, ± 0С | 2,0-4,3 |
| Производительность | 5,65 пл.т за час основного времени при сушке пшеницы на продовольственном режиме, 4,3 и 3,8 пл.т на семенном режиме соответственно при сушке пшеницы и овса |
| Условия эксплуатации: |  |
| - тип | стационарный, конвейерный |
| - сушильная камера | закрытого типа с горизонтально движущимся конвейером |
| - топочное устройство | ТБ-0,75 |
| - вид топлива | дизельное |
| - вид теплоносителя | смесь дымовых газов с воздухом, подогретый воздух |
| - настройка рабочих органов: |  |
| а) толщина слоя зерна | задвижкой надсушильного бункера |
| б) скорость движения конвейера | клиноременным вариатором |
| Привод | электрический |
| Установленнаяая мощность | 52,3 кВт |
| Трудоемкость ежесменного ТО | 0,15 чел.ч |
| Эксплуатационная надежность | хорошая |
| Удобство управления | удобно |
| Безопасность выполнения работ | обеспечена |

Описание конструкции машины

3.

- Сушилка СКУ-5 стационарная, работает в закрытых помещениях.

- В состав сушилки входят: корпус сушильной камеры, конвейер с ведущей звездочкой и натяжным колесом, бункер надсушильный, диффузор, конфузор, приводная станция конвейера, топочный блок, вентилятор, привод шнека загрузки семян трав.

- Сушильная камера закрытого туннельного типа. Внутри ее смонтирован цепочно-скребковый транспортер. Скребки выполнены в виде замкнутых рамок из тонкого полосового металла. Часть рамок имеет очистители из транспортерной ленты. Конвейер перемещается по верхнему и нижнему перфорированным основаниям. Рабочими являются обе (верхняя и нижняя) ветви конвейера. Привод конвейера осуществляется от электродвигателя мощностью 2,2 кВт через два редуктора и вариатор.

- Технологический процесс , выполняемый сушилкой, происходит следующим образом. Зерно, очищенное на машине предварительной очистки, из надсушильного бункера самотеком поступает на верхнюю ветвь конвейера. При движении конвейера заполняются верхние и нижние основания сушильной камеры. Теплоноситель под воздействием разряжения, создаваемого вытяжным вентилятором, поступает под нижнее перфорированное основание конвейера, проходит последовательно два слоя зерна на нижней и верхней ветвях конвейера. Верхний слой при движении прогревается и подсушивается, в нижнем слое идет досушивание до кондиционной влажности.

#### Техническая характеристика

| - Показатели | - Численные значения |
| --- | --- |
| - Габаритные размеры машины, мм: |  |
| - - длина | - 25400 |
| - - ширина | - 2475 |
| - - высота | - 3960 |
| - Сушильная камера: |  |
| - - количество , шт. | - 1 |
| - - вместимость, м3 | - 16,24 при h=14 см |
| - - габариты |  |
| - а) длина | - 13420 |
| - б) ширина | - 2475 |
| - в) высота | - 1780 |
| - Топочное устройство | - ТБ-0,75 |
| - Вентилятор сушильного устройства |  |
| - - количество, шт. | - 1 |
| - - номинальная мощность, кВт | - 45 |
| - Длина конвейера, м | - 22 |
| - Ширина, м | - 1,9 |
| - Обслуживающий персонал, чел. | - 1 оператор технологической линии |
| - Трудоемкость монтажа, чел.-ч | - 48 |

4.

Результаты испытаний

| ## Качество работы | Испытания сушилки СКУ-5 проводились на сушке семенного зерна (овес Фукс и пшеница Русо) и продовольственного зерна (пшеница Русо). На обоих фонах сушилка надежно выполняет технологический процесс , обеспечивает снижение влажности зерна на семенном режиме от 6,1 до 6,5%, на продовольственном – 7,0 %, неравномерность сушки составила 0,3-0,4% что соответствует требованиям ТЗ не более 2,0%). Неравномерность нагрева зерна была от 2,0 до 4,3 0С, данные показателя соответствуют ТЗ лишь в опыте на пшенице семенного режима. Дробление зерна транспортирующими устройствами сушилки от 0 до 0,2, что соответствует ТЗ (не более 0,5%). Сушилка СКУ-5 обеспечивает сушку семенного зерна не снижая всхожести семян и сушку продовольственного зерна, не снижая количества клейковины в зерне. Фактический расход тепла на 1 кг испаренной влаги составляет 4176...5001 кДж, по ТЗ – 5000 кДж/кг |
| --- | --- |
| Производительность | Сушилка СКУ-5 использовалась на сушке семенного и продовольственного зерна. Производительность за 1 час сменного времени составила: семенной режим – овес 3,49 пл.т, пшеница – 3,96 пл.т; продовольственный режим – пшеницы 5,25 пл.т. Расход топлива составил 31,5...42,1 кг/ч, расход электроэнергии – 39,6...41,8 кВт/ч Коэффициент надежности технологического процесса равен 1. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено 3 типа ТО: ежесменнное (ЕТО), периодическое через 100 часов работы и послесезонное. В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме и в доступной форме излагаются все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |
| 5. |  |

#### Заключение по результатам испытаний

Универсальная конвейерная сушилка СКУ-5 обеспечивает качественные и теплотехнические показатели технологического процесса на сушке семенного и продовольственного зерна, за исключением показателя неравномерности нагрева на сушке зерна, который превышает требования ТЗ, но не повлиял на всхожесть семян.

Имеет 8 несоответствий требованиям ССБТ. Выявленные недостатки не требуют сложной конструкционной доработки .

Надежность высокая, при наработке 342 часа коэффициент готовности равен 1.

| Испытания проведены: | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией 612080, Кировская область, п.г.т. Оричи, ул. Юбилейная ,1а. |
| --- | --- |
| Испытания провел: | М.Ф. Машковцев |
| Источник информации: | Протокол испытаний № 06-48-2000 (4070332) от 8 декабря 2000 г. |