Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации

Департамент технической политики

Федеральное государственное учреждение

К и р о в с к а я

государственная зональная машиноиспытательная

станция

Протокол испытаний

№ 06-48-2002 (1070042)

### Сушилка конвейерная УСК-8

| Изготовитель (разработчик) |  | Адрес |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО “Посейдон”, г. Москва |  | 129327 г. Москва, ул. Коминтерна 7, корп. 2 тел. (095) 471-36063 |  |  |  |
| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |  |
| Сушилка конвейерная УСК-8 |  |  |  |  |  |
| Назначение | Сушилка конвейерная УСК-8 предназначена для сушки зерновых, зернобобовых и других культур семенного, продовольственного и фуражного назначения и используется в составе зерноочистительно-сушильных комплексов и поточных линий во всех зернопроизводственных зонах России |  |  |  |  |
| Качество работы : |  |  |  |  |  |
| Коэффициент устойчивости процесса сушки |  |  |  | 0,6-1,0 |  |
| Дробление зерна машиной, % |  |  |  | 0-0,2 |  |
| Снижение влажности, % |  |  |  | 10,1-17,2 |  |
| Количество испаренной влаги, кг/ч |  |  |  | 265,1-677,7 |  |
| Расход агента сушки, м3/ч |  |  |  | 18608,2-22060,2 |  |
| Производительность по сухому материалу, т/ч основного времени: |  |  |  |  |  |
| - продовольственный - семенной |  |  |  | 2,74 1,94 |  |
| Плановая производительность, пл.т./ч |  |  |  |  |  |
| - продовольственный - семенной |  |  | 9,40 6,40 |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |  |
| - тип |  |  |  | Стационарный |  |
| - привод |  |  |  | # Электрический |  |
| Потребляемая мощность, кВт |  |  |  | 35,1-35,3 |  |
| Трудоемкость ежесменного ТО, чел.ч |  |  |  | 0,1 |  |
| Эксплуатационная надежность |  |  |  | Хорошая |  |
| Удобство управления |  |  |  | Удобно |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  |  |  | Не обеспечена |  |

| ## Описание конструкции машины |  |
| --- | --- |
| Сушилка является установкой конвейерного типа, где охладительная камера является продолжением сушильной камеры. Сушилка конвейерная УСК-8 состоит из следующих основных узлов: бункера загрузочного, камеры сушильной, охладителя, вентиляторов теплоносителя и охладителя, теплогенератора и акта управления с контрольно-измерительными приборами. Материал загружается в сушильную камеру на верхнее жалюзийное решето, где цепочно-планчатый транспортер сушильной камеры перемещает его через регулятор слоя. Сформированный слой материала заданной высоты движется по верхнему и нижнему жалюзийным решетам, перемешивается и сушится в процессе движения. Подогретый в теплогенераторе теплоноситель вентилятором направляется под нижнее решето сушильной камеры, последовательно пронизывает оба слоя материала и отработанным удаляется из сушильной камеры. Высушенный материал перегружается в охладитель. Температура агента сушки регулируется при помощи регулятора, управляющего горелкой теплогенератора. Пребывание материала в сушильной камере и охладителе регулируется с помощью реле времени. Высота слоя зерна в сушильной камере регулируется ступенчато с помощью рычага сектора регулирующего устройства. |  |
| Техническая характеристика |  |
| Показатели | Численные значения |
| Габаритные размеры сушильной камеры с охладителем, мм: |  |
| ##### - длина | 7300 |
| ##### - ширина | 2300 |
| ##### - высота | 2980 |
| ##### Установленная мощность, кВт | 49,7 |
| Применяемое топливо | Природный газ |
| ##### Расход топлива, нм3/ч | 34…72 |
| ##### Пределы регулирования высоты слоя материала в сушильной камере, мм | 100; 130; 160; 190; 220. |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество ###### работы | Испытания сушилки УСК-8 проводились на семенном режиме при сушке семян ячменя, на семенном и продовольственном режимах при сушке пшеницы. Исходная влажность ячменя составила 16,4 %, а пшеницы – 24,1-29,3 %. Температура поступающего теплоносителя для сушки ячменя 63,8 ºС, а при сушке пшеницы на продовольственном режиме – 95 ºС, на семенном – 68,6 ºС. Сушилка обеспечивает сушку зерновых культур в потоке и не снижает их посевные и продовольственные качества (всхожесть семян, количество и качество сырой клейковины). Неравномерность сушки и нагрева семян не превышает ± 2,0 %, ± 2,0 ºС, что соответствует требованиям сельскохозяйственного производства. Дробление семян рабочими органами сушилки практически отсутствует, лишь при сушке пшеницы на семенном режиме составило 0,02 %. |
| Производительность | Производительность по сухому материалу составила 2,74 т/ч основного времени при продовольственном режиме сушки пшеницы и 1,94 т/ч при семенном режиме сушки пшеницы. Съем влаги при этом составил 17,20 и 10,10 процентов соответственно. С учетом этого плановая производительность составила 9,4 и 6,4 пл.т/ч. Расход электроэнергии за время сменной работы составил 3,7 кВт.-ч/пл.т при продовольственном режиме и 5,10 кВт.-ч/пл.т при семенном, а расход газа 7,60 нм3/пл.т и 6,10 нм3/пл.т. соответственно. |
| Безопасность | Конструкция сушилки УСК- 8 имеет 9 несоответствий требованиям ССБТ. |
| Техническое обслуживание | Предусматривается ежесменное техническое обслуживание через 8-10 часов работы. Трудоемкость ЕТО –0,1 чел.-ч. В паспорте в достаточном объеме и доступной форме отражены все вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Сушилка конвейерная УСК-8 устойчиво выполняет технологический процесс с хорошими качественными показателями, имеет высокую техническую готовность, имеет 3 несоответствия требованиям ТЗ и 9 несоответствий требованиям ССБТ. Сушилка найдет широкое применение в зоне деятельности МИС на сушке зерновых культур после устранения выявленных недостатков. |  |
| Испытания проведены: | Кировской государственной зональной машиноиспытательной станцией, 612080, п.г.т. Оричи, Кировской области, ул. Юбилейная, 1А |
| Испытания провел: | Юферев Д.В. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-48-2002 (1070042) от 4 декабря 2002 года |