- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

- РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

- ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

- И ОБРАЗОВАНИЯ

- ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- «К  И  Р О  В  С  К  А  Я

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

СТАНЦИЯ»

Протокол испытаний

№ 06-49-2012 (1010063)

Измельчитель рулонов ИР-1,8

| Изготовитель (разработчик) | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «Слободской машиностроительный завод» | 613154, Кировская область, г. Слободской, ул. Яна Райниса, 1 |

| Результаты испытаний (краткие) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Измельчитель рулонов ИР-1,8 |  |  |  |  |
| Назначение | Измельчитель рулонов ИР-1,8 предназначен для загрузки, транспортировки от места складирования в пределах прифермской территории и измельчения рулонов сена, соломы и сенажа с подачей измельченной массы: на кормовой стол при беспривязном содержании скота; в бурт для дальнейшего использования в миксере- смесителе; на подстил при беспривязном содержании скота. |  |  |  |
| Качество работы: |  |  |  |  |
| Подача измельченного материала,кг/с |  |  |  | 2,2 |
| Средневзвешенный размер частиц, мм |  |  |  | 134-158 |
| Степень измельчения |  |  |  | 1,75-2,58 |
| Качество измельчения, % |  |  |  | 35-60 |
| Дальность выброса массы, м |  |  |  | до 14 |
| Потери, % |  |  |  | 0,2-0,5 |
| Насыпная плотность, кг/м3 |  |  |  | 96-108 |
| Производительность, т/ч. осн. времени |  |  |  | 3,9 |
| Условия эксплуатации: |  |  |  |  |
| - навеска (присоединение) на трактор (способ агрегатирования) |  | Измельчитель присоединяется к серьге навесной системы трактора. Привод от ВОМ трактора измельчительного барабана. Гидромоторы, гидроцилиндры погрузчика и лотка от гидросистемы трактора. Управление дистанционным пультом из кабины. |  |  |
| - перевод в рабочее и транспортное положение |  | В транспортном положении верхний лоток переводится в верхнее положении гидроцилиндром и фиксируется замком, на шток гидроцилиндра погрузчика устанавливается замок. |  |  |
| - настройка рабочих органов |  | Подача материала регулируется изменением высоты расположения над барабаной решетки над измельчительным барабаном. Степень измельчения регулируется изменением положения противорежущих ножей. Обе регулировки производятся рычагами, установленными на передней стенке бункера. |  |  |
| - время подготовки машины к работе (навески), ч.-час |  | 0,1 |  |  |
| Агрегатирование |  | тракторы тягового класса 1,4 (МТЗ-82) |  |  |
| ##### Трудоемкость ежесменного ТО, ##### ч.-час. |  | 0,15 |  |  |
| ##### Эксплуатационная надежность |  | удовлетворительная |  |  |
| ##### Удобство управления |  | удобно |  |  |
| ##### Безопасность выполнения работ |  | обеспечена |  |  |
| Описание конструкции машины |  |  |  |  |
| Измельчитель состоит из рамы с прицепной сницей и опорными колесами, бункера-измельчителя, погрузочного устройства и механизмов привода. Внутри бункера измельчительный барабан с молотками, два подающих битера, надбарабанная решетка и противорежущие ножи. На передней стенке бункера установлены редуктор привода измельчительного барабана, гидромоторы привода подающих битеров, гидроарматура и регулировочные механизмы изменения подачи материала, длины резки и дальности выбороса измельченной массы. С правой стороны бункера расположено выгрузное окно. На задней части рамы установлена погрузочная платформа с вилами. Подъем платформы осуществляется двумя гидроцилиндрами. Привод измельчительного барабана производится от ВОМ трактора через карданную передачу, редуктор и вторичный карданный вал. Привод подающих битеров осуществляется двумя гидромоторами. Работа гидроцилиндров и гидромоторов осуществляется от гидросистемы трактора через гидрораспределитель измельчителя, который управляется дистанционным пультом из кабины трактора. |  |  |  |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Показатели |  |  | Численные значения |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |  |  |
| - длина |  |  | 6100 |  |
| - ширина |  |  | 2875 |  |
| - высота |  |  | 3100 |  |
| Масса машины, кг |  |  | 2975 |  |
| Рабочие скорости, км/ч |  |  | до 5 |  |
| Количество передач: |  |  |  |  |
| - карданных |  |  | 2 |  |
| - цепных |  |  | 1 |  |
| - редукторов |  |  | 1 |  |
| - гидромоторов |  |  | 2 |  |
| Количество опорных колес |  |  | 2 |  |
| Ширина колеи, мм |  |  | 2035 |  |
| Максимальная частота вращения ВОМ, мин -1 |  |  | 1000 |  |

| Результаты испытаний |  |
| --- | --- |
| ###### Качество работы | Измельчитель удовлетворительно выполняет технолдогический процесс погрузки, транспортировки и измельчения рулонов. Средневзвешенный размер частиц измельченной массы 134-158 мм, качество измельчения 35-60 %. Потери не более 0,5 %. Насыпная плотность получаемой продукции 96-108 кг/м3. |
| Производительность | Производительность за час основного времени 3,9 т или 9,2 рулона, за час сменного времени 3,2 т или 7,5 рулонов. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 1,64 кг/т или 0,69 кг/рулон. Средняя скорость движения с рулоном 3,6 км/ч, скорость без груза 4,8 км/ч.. |
| Безопасность движения | Для движения по дорогам резчик оборудован фонарями и световозвращателями. Транспортная скорость не должна превышать 10 км/ч. |
| Техническое обслуживание | Предусмотрено ежесменное ТО, периодическое ТО и сезонное ТО при постановке на хранение. Трудоемкость ежесменного ТО составила 0,15 ч.-час. В руководстве по эксплуатации в достаточном объеме изложены вопросы эксплуатации и технического обслуживания машины. |

| Заключение по результатам испытаний |  |
| --- | --- |
| Измельчитель рулонов ИР-1,8 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве. |  |
| Испытания проведены: | ФГБУ «Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция» 612080 Кировская обл. п. Оричи ул. Юбилейная 1. |
| Испытания провел: | Иванов В.Т. |
| Источник информации: | ##### Протокол испытаний № 06-49-2012 (1010063) от 25 декабря 2012 года |